建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  新能源汽车电池壳体及车架组件建设项目

建设单位（盖章）：    芜湖元禧汽车科技有限公司

编制日期：               2022年5月

中华人民共和国生态环境部制

- 目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	22

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	43

四、主要环境影响和保护措施	49

五、环境保护措施监督检查清单	68

六、结论	71

附表	72

附件：

附件1：委托书

附件2：声明确认单

附件3：立项文件

附件4：现有项目环评批复

附件5：土地证

附件6：现有项目达标检测报告

附件7：速溶胶MSDS

附件8：排污许可证

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目周边概况图

附图3：厂区平面布置图

附图4：芜湖鸠江经济开发区规划

附图5：芜湖市生态红线图

附图6：环境防护距离图

附图7：全本公示

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 新能源汽车电池壳体及车架组件建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2201-340207-04-05-452365 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 陈俊 | 联系方式 |  | 15395531415 |
| 建设地点 | 芜湖 市 鸠江经济开发 区方正路68号 |  |  |  |
| 地理坐标 | 118 度 28 分 19.366 秒， 31 度 23 分 33.451 秒 |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | [C3670]汽车零部件及配件制造 | 建设项目 行业类别 |  | 三十三、汽车制造业36，71、汽车整车制造361；汽车用发动机制造362；改装汽车制造363；低速汽车制造364；电车制造365；汽车车身、挂车制造366；汽车零部件及配件制造367，其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | £ 新建（迁建） £ 改建 R 扩建 £ 技术改造 | 建设项目 申报情形 | R 首次申报项目 £ 不予批准后再次申报项目 £ 超五年重新审核项目 £ 重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批 （核准、备案）部门 | 芜湖市鸠江区发展和改革委员会 | 项目审批 （核准、备案）文号 |  | 鸠发改告[2022]3号 |
| 总投资（万元） | 11000 | 环保投资（万元） |  | 34 |
| 环保投资占比（%） | 0.31 | 施工工期 |  | 6个月 |
| 是否开工建设 | R 否 £ 是 | 用地面积 |  | 2500m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 园区规划名称：《安徽芜湖鸠江经济开发区总体规划（2014-2030）》 园区规划审批机关：安徽省人民政府 审批文件名称：《安徽芜湖鸠江经济开发区总体规划（2014-2030）》 园区规划文号：皖政秘[2012]344号 |  |  |  |
| 规划环境影 响评价情况 | 规划环评名称：《安徽芜湖鸠江经济开发区总体发展规划环境影响报告书》； 规划环评审查机关：安徽省环境保护厅； 规划环评文件名称及文号：《关于安徽芜湖鸠江经济开发区总体发展规划环境影响报告书的审查意见》，皖环函[2013]999号； 规划环评名称：《安徽芜湖鸠江经济开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书》； 规划环评审查机关：芜湖市生态环境局； 规划环评文件名称及文号：《芜湖市生态环境局关于印发安徽芜湖鸠江经济开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书技术审查意见的函》。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影 响评价符合性分析 | 1、规划用地相符性分析 扩建项目位于芜湖市鸠江经济开发区方正路68号，东侧为安徽唯恋家居用品公司，南侧隔方正路为裕原（芜湖）精密机械有限公司及安徽中工科技股份有限公司，西侧为芜湖市原山机械有限公司，北侧为芜湖弗涞茵环保科技公司。根据芜湖元禧汽车有限公司土地证及鸠江经济开发区规划，项目区土地性质为二类工业用地，且本项目未被列入国土资源部国家发展和改革委员会关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》。因此，建设项目与区域规划相符，与用地性质相符。 2、规划环评符合性分析 根据《安徽芜湖鸠江经济开发区总体发展规划环境影响报告书》：芜湖鸠江经济开发区分为“一区两园”：鸠江经济开发区东区、电器部件工业园、桥北工业园。其中东区产业规划布局总体分为配套服务区、工业发展区和仓储物流区。配套服务区：位于鸠江经济开发区东区西部和中部，主要为工业园内生产生活的职工提供生活服务；工业发展区：三片工业发展区分别位于东区的西部、中部和东部，重点发展汽车及装备制造、电子信息。仓储物流区：仓储物流区位于沿江高速东侧，依托交通优势发展物流业。本项目位于鸠江经济开发区东区中部的汽车及零部件产业园，根据鸠江经济开发区入园区产业建议清单，该区优先发展汽车零部件及配件、机械设备加工、农具加工等制造业，禁止发展含电镀工序的项目入园，禁止发展化工、造纸、发酵、多晶硅、玻璃制造、铸造、冶炼等高污染行业及国家及地方禁止和限制发展的项目。 表1-1 鸠江经济开发区规划环评入区主导项目行业一览表 行业门类; 行业名称; 入区建议. 汽车及装备制造业; 汽车零部件及配件制造、工程机械设备加工、大型机械设备制造、农具加工等; 优先鼓励. 含电镀工序; 禁止发展. 电子信息; 智能电视、智能空调、智能洗衣机、智能冰箱、可视电话、家庭网关、家庭安防、LED照明; 优先鼓励. 铅蓄电池、技术落后、能耗高、污染重的家电及电子产品; 禁止发展. 其他; 商贸物流、金融服务、商务办公、科技研发、文化创意、动漫产业、休闲娱乐、现代物流业、旅游休闲等; 优先鼓励. 化工、造纸、发酵、多晶硅、玻璃制造、铸造、冶炼等高污染行业及国家及地方禁止和限制发展的项目; 禁止发展. 本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）C3670汽车零部件及配件制造，属于开发区优先鼓励发展类项目。本项目生产不涉及电镀生产工艺，运营期污染物排放及能源消耗均较低，不属于高污染行业、不属于国家和地区禁止和限制发展的项目，因此项目建设符合《安徽芜湖鸠江经济开发区总体发展规划环境影响评价报告书》要求。 根据《安徽省环境保护厅关于安徽芜湖鸠江经济开发区总体发展规划环境影响报告书审查意见的函》（皖环函[2013]999号）要求，项目与其相符性分析见表1-2。 表1-2 项目与园区规划环评审查意见相符性分析一览表 序号; 规划环评审查意见; 本项目建设内容; 是否 相符. 1; 进一步优化开发区空间布局。根据开发区各产业特点，充分考虑居住区域环境要求，进一步优化调整空间布局，减轻和避免各功能区之间、项目之间在环境要求方面的相互影响，靠近居住区的工业用地应控制为一类工业用地或服务设施用地，以确保居住区环境质量。现有不符合功能分区的项目，要逐步进行调整或搬迁。需要设置卫生防护距离的企业，应按规定设置防护距离。要严格控制开发区周边用地性质，加强对环境敏感点的保护。开发区内现有的天然水体应予以保留。; 项目选址于鸠江经济开发区，属于工业用地，周围300米以内均为其他工业企业，不存在居住区。本项目设置的防护距离内没有敏感点。; 相符. 2; 强化水资源管理，提高水资源利用率。制定并实施开发区节水和中水利用规划，积极推进企业内、企业间水资源的梯级利用和企业用水总量控制，切实提高水资源利用率，严禁建设国家明令禁止的项目，严格控制高耗水、高耗能、污水排放量大的项目建设。; 项目涉及电泳工序均委外加工，营运期无生产废水产生。项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）中“限制类”及“淘汰类”，清洁生产达到国内先进水平，不属于高耗水、高耗能、污水排放量大的项目。; 基本 符合. 3; 充分考虑开发区产业与区域产业的定位互补，在规划确定的产业定位总体框架下，进一步优化发展重点，严格控制非主导产业定位方向项目入区建设。入区项目要采用先进的生产工艺和装备，建设完善的环境保护、安全生产和事故防范系统，强化节能、节水等各项环保措施。清洁生产水平现阶段要按国内先进水平要求，并逐步提高，最大限度控制开发区污染物排放量和排放强度。建立并实施不符合规划、产业准入和环保准入条件的项目退出机制，开发区不得建设电镀及含电镀工序项目。; 本项目符合产业准入和环保准入条件，属于开发区主导产业。本项目生产工艺和设备较为先进，配套建设了废气、废水、固废等较为完善的环境保护、安全生产和事故池等风险事故防范措施，清洁生产达到国内先进水平，污染物的排放量满足开发区总量控制要求，本项目不含电镀工序，符合园区规划、国家产业政策和环保准入条件。; 符合. 4; 坚持环保优先原则，强化污染治理基础设施建设，开发区内污水应做到全收集、全处理。桥北工业园和电器部件工业园污水依托天门山污水处理厂处理，鸠江经济开发区东区扁担河以西区域污水依托朱家桥污水处理厂处理，鸠江经济开发区东区南担河以东区城污水依托在建的城东污水处理厂处理。开发区应做好与城东污水处理厂的管网衔接，在此之前，区内现有企业生产污水必须严格实行达标排放，城东污水处理厂建成及管网连通之前，扁担河以东区域原则上不得新建排放水污染物项目。充分考虑中水回用等节水措施，结合区域水环境综合整治，确保开发区建设不降低长江、青弋江、扁担河水环境质量和水体功能。进一步论证集中供热方案，加快天然气管道等基础设施建设进度，禁止新建燃煤锅炉。环境保护规划中环境空气质量标准采用《环境空气质量标准》(GB3095-2012)，做好开发区建设中的水土保持工作。; 本项目生活污水经预处理后达标排入市政污水管网，项目属于城东污水处理厂的收水范围内，目前城东污水处理厂已投入运行，项目废水可通过管网进入城东污水处理厂进行处理，排水量较少，不会降低青弋江水环境质量；项目不新建锅炉，喷胶公干、喷粉固能源化采用管道天燃气。; 基本 符合. 5; 妥善处置生活垃圾，有效管理和安全处置危险废物。 开发区应确定专人对危险废物进行管理，建立危险度物环境管理台账和信息档案，严格执行危险废物转移联单制度。开发区和入区企业要按照有关要求和规范，建设完善的污染物排放在线监控系统，并与环保部门实现联网。; 本项目产生的危险废物暂存于厂内建设的危废库后定期委托资质单位处理，严格执行转移联单制度。本项目按《排污许可证申请与核发技术规范-汽车制造业》制定了污染源监测计划，建成后按规定申请排污许可，持证排污; 基本 符合. 6; 坚持预防为主、防控结合原则，在规划层面制定落实开发区综合环境风险防范措施，建立开发区环境应急保障体系，并结合入区项目的建设，及时更新升级各类突发环境事件应急预案，做好应急软硬件建设和储备，建设环境风险预警体系。开发区应建立环境风险单位信息库，各入区企业，要在开发区环境风险应急处置制度的框架下，制定环境风险应急预案，在具体项目建设中细化落实。; 本项目厂内建设相应风险防范措施，配有相应风险防范物资，制定和完善环境风险应急预案。; 符合. 7; 开发区应设置环境管理机构，负责开发区和区内企业污染防治和环境保护管理。区内所有建设项目，要严格执行有关环境保护法律法规，认真履行建设项目环境影响评价制度和环境保护“三同时”制度。在规划实施过程中，每隔五年进行一次环境影响跟踪评价，规划修编要重新编制环境影响报告书; 本项目严格执行环保“三同时”制度。; 符合. 对比分析可知，本项目建设符合《安徽芜湖鸠江经济开发区总体发展规划环境影响报告书》及其审查意见的要求。 3、与规划环评跟踪评价的相符性分析 根据《安徽芜湖鸠江经济开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书》，将安徽芜湖鸠江经济开发区扩展为“一区五园”五个部分，即开发区东区、电器部件工业园、桥北工业园、沈巷片区、二坝片区。根据安徽省环保厅皖环函[2013]999号文的批复：本次规划环评评价范围为“一区两园”：鸠江经济开发区东区、电器部件工业园、桥北工业园范围（即原批复的2.83平方公里+扩区12.316平方公里），总规划面积15.146平方公里，不含远景展望的鸠江经济开发区东区、沈巷和二坝片区。其中鸠江区经济开发区东区位于鸠江区东部，四至范围为：东至青山河；南至万春路；西至九华北路；北至官陡门路、飞翔路，用地面积12.7km2。 根据现行国家产业政策、行业发展规划及行业准入要求，结合区域资源环境承载力综合分析，《安徽芜湖鸠江经济开发区总体发展规划环境影响评价报告书》对芜湖鸠江经济开发区东区后续规划实施提出产业发展负面清单及环境准入要求。 表1-3 产业发展负面清 类别; 发展要求. 禁止类; ①《产业结构调整指导目录（2019年本）》中落后生产工艺装备、落后产品生产项目； ②不符合国家和安徽省产业政策的项目；. ①煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业项目； ②水泥、焦炭、有色冶炼、工业硅、金刚砂等高耗能、高污染项目； ③使用燃煤、重油、生物质燃料等高污染燃料设施；. 制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等项目；涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目；. 易燃、易爆和剧毒等危险品物流项目，重大危险源项目。. 限制类; ①限制用水效益低、耗水高的产业发展； ②污染较重，对城区大气环境造成较大影响的项目。. 本项目位于芜湖鸠江经济开发区东区，根据规划环境影响跟踪评价报告书提出的产业发展负面清单，本项目产品为新能源汽车电池壳体和车架组件，为汽车零部件及配件制造行业，本项目不属于开发区规划跟踪环评禁止和限制发展的产业类别，符合开发区规划环评评价要求。 项目与安徽芜湖鸠江经济开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书审查意见符合性分析见下表： 表1-4 项目与《安徽芜湖鸠江经济开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书技术审查意见的函》相符性分析一览表 序号; 跟踪评价及审查意见; 项目情况; 是否相符. 1; 《规划》应坚持高质量发展、协调发展理念，进一步优化用地布局，合理、集约、高效利用土地资源。着力拖动开发区产业转型升级，促进实现产业发展与生态环境保护、人居环境安全相协调。; 项目位于安徽芜湖鸠江经济开发区总体发展规划环境影响评价确定的评价范围内，即鸠江经济开发区东区：青山河以西，万春路以北、九华北路以东，官陡门路、飞翔路以南的12.7km2用地范围内，属于规划的工业用地。; 相符. 2; 严格空间管控，强化生态系统整体性保护，进一步优化开发区内的空间布局，加强区内河道、绿地等生态空间保护，加快落实外居住与工业布局管控要求。; 项目位于鸠江经济开发区内，周边无河道、绿地等生态空间保护区，无居住区等环境敏感目标。; 相符. 3; 严守环境质量底线。根据大气、水、土壤污染防治攻坚战及相关要求，明确开发区环境质量改善的阶段目标，制定区域污染物允许排放总量管控要求及污染减排方案，采取有效措施减少主要污染物和挥发性有机物等特征污染物的排放总量，确保实现区域环境质量持续改善的目标。; 项目营运期无生产废水产生，外排废水仅为生活污水；废气污染物主要为颗粒物和非甲烷总烃；废水、废气、噪声及固废在采取有效治理措施后，对环境质量影响较小。; 相符. 4; 推动产业绿色转型、高质量发展。严格控制开发区规模和范围，限期淘汰、整改不符合区域发展定位和环境保护要求的企业。; 项目不属于规划跟踪评价提出的限期淘汰、整改的企业清单单位内。; 相符. 5; 严格入区项目的环境准入。; 项目符合开发区环境 准入要求。; 相符. 6; 完善生态环境保护规划，统筹考虑区内外污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜，按照污染地块土壤环境管理的有关规定，做好污染企业退出地块的管控、调查与修复。; 扩建项目营运期对土壤环境影响较小，; 相符. 7; 完善区域环境监测体系。根据开发区功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等情况，建立包括环境空气、地表水、地下水、噪声、土壤等环境要素的监控体系，做好长期跟踪监测与管理。; 项目营运期污染物排放量较小，项目周边300m范围内无居民点、医院、学校等环境敏感目标。; 相符. 8; 完善开发区环境基础设施建设。采取再生水回用等有效措施，提高水资源利用率。固体废物、危险废物应依法依规集中收集、处理处置。; 本项目不新增生活用水。一般工业固体及危险废物采取集中收集、外售综合利用或委托资质单位处置方式，合理处理处置。; 相符. 综上所述，本项目的建设符合《安徽芜湖鸠江经济开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书技术审查意见的函》中的意见要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、建设项目产业政策符合性分析 扩建项目主要产品为新能源汽车电池壳体及车架组件，经查阅《产业结构调整指导目录（2019年）》，拟建项目不属于限制类和淘汰行业，即视为允许类。同时不属《安徽省工业和信息产业结构调整指导目录》（2007年本）中的限值类和淘汰行业。 目前，项目已于2022年1月10日获得芜湖市鸠江区发展和改革委员会备案，备案号：鸠发改告[2022]3号（详见附件3）。因此，本项目的建设符合国家及地方产业政策要求。 2、建设项目选址合理性分析 拟建项目选址位于芜湖鸠江经济开发区方正路68号，项目厂区用地性质为二类工业用地，项目的建设与产业园区规划相符。项目周边为工业企业和空地，厂区周围300m无文物保护、饮用水源地，因此认为项目选址合理可行。 3、“三线一单”符合性分析 表1-5 项目“三线一单”符合性分析 序号; 内容; 要求; 项目情况; 是否 相符. 1; 生态保 护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 对照安徽省人民政府《关于发布安徽省生态保护红线的通知》（皖政秘〔2018〕120号文，本项目位于芜湖鸠江经济开发区，不在生态红线范围内（附图7）。扩建项目距长江岸线最近距离12.0km，距离长江主要支流青弋江7.9km。; 相符. 2; 环境质 量底线; 环境质量现状超标地区以及未达到环境质量目标考核要求的地区上新项目将受到限制；对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。; 本项目所在区域为芜湖 市鸠江经济开发区，为不 达标区；根据工程分析及 污染防治分析项目所采 取污染防治措施合理可 行，各污染物达标排放， 不会造成环境质量超标。; 相符. 3; 资源利 用上线; 依据有关资源利用上线要求，即各地区能源、水、土地等资源消耗是不得突破的“天花板”。; 本项目规划项目用地为二类工业用地。主要用电能及天然气，属于低能耗项目。本项目用水、用电、用气均在园区供应能力范围内，不突破区域资源利用上线。; 相符. 4; 环境准入 负面清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 根据国家发展和改革委员会2019年8月27日发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类和淘汰行业，即视为允许类；对照《市场准入负面清单（2020年版）》，拟建项目不属于清单中禁止准入内和许可准入类项目，符合清单要求。; 相符. 由上表可知，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”相关要求。 根据《芜湖市“三线一单”生态环境准入清单（成果）》（芜湖市生态环境局，2020年12月）中表4开发区生态环境准入清单中开发区-安徽芜湖鸠江经济开发区准入条件，判定本项目与其的符合性，具体详见下表。 表1-6 项目与芜湖市“三线一单”生态环境准入清单相符性分析 序号; 内容; 要求; 项目情况; 是否 相符. 1; 污染物排放管控; 单位工业增加值SO2排放量≤1kg/万元；单位工业增加值COD排放量≤1kg/万元。; 本项目年生产收入17000万元，本项目SO2排放量为0.063t/a，COD排放量为0.130t/a，单位工业增加值：SO2排放量为0.004kg/万元<1kg/万元，COD排放量为0.014kg/万元<1kg/万元。; 相符. 2; 环境风险防控; 1、建立管委会主任安全生产负责制，全权负责开发区的安全生产，并成立风险事故防范工作领导小组，制定安全生产管理条例，依法进行企业管理，定期对进行安全教育和安全生产培训。2、重大危险源均应设置事故贮存池，贮存池须满足泄漏液体贮存的要求，应设置事故水池，事故水池须满足贮存事故废水的需要，合理规划布局，从布局上减轻发生风险事故后造成的影响，加强自身的安全设计、设备制造、安全建设施工、安全管理等防范措施。; 1、园区已制定并落实园区综合环境风险防范、预警和应急体系； 2、本项目无重大危险源，机加工区域、矿物油存放区、危废仓库做好防渗措施，加强了自身的安全设计、设备制造、安全建设施工、安全管理等防范措施。; 符合. 3; 资源开发利用效率要求; 单位工业增加值新鲜水耗≤9m³/万元。; 本项目年生产收入17000万元，新鲜水用量为900m3/a，则本项目单位工业增加值：新鲜水耗为0.053m3/万元<9m3/万元。; 符合. 4; 产业准入要求; 优先鼓励项目： 严格按照《产业结构调整指导目录》及总体规划主导产业定位要求筛选项目，大力发展低投入、低排放和高效率的资源节约型产业，重点发展资源、能源消耗低、附加值高的科技型、知识型产业，重点引进规模大、技术含量高、带动力强的项目，优先进入的行业类别包括：汽车及零部件制造、船舶制造、通信和其他电子设备制造、物流业等行业。限发展项目： 限制进入的行业类别包括：金属表面处理加工等行业。 禁止发展项目: 严禁不满足环境保护要求和产业政策的项目入驻，禁止引入不符合产业导向、易造成环境污染、能耗消耗大、技术水平低的企业，禁止进入的行业类别包括：皮革鞣制加工、毛皮鞣制及制品加工、羽毛（绒）加工及制品制造、化学原料和化学制品制造业等行业。开发区在江南新城周边引进企业时应考虑对江南新城的影响，禁止高污染企业入驻。; 项目的建设符合城市发展总体规划；属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《安徽省工业产业结构调整目录（2007年本）》其中允许类；项目符合“三线一单”要求。符合芜湖鸠江经济开发区规划。; 符合. 对照《芜湖市“三线一单”生态环境准入清单（成果）》（芜湖市生态环境局，2020年12月）中表4开发区生态环境准入清单中开发区-安徽芜湖鸠江经济开发区准入条件，本项目是符合芜湖鸠江经济开发区的准入条件的。 4、与《中共芜湖市委办公室 芜湖市人民政府办公室 <关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施方案（升级版）>》（芜市办〔2021〕28号）相符性分析 2021年12月2日中共芜湖市委办公室 芜湖市人民政府办公室印发了《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施方案（升级版）》（芜市办〔2021〕28号），方案提出提升“禁新建”行动： 表1-7 项目实施的政策相符性分析一览表 政策名称; 相关要求; 符合性分析; 分析结果. 《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施方案（升级版）》（芜市办〔2021〕28号）; 严禁1公里范围内新建化工项目。长江干支流岸线1公里范围内，严禁新建、扩建化工园区和化工项目。已批未开工的项目，依法停止建设，支持重新选址。已经开工建设的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的，全部依法依规停建搬迁。; 本项目位于芜湖市鸠江经济开发方正路68号，项目距长江干流岸线最近距离12.0km，距长江主要支流青弋江7.9km，不在长江及主要支流1公里范围内，且不属于化工业项目。; 符合. 严控5公里范围内新建重化工重污染项目。长江干流岸线5公里范围内，全面落实长江岸线功能定位要求，实施严格的化工项目市场准入制度，制定完善危险化学品“禁限控”目录，除提升安全、环保、节能水平，以及质量升级、结构调整的改扩建项目外，严控新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。严禁新建布局重化工园区。合规化工园区内，严禁新批环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业新建和扩建化工项目。; 本项目位于芜湖市鸠江经济开发方正路68号，项目距长江干流岸线最近距离12.0km，距长江主要支流青弋江7.9km，不在长江及主要支流5公里范围内，且不属于石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。; 符合. 严管15公里范围内新建项目。长江干流岸线15公里范围内，严把各类项目准入门槛，严格执行环境保护标准，把主要污染物和重点重金属排放总量控制目标作为新（改、扩）建项目环评审批的前置条件，禁止建设没有环境容量和减排总量项目。在岸线开发、河段利用、区域活动和产业发展等方面，严格执行《长江经济带发展负面清单指南（试行）》、《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》。实施备案、环评、安评、能评等并联审批，未落实生态环保、安全生产、能源节约要求的，一律不得开工建设。; 本项目位于芜湖市鸠江经济开发方正路68号，项目距长江干流岸线最近距离12.0km，距长江主要支流青弋江7.9km，位于长江及主要支流15公里范围内，但不属于禁止建设类项目，符合《长江经济带发展负面清单指南（试行）》要求。; 符合. 5、项目与其他相关政策的相符性分析 对照《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号）、《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》、《长江经济带生态环境保护规划》、《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（芜市发[2018]18号）、《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》（皖大气办[2021]4号）、安徽省大气办关于印发《安徽省2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务》的通知、《芜湖市2021年挥发性有机物污染治理攻坚行动方案》（芜大气办[2021]7号）等相关政策要求，分析本项目与相关政策的相符性： 表1-6 项目实施的政策相符性分析一览表 政策名称; 相关要求; 符合性分析; 想否相符. “十三五”挥发性有机物污染防治工作方案; 严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理措施。; 项目为新建涉VOCs排放的工业企业，选址位于芜湖市鸠江经济开发区；对喷胶、烘干及喷粉固化过程产生的VOCs采用“封闭作业+管道收集后并入一套活性炭吸脱附+催化燃烧装置+15米高排气筒”的处理方式处理，废气收集效率不低于95%，废气处理效率不低于95%，经处理后VOCs的排放量大大减少。; 相符. 挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策; 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。; 本项目加强废气收集效率，对喷胶、烘干及喷粉固化过程产生的VOCs采用“封闭作业+管道收集后并入一套活性炭吸脱附+催化燃烧装置+15米高排气筒”的处理方式处理，废气收集效率不低于95%，废气处理效率不低于95%，经处理后VOCs的排放量大大减少。; 符合. 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。; 本项目对喷胶、烘干及喷粉固化过程产生的VOCs采用“封闭作业+管道收集后并入一套活性炭吸脱附+催化燃烧装置+15米高排气筒”的处理方式处理，废气收集效率不低于95%，废气处理效率不低于95%，经处理后VOCs的排放量大大减少。; 符合. 恶臭气体污染源可采用生物技术、等离子体技术、吸附技术、吸收技术、紫外光高级氧化技术或组合技术等进行净化。净化后的恶臭气体除满足达标排放的要求外，还应采取高空排放等措施，避免产生扰民问题。; 本项目生产过程中不产生恶臭气体。; 符合. 安徽省挥发性有机物污染整治工作方案; 将控制挥发性有机物排放列入建设项目环境影响评价重要内容，严格环境准入，严控“两高”行业新增产能。新建、迁建VOCs排放量大的企业应入工业园区并符合规划要求，必须建设挥发性有机物污染治理设施，安装废气收集、回收或净化装置，原则上总净化效率不得低于90%。建立VOCs排放总量控制制度。; 项目建设位于芜湖市鸠江经济开发区，且符合园区规划；对喷胶、烘干及喷粉固化过程产生的VOCs采用“封闭作业+管道收集后并入一套活性炭吸脱附+催化燃烧装置+15米高排气筒”的处理方式处理，废气收集效率不低于95%，废气处理效率不低于95%，经处理后VOCs的排放量大大减少。; 符合. 严格按照《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》要求，科学制定重点行业、重点企业污染防治技术方案。采用密闭式生产和环保型原辅材料、生产工艺和装备，着力从源头控制VOCs废气的产生和无组织排放。加大VOCs废气的回收利用，优先在生产系统内回用。对浓度和性状差异大的废气应根据废气的产生量、污染物的组分和性质、浓度、温度、压力等因素进行综合分析，合理选择废气回收或末端治理工艺路线，科学治理，达标排放。要妥善处置次生污染物，防范二次污染。; 项目不属于重点行业、企业。对喷胶、烘干及喷粉固化过程产生的VOCs采用“封闭作业+管道收集后并入一套活性炭吸脱附+催化燃烧装置+15米高排气筒”的处理方式处理，废气收集效率不低于95%，废气处理效率不低于95%，经处理后VOCs的排放量大大减少，大大减少无组织废气排放。; 符合. 加强企业内部管理，明确VOCs处理装置的管理和监控方案，提升现场管理水平，确保VOCs处理装置长期有效运行。要加强基础工作，建立完善的“一厂一档”，与VOCs排放相关的原辅料、溶剂的使用、产品生产及输出、废气处理、污染物排放、在线监控等信息应进行跟踪记录，以满足企VOCs实际以及潜在的排放量查证需要，确保企业VOCs处理装置运行效果; 建设单位制定VOCs处理装置的管理和监控方案，建立VOCs使用档案，确保企业VOCs处理装置运行效果。; 符合. 长江经济带生态环境保护规划; 推进重点领域节水。强化工业节水，以南京、武汉、长沙、重庆、成都等城市为重点，实施高耗水行业生产工艺节水改造，降低单位产品用水量。; 扩建项目电泳工序委外处理，无生产废水产生。; 符合. 划定并严守生态保护红线。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。; 项目位于芜湖市鸠江经济开发区，不在芜湖市生态保护红线范围内。; 符合. 全面推进长江经济带126个地级及以上城市空气质量限期达标工作，已达标城市空气质量进一步巩固，未达标城市要制定并实施分阶段达标计划。完善大气污染物排放总量控制制度，加强二氧化硫、氮氧化等主要污染物、烟粉尘、挥发性有机物综合防治。; 扩建项目位于芜湖市鸠江经济开发区，芜湖市属于长江经济带126个地级及以上城市之一，项目实施总量控制制度，生产过程产生的挥发性有机物经处理后可达标排放，各类总量控制因子和控制量向环保主管部门申请后实施；项目采用清洁能源，对挥发性有机物采取治理措施，大大减少有机废气的排放。; 符合. 禁止在长江干流自然保护区、风景名胜区、“四大家鱼”产卵场等管控重点区域新建工业类和污染类项目。; 项目用地不涉及长江干流自然保护区、风景名胜区、“四大家鱼”产卵场等管控重点区。; 符合. 安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案; 推进重点行业污染治理升级改造。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。强化工业企业无组织排放管控。实施VOCs专项整治行动。开展石化、化工、工业涂装、包装印刷等VOCs排放重点行业和油品储运销综合整治，执行泄漏检测与修复标准。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。开展VOCs整治专项执法行动，严厉打击违法排污行为，对治理效果差、技术服务能力弱、运营管理水平低的治理单位，公布名单，实行联合惩戒，扶持培育VOCs治理和服务专业化规模化龙头企业。2020年，VOCs排放总量较2015年下降10%以上。; 扩建项目主要从事新能源汽车电池壳体及车架组件的生产，不属于石化、化工、工业涂装、包装印刷等VOCs排放重点行业和油品储运销行业；项目使用的速溶胶中挥发性有机物占比为5%，即1g油漆产生挥发性有机物为0.05g，密度为1.35g/cm3，则1g速溶胶体积为0.75cm3（0.75×10-3L），计算出挥发性有机物含量为0.05/0.00075=66.7g/L，满足《胶粘剂挥发性有机物化合物限量》（GB 33732-2020）中限值要求；扩建项目针对VOCs治理采用“封闭作业+管道收集后并入一套活性炭吸脱附+催化燃烧装置”装置，具有较好治理效果。; 符合. 安徽省大气办关于印发《安徽省2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务的通知》（芜大气办[2021]3号）; 优化产业结构及布局。对标节能减排要求和碳达峰碳中和目标，坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。提高新建项目节能环保准入标准，加大落后和过剩产能压减力度，严格执行国家高耗能、高污染和高资源型行业准入条件，钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化、焦化等新、扩建项目严格实施产能置换，不再新建未纳入国家规划的炼油、煤化工等项目。加快推动沿江地区制造业绿色发展，创建一批国家绿色工厂、绿色设计产品、绿色工业园区、绿色供应链管理企业。以清洁生产一级水平为标杆，加快传统产业技术改造，推动我省长三角中心区内8市钢铁、石化、有色金属、建材、船舶、纺织印染、酿造等传统产业绿色转型。严格按照《产业结构调整指导目录》，支持发展先进产能，依法淘汰落后产能，建立“散乱污”企业动态管理机制，坚决杜绝“散乱污”企业异地转移，严防死灰复燃。; 拟建项目主要从事新能源汽车电池壳体及车架组件的生产，属于[C3670]汽车零部件及配件制造，不属于两高行业，企业位于芜湖市鸠江经济开发区内，不属于“散乱污”企业。; 符合. 加快区域产业调整。加快推进城市建成区重污染企业搬迁改造、兼并重组、转型升级或者关闭退出，继续推动实施水泥、钢铁、玻璃、焦化、化工等重污染企业搬迁工程。沿江城市要全面落实“1515”三道防线和“禁新建、减存量、关污染、进园区、建新绿、纳统管、强机制”七项举措，推进化工企业关闭或变迁至合规园区。; 项目位于芜湖市鸠江经济开发方正路68号，项目距长江干流岸线最近距离12.0km，距长江主要支流青弋江7.9km，选址不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内；项目不属于石油化工、煤化工等重化工、重污染项目，符合长江干流岸线5公里范围内新建项目的要求；项目严格执行环境保护标准，主要污染物排放总量控制目标符合要求，区域环境容量满足建设需要，符合长江干流岸线15公里范围内建设项目的要求。; 符合. 加快推动VOCs精细化治理。实施VOCs产品源头替代工程，严格落实《油墨中可挥发性有机化合物含量的限值》等国家产品VOCs含量限值标准，推进家具制造、汽车制造、印刷和记录媒介、橡胶和塑料制品等行业低VOCs含量原辅材料替代。; 项目使用的速溶胶满足《胶粘剂挥发性有机物化合物限量》（GB 33732-2020）中限值要求；生产中产生的有机废气采用“封闭作业+管道收集后并入一套活性炭吸脱附+催化燃烧装置”装置，具有较好治理效果。; 符合. 《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》（皖大气办[2021]4号）; 重点推进源头削减。鼓励支持使用涂料、油墨、胶粘剂、涂层剂（树脂）、清洗剂等原辅材料的企业，进行低VOCs含量原辅材料的源头替代，7月1日前各地指导企业建立管理台账，记录VOCs原辅材料的产品名称、VOCs含量和使用量等。各地应结合本地产业特点和源头替代参考目录，重点在工业涂装、包装印刷、鞋革箱包制造、竹木制品胶合、电子等重点领域，推广VOCs含量低于10%原辅材料的源头替代，并纳入年度源头削减项目管理，实现“可替尽替、应代尽代”，源头削减年度完成项目占30%以上。; 项目使用的速溶胶满足《胶粘剂挥发性有机物化合物限量》（GB 33732-2020）中限值要求；项目所属行业为汽车零部件及配件制造，不在重点控制行业范围内。; 符合. 制定“一企一案”。借鉴上海市等先发地区重点行业VOCs综合治理企业“一厂一方案”编制经验，各地分行业分级指导企业编制优化“一企一案”，明确企业VOCs综合治理任务时间节点和工作目标。重点梳理石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等重点领域重点行业，VOCs年排放量超过1吨的企业，督促9月30日前完成方案编制完善工作。243家涉VOCs省级重点企业（含省重点排污单位名录企业）及年排放量超过10吨的企业，8月31日前对方案进行评估完善，及时核实治理效果，并报至省大气办备案。; 项目使用的速溶胶满足《胶粘剂挥发性有机物化合物限量》（GB 33732-2020）中限值要求；项目不属于石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等重点领域重点行业，企业拟采用废气处理设施对VOCs的处理均有较好的效果。; 符合. 《芜湖市2021年挥发性有机物污染治理攻坚行动方案》（芜大气办[2021]7号）; 推进源头消减。在工业涂装、包装印刷、鞋革箱包制造、竹木制品胶合、电子等领域，推广VOCs含量低于10%原辅材料的源头替代。鼓励支持企业进行低VOCs含量原辅材料的源头替代，各县市区、开发区指导企业建立管理台账。; 项目使用的速溶胶满足《胶粘剂挥发性有机物化合物限量》（GB 33732-2020）中限值要求。; 符合. 督促载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件密封点大于等于2000个的企业按照长三角区域标准《设备泄漏挥发性有机物排放控制规范》等规范要求开展新一轮LDAR工作。; 项目不涉及气态、液态VOCs相关储罐及运输管线。; 符合. 开展“三率”治理效果帮扶指导。以年度治理项目为重点，对企业VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展帮扶指导，重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸收等相对低效工艺的治理设施的运行效果，建立管理台账，对采用简易治理工艺的企业开展抽测并形成抽测报告。; 拟建项目生产中产生的有机废气采用“封闭作业+管道收集后并入一套活性炭吸脱附+催化燃烧装置”装置，具有较好治理效果。项目投入生产运行后，由专人负责建立废气处理设施运行台账。; 符合. 《中华人民共和国长江保护法》; 国务院生态环境主管部门根据水环境质量改善目标和水污染防治要求，确定长江流域各省级行政区域重点污染物排放总量控制指标。长江流域水质超标的水功能区，应当实施更严格的污染物排放总量削减要求。企业事业单位应当按照要求，采取污染物排放总量控制措施；; 扩建项目不新增生产废水，生活污水经隔油池+化粪池处理后，接管芜湖市城东污水处理厂，尾水进入青弋江。污水总量纳入并将污水处理厂已批复总量，满足总量控制要求。; 符合. 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目距长江干流岸线最近距离12.0km，距长江主要支流青弋江7.9km，且不属于化工项目，不属于尾矿库项目，不在长江干流及支流一公里范围之内，符合《中华人民共和国长江保护法》中的相关要求。; 符合. |

# 二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | 1、项目由来 芜湖元禧汽车科技有限公司成立于2017年6月，地址位于芜湖市鸠江经济开发区方正路68号，主要经营汽车零部件的研发、生产及销售。2019年8月企业委托安徽海智博天环保科技有限公司编制了“年产20万套汽车轻量化底盘系统项目”环境影响报告表，该项目于2020年01月13日取得了芜湖市生态环境局批复，批复文号：芜环评审[2020]10号（附件4）。该项目于2020年10月建设完成，并通过了“三同时”验收，并出具验收意见（附件5） 汽车行业在当今世界主要发达国家的经济发展过程中，都曾经居于重要地位，并作为支柱产业。作为汽车工业的重要子行业，汽车零部件行业在国民经济中的地位表现为其对中国汽车工业在研发和生产方面的重大影响，从某种意义上说，中国汽车工业的发展成败，取决于中国能否发展出有自主创新能力，并且具有一定规模的汽车零部件行业和行业巨头。 正是在这种市场条件下，公司决定自筹资金，在现有厂房内投资11000万元建设“新能源汽车电池壳体及车架组件建设项目”，利用现有2F生产厂房，购置机加工设备、焊接机器人、双柱升降压盘涂胶机、无气喷涂机等设备，配套建设给排水、供电、消防及环保等辅助设施，形成年产新能源汽车电池壳体1万台、车架组件15万台的生产能力。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于“三十三、汽车制造业36”中“71、汽车整车制造361；汽车用发动机制造362；改装汽车制造363；低速汽车制造364；电车制造365；汽车车身、挂车制造366；汽车零部件及配件制造367”，“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”应该编制环境影响报告表。我公司在接到委托后，按项目特点与专业要求，进行现场踏勘、收集资料，针对项目可能涉及的污染问题，从工程角度和环境角度进行了分析，并对工程中的污染等问题提出了相应的防治对策和管理措施，编制了该项目的环境影响报告表，报请审批，为环境保护工作提供科学的依据。 本项目属于[C3670]汽车零部件及配件制造，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于《名录》第三十一项“汽车制造业36”中第85项“汽车整车制造361，汽车用发动机制造362，改装汽车制造363，低速汽车制造364，电车制造365，汽车车身、挂车制造366，汽车零部件及配件制造367”，“其他”，属于排污许可中“登记管理”类别；企业已于2021年01月04日取得现有项目排污许可证，证书编号：91340207MA2NQ4BW6L001Q，本项目建成投产前还应进行排污许可重新申报。 表2-1 固定污染源排污许可分类管理名录对照表 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 三十一、汽车制造业367. 85; 汽车整车制造361，汽车用发动机制造362，改装汽车制造363，低速汽车制造364，电车制造365，汽车车身、挂车制造366，汽车零部件及配件制造367; 纳入重点排污单位名录的; 除重点管理以外的汽车整车制造361，除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料或者胶粘剂（含稀释剂、固化剂、清洗溶剂）的汽车用发动机制造362、改装汽车制造363、低速汽车制造364、电车制造365、汽车车身、挂车制造366、汽车零部件及配件制造367; 其他. 2、产品方案 扩建后全厂产品方案见下表2-2。 表2-2 项目产品方案情况一览表 序号; 产品名称; 生产能力（万套/年）; 规格型号; 年运行时数. 扩建前; 扩建后. 1; 新能源车架总成; 3; 3; 尺寸：5700mm×1650mm×800mm，总重约160kg; 4800h. 2; 底盘副车架总成; 17; 17; 尺寸：1200mm×1000mm×300mm，总重约22kg. 3; 新能源汽车电池壳体; 0; 1; /; 4800h. 4; 车架组件; 0; 15; /. 3、项目建设内容 扩建项目利用现有2层厂房进行建设，在厂房一层布设喷胶房和喷粉房，二层布设机加工设备和焊接设备，配套建设给排水、供电、消防及环保等辅助设施。项目工程内容组成见表2-3。 表2-3 扩建项目工程组成及规模一览表 工程类别; 工程名称; 扩建内容及规模; 依托关系. 现有工程; 扩建工程. 主体工程; 生产厂房; 2F，占地6600m2。一层分为下料折弯区、机加工区、焊接区、电泳加工区，主要设备为剪板机、折弯机、数控车床、CNC加工中心、钻床、角磨机、焊接机器人等，电泳线流程为：预脱脂→主脱脂→水洗1→水洗2→表调→磷化→水洗3→水洗4→纯水洗1→电泳漆→UF1→UF2→纯水洗2→固化烘干；二层为装配区。设计总产能20万套汽车底盘系统。; 在车间一层新增喷胶房和喷粉房，喷胶烘干机喷粉固化利用现有电泳固化烘道；二层新增机加工设备及焊接生产设备。; 利用现有生产厂房进行扩建项目建设。. 酸洗处理间; 1F，占地160m2，位于厂区东南侧。用于易锈部件的酸洗防锈，流程为：脱脂→水洗1→酸洗→水洗2→表调→磷化→水洗3→防锈。; 暂未建设，本项目不涉及。; /. 储运工程; 原料区; 依托厂房建设，位于下料区西侧，占地面积约576m2。; 利用现有原料区，位于下料区西侧。; 依托现有. 成品区; 依托厂房建设，位于厂房一层东南侧，占地面积约862m2。; 利用现有成品区，位于厂房一层东南侧。; 依托现有. 危化品库; 依托厂房建设，位于一层厂房东南侧，占地面积约96m2，用于盐酸的储存，储存容器下部设托盘，地面进行防腐防渗处理。; 本项目不涉及; /. 运输; 厂内运输以行车、叉车为主，厂外运输委托地方运输部门承担。; 厂内运输以行车、叉车为主，厂外运输委托地方运输部门承担。; /. 辅助工程; 实验办公室; 依托厂房建设，位于一层西侧，面积125m2，布置台架试验、三坐标、力学性能实验室等。; 利用现有实验办公室，位于厂房一层西侧。; 依托现有. 公用工程; 给水工程; 取自园区给水管网，年新鲜用水量约为6769.8m3/a。电泳线用纯水采用反渗透工艺，设计生产能力2t/h。; 利用厂区现有供水管网，年新增生活用水量900m3/a。; 依托现有. 排水工程; “雨污分流、污污分流”排水制，雨水进雨水管网；生活污水化粪池处理后排入市政污水管网；表调含磷废液、磷化后清洗废水单独收集，进入一套废水处理回用设施处理后，纯水回用，浓水蒸发残渣作为危废处置；其他生产废水排入综合污水处站，处理达标后排入市政污水管网。; 利用厂区现有雨污水管网，扩建项目无生产废水产生，生活污水经隔油池、化粪池处理后，接管市政污水管网。; 依托现有. 供电工程; 项目用电来自园区供电管网，配电房一间，占地50m2，年用电量约30万KW·h/a。; 利用厂区现有配电房，年新增用电量; 依托现有. 供热工程; 酸洗间脱脂工序安装一台30万大卡燃烧机；电泳线2台天然气燃烧机：一台20万大卡用于脱脂槽加热，一台70万大卡用于固化烘道。用气来自开发区天然气管道，总用气量约24.28万m3/a。; 喷胶烘干、喷粉固化依托现有电泳固化烘道；用气来自开发区天然气管道，新增天然气用量气量约15.82万m3/a。; 依托现有. 环保工程; 废气; 焊接烟尘; 固定工位集气罩收集+布袋除尘+15米高排气筒（编号DA001）; 依托现有焊接除尘设施，固定工位集气罩收集+布袋除尘+15米高排气筒（编号DA001）; 依托现有. 酸洗间天然气燃烧废气（脱脂用）; 低氮燃烧+15米高排气筒外排（编号DA002）; 暂未建设，不涉及; /. 酸洗废气; 槽边集气+碱液中和喷淋+15米高排气筒（编号DA003）; 暂未建设，不涉及; /. 电泳线天然气燃烧废气（脱脂用）; 低氮燃烧+15米高排气筒（编号DA004）; 不涉及; /. 电泳及固化废气; 封闭作业+管道收集后并入一套活性炭吸脱附+催化燃烧装置+15米高排气筒（编号DA005）; 扩建项目喷胶烘干、喷粉固化产生的有机废气依托电泳及固化废气处理设施，采用封闭作业+管道收集后并入一套活性炭吸脱附+催化燃烧装置+15米高排气筒（编号DA005）; 依托现有. 电泳线天然气燃烧废气（烘道用）; 烘道采用直接加热方式，燃烧废气并入固化烘道一根15米高排气筒排放（编号DA005）; 烘道采用直接加热方式，燃烧废气并入固化烘道一根15米高排气筒排放（编号DA005）; 依托现有. 无组织废气; 强化车间通风措施; 强化车间通风措施; 依托现有. 废水; 生活污水化粪池预处理后排入市政污水管网；表调含磷废液、磷化后清洗废水排入一套废水处理回用设施（工艺为“混凝沉淀+多介质过滤+反渗透+蒸发浓缩”，设计规模为1t/h）处理后，纯水车间回用，蒸发残渣作为危废管理；其他工艺废水：脱脂、酸洗、电泳后清洗废水、废槽液以及酸雾处理废水排入厂区综合污水处理站处理，工艺为“调节+混凝气浮+水解酸化+生物接触氧化”，设计规模为30m3/d，废水经管网汇入芜湖市城东污水处理厂处理，尾水达标排入青弋江; 扩建项目不新增生产废水，生活污水经隔油池、化粪池处理后，接管市政污水管网。; 依托现有. 噪声; 合理布局，隔声、减震，采用先进设备。; 合理布局，隔声、减震，采用先进设备。; 新建. 固废; 废金属边角料一般固废堆场暂存，定期外售，废矿物油、磷化槽渣、废漆渣、废活性炭、污水处理污泥、含镍污泥等危废建设危废暂存库暂存（占地20m2，防风、防雨、防腐、防渗措施），定期委托资质单位处理；生活垃圾委托环卫部门清运。; 扩建项目新增一般固废为金属边角料，收集暂存一般固废仓库，定期外售；新增废切削液、废矿物油、废胶桶及废活性碳依托现有危废仓库暂存，后委托有资质单位处置。; 依托现有. 地表防渗及风险防范; 1座80m3事故池，所有废水管线明管布设，酸洗间、电泳线、危废暂存库、危化品库、事故池、污水处理站及废水管线按照重点防渗区进行防渗。; 依托现有事故应急池，车间地面均已进行防渗处理。; 依托现有. 4、原辅料、能源消耗 扩建项目原辅料及能源消耗见表2-5。 表2-5 扩建项目原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 最大暂 存 量; 包装存储方式. 扩建前; 扩建项目; 扩建后. 01; 钢材; t/a; 10000; 10000; 20000; 200t; 散装. 02; 五金配件（螺母）; 万套/a; 20; 16; 36; /; 散装. 03; 底涂速溶胶; t/a; 0; 12.5; 12.5; 5桶; 250kg塑桶. 04; 环氧聚酯粉末涂料; t/a; 0; 6; 6; 20袋; 20kg袋装. 05; 刮胶板; 块/年; 0; 200; 200; 100块; 散装. 06; 脱脂剂; t/a; 5; 0; 5; 20桶; 25kg塑桶. t/a; 10; 0; 10; 20桶; 25kg塑桶. 07; 盐酸; t/a; 20; 0; 20; 3桶; 1吨塑料桶. 08; 防锈剂; t/a; 0.3; 0; 0.3; 10袋; 25kg塑袋装. 09; 金属表面调整剂; t/a; 0.6; 0; 0.6; 10袋; 25kg塑袋装. 10; 常温磷酸盐皮膜剂; t/a; 20; 0; 20; 50桶; 30kg塑料桶. 11; 促进剂; t/a; 3; 0; 3; 10桶; 25kg塑料桶. 12; 电泳漆料; 电泳漆树脂; t/a; 76.55; 0; 76.55; 3桶; 1000kg塑料桶. 13; 黑色电泳 漆颜料浆; t/a; 19.14; 0; 19.14; 5桶; 250kg铁桶. 14; 溶剂; t/a; 1.15; 0; 1.15; 10桶; 25kg塑料桶. 15; pH调节剂; t/a; 0.15; 0; 0.15; 10桶; 25kg塑料桶. 16; 焊材; kg/a; 5000; 5000; 10000; /; 散装. 17; 二氧化碳气体; 瓶/a; 1000; 1000; 2000; 20瓶; 20kg钢瓶装. 18; 液压油; 桶/a; 0.2; 0.2; 0.4; 1桶; 180L铁桶装. 19; 润滑油; 桶/a; 0.2; 0.2; 0.4; 1桶; 180L铁桶装. 20; 切削液; 桶/a; 2; 2; 4; 2桶; 180L铁桶装. 21; 水处理药剂; Ca（OH）2; t/a; 0.42; 0; 0.42; 10袋; 25kg塑袋装. 22; PAC; t/a; 1.62; 0; 1.62; 5袋; 25kg塑袋装. 23; PAM; t/a; 0.108; 0; 0.108; 2袋; 25kg塑袋装. 24; 天然气; 万m3/a; 24.28; 8; 32.28; /; 管道输送. 25; 水; m3/a; 6769.8; 900; 7669.8; /; 市政管网. 26; 电; 万kWh/a; 30; 220; 250; /; 市政电网. 根据供货商提供的原辅材料的化学品安全技术说明书（MSDS）（附件5），扩建项目生产所需的原辅材料的成分以及理化性质见下表。 表2-6 主要原辅料理化性质一览表 序号; 名称; 主要成分; 理化性质. 1; 底涂速溶胶; 氧化钙5% 石油加氢馏分5%; 外观为黑色糊状，相对密度（水=1）：1.35g/cm3，不可燃，闪点：>100℃，溶于水，粘度为：100.000~160.000mPa.s；. 2; 环氧聚酯 粉末涂料; 混合物; 外观为黑色粉末状固体，相对密度为：1.2至1.9g/cm3[ISO8130-2/-3]，爆炸（燃烧）上限和下限为：20~70g/m3；不溶于水。在正常储存条件下稳定，不发生化学反应，不会产生危险的分解物质。. 5、生产设备 项目主要生产设备详见下表2-7。 表2-7 改扩建项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 数量（台/套）; 备注. 改扩建前; 改扩建后. 1; 数控剪板机; 3200*12.0; 0; 2; 新增2台. 2; 数控折弯机; 2500*10.0; 0; 2; 新增2台. 3; 数控车床; 6040; 2; 1; 新增1台. 4; 钻床; Z4025; 0; 2; 新增2台. 5; CNC加工中心; 4200×2400; 0; 1; 新增1台. 3200×2400; 0; 1; 新增1台. 1100×650; 0; 1; 新增1台. 1500×800; 0; 1; 新增8台. 6; 角向磨光机; /; 0; 8; 新增1台. 7; 焊接机器人; OTC-FD-11; 16; 32; 增加16套. 8; 喷胶机器人; AR2010; 0; 1; 新增1台. 9; 双柱升降压盘涂胶机; JYT6520B; 0; 1; 新增1台. 10; 零件自动固定工装; 定制; 0; 1; 新增1台. 11; 无气喷涂机; GPQ18C,挂桶式; 0; 1; 新增1台. 12; 液压油桶搬运车; 手动式，载重300KG以上; 0; 1; 新增1台. 13; 喷粉房; /; 0; 1; 新增1台. 14; 喷淋水泵; KD-50VK-3/5/7.5; 0; 10; 新增10台. 15; 循环风机; 5#风机/11kw; 0; 2; 新增2台. 17; 电泳涂装线; 预脱脂槽（喷淋）; L2.1m×W1.0m×H1.05m; 1; 1; 现有. 18; 主脱脂槽（喷淋）; L3m×W2.1m×H1.05m; 1; 1; 现有. 19; 水洗槽1（喷淋）; L2.1m×W1.0m×H1.05m; 1; 1; 现有. 20; 水洗槽2（喷淋）; L2.1m×W1.0m×H1.05m; 1; 1; 现有. 21; 表调槽（喷淋）; L2.1m×W1.0m×H1.05m; 1; 1; 现有. 22; 磷化槽（喷淋）; L2m×W2.1m×H1.05m; 1; 1; 现有. 23; 水洗槽3（喷淋）; L2.1m×W1.0m×H1.05m; 1; 1; 现有. 24; 水洗槽4（喷淋）; L2.1m×W1.0m×H1.05m; 1; 1; 现有. 25; 纯水洗槽1（喷淋）; L2.1m×W1.0m×H1.05m; 1; 1; 现有. 26; 电泳槽（浸泳）; L21m×W1.3m×H2.2m; 1; 1; 现有. 27; UF1槽（喷淋）; L2.1m×W1.0m×H1.05m; 1; 1; 现有. 28; UF2槽（喷淋）; L2.1m×W1.0m×H1.05m; 1; 1; 现有. 29; 纯水洗槽2（喷淋）; L2.1m×W1.0m×H1.05m; 1; 1; 现有. 30; 固化烘道; L40m×W3.6m×H3.1m; 1; 1; 喷粉固化依 托现有烘道. 31; 天然气燃烧机（脱脂用）; 20万大卡，低氮燃烧; 1; 1; 现有. 32; 天然气燃烧机（烘道用）; 70万大卡; 1; 1; 现有. 33; 超滤系统; 1t/h; 1; 1; 现有. 34; 纯水机; 2t/h，反渗透; 1; 1; 现有. 35; 悬挂输送机; 3000型万向输送链条，总长395m，轨道弯头半径3m; 1; 1; 现有. 36; 空气压缩机; /; 2; 2. 37; 实验仪器; 三坐标检测仪; /; 1; 1; 现有. 6、厂区平面布置 项目位于芜湖市鸠江经济开发区方正路68号，建筑面积2500m2，在现有2F生产厂房内购置机加工设备、焊接机器人、双柱升降压盘涂胶机、无气喷涂机等设备，在厂房1F设置喷粉、喷胶、固化生产线、机加工生产线，2F布设焊接生产线用于新能源汽车电池壳体及车架组件的生产；改扩建项目厂区平面示意图见附图3。 7、劳动定员 工作制度：年工作300天，项目实行两班制生产制度，每班工作8h，项目年工作时间4800小时。 职工人数：项目新增劳动员工30人，其中生产人员24人，管理、技术人员6人。 8、公辅工程分析 （1）供电 电源引自市政电网，供电条件可靠。依托现有配电设施，配电电压等级220V/380V，年用电量约为220万kw·h/a。 （2）供水 扩建项目用水由市政自来水压力直接供水。项目从城市主干道引入一条DN200市政自来水管至项目给水管网，生产工序无用水消耗，新增生活用水年用量900m3。 （3）排水 项目排水采用“雨污分流”制。雨水经厂内雨水管网收集后排入市政雨水管网；生活污水依托厂区现有隔油池、化粪池处理达标后，接管市政污水管网，进入城东污水处理厂深度处理。 （4）供天然气 项目喷粉、喷胶固化烘干天然气由鸠江经济开发区市政燃气管网供应，厂区内燃气管网依托现有，新增天然气使用量15.82万m3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | （一）施工期 本项目利用现有厂房进行建设。因此，施工期内容仅是对已有厂房进行布置及局部改造（如用电线路、排气、排水管线改造等）和生产设备的安装及预埋固定钢件的处理，无土建施工过程。在施工建设期间，各项施工活动、设备运输会产生废气、废水、噪声、固体废物等，会对周围的环境产生一定的影响。本项目施工内容简单，施工期较短。 因此，本项目施工期间对项目所在区域环境的影响时间短、强度小。 （1）施工期废水环境影响分析 项目利用已建厂房进行建设，无土建施工，施工期废水主要为施工人员生活污水。施工人员生活污水主要污染物为COD、NH3-N等，可依托现有厂房现有卫生设施及污水管网，排入市政污水管网，接管城东污水处理厂集中处理。 （2）施工期大气环境影响分析 项目施工过程中产生废气主要为环保设备安装过程产生的少量焊接粉尘和运输车辆产生的汽车尾气和扬尘。 施工场所位于现有厂房室外，施工期较短，少量焊接废气不会对周边环境造成明显影响。 施工期间的设备运输车辆，在运行期间要排放汽车尾气，主要污染物为CO、碳氢化合物和NOX等。施工期设备运输过程较为短暂，影响有限，随着设备入场安装，施工期车辆汽车尾气的影响也随即消失。 （3）施工期声环境影响分析 项目不涉及土建，不使用打桩、混凝土搅拌机、振捣棒等高噪声设备，施工噪声主要来源于环保设备的安装、焊接等机械噪声，以及运输车辆产生的运输噪声。 施工现场噪声声源合理布局，合理安排作业时间，施工车辆运输路线尽量避开周边声环境敏感目标，可符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)的规定，对周边声环境影响较小。 （4）施工期固废环境影响分析 施工垃圾主要来自施工所产生的建筑垃圾和施工队伍的生活垃圾。 施工期间将涉及到管道敷设、材料运输、基础工程等工程，在此期间产生废弃建筑材料如砂石、石灰、混凝土、废砖等。 对施工现场要及时进行清理，建筑垃圾要及时清运、加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘。 施工过程中产生的生活垃圾依托厂区内现有生活垃圾处理设施，由环卫部门定期清运，对周边环境影响不大。 综上，项目在落实上述施工期控制措施后，施工期环境影响不大。 - （二）营运期 1、工艺流程及产污节点 拟建项目利用现有2F生产厂房，购置机加工设备、焊接机器人、双柱升降压盘涂胶机、无气喷涂机等设备，配套建设给排水、供电、消防及环保等辅助设施，形成年产新能源汽车电池壳体1万台、车架组件15万台的生产能力。项目生产工艺流程及产污节点图如下所示。 - 图2-2 项目产品生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： （1）下料： 以外购的钢板为原料，根据产品的需求，利用数控剪板机对钢板进行下料，剪板机属于冷态机械剪切，无粉尘产生。此工序有金属边角料S1及噪声N产生。 （2）折弯： 经过切割后的钢板，利用折弯机对其进行折弯。该过程主要产生噪声N。 （3）机加工： 折弯后的下料件经车床、钻床、CNC加工中心进行机械加工。主要有边角料S1、废乳化液S2、废润滑油液压油等废矿物油S3及噪声N产生。 （4）焊接： 将经过机加工钢材在焊接区利用焊接机器人自动焊接，采用CO2保护焊接工艺，此过程会有焊接烟尘G1和噪声N产生。 （5）打磨： 焊接后的部件毛坯利用角磨机进行人工打磨，使焊缝表面平整、光滑。在打磨过程中有打磨粉尘G2、噪声N产生。 （6）检验： 对打磨后的部件进行检验，不合格品根据情况返回上述工序重新加工。 （7）电泳（外协） 经检验合格后的毛坯件进行委外电泳处理，完成电泳处理后，返回企业进行后续处理。 （8）喷胶（喷粉）： 根据产品类型不同，分别对新能源电池壳体及车间组件进行喷胶和喷粉处理。使用机器人非接触式喷枪对表面处理后工件进行喷胶或喷粉，此过程自动化工作，本项目使用的塑溶胶为糊状，喷涂过程中会产生有机废气G3、颗粒物废气G6、喷胶固废S4和噪声N。 （9）烘干： 将喷涂完全的产品进行烘干，烘干工艺依托现有的电泳烘干线进行烘干，此过程会产生有机废气G4，天然气燃烧废气G5。 （10）装配： 将烘干之后的新能源电池壳和车架组件取下生产线，装配好置于成品库中，完成生产。 项目营运期产污环节见下表。 表2-8 营运期主要污染工序一览表 污染类别; 污染源编号; 产生工序; 主要污染因子; 排放规律. 废气; G1; 焊接; 颗粒物; 连续. G2; 打磨; 颗粒物; 连续. G3; 喷胶; 非甲烷总烃; 连续. G4; 固化; 非甲烷总烃; 连续. G5; 烘干; 颗粒物、SO2、NOX; 连续. G6; 喷粉; 颗粒物; 连续. 废水; 生活污水; 员工生活、办公; COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油; 间断排放. 噪声; N; 生产设备、运输车辆; 机械噪声; /. 固废; S1; 下料; 边角料; /. S2; 机加工; 废乳化液; /. S3; 机加工; 废矿物油; /. 废气处理; 废气处理; 废活性炭; /. 员工生活、办公; 员工生活、办公; 生活垃圾; /. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、现有环保手续履行情况 芜湖元禧汽车科技有限公司于2020投资建设“年产20万套汽车轻量化底盘系统项目”，该项目于2020年1月13日取得了芜湖市生态环境局批复文件，批复文号：芜环评审[2020]10号；后于2020年10月建成除酸洗线外所有内容，并于2021年1月完成验收备案。。 表2-9 现有项目环保审批情况 项目名称; 审批部门; 批复时间; 批复文号; 建设情况; 验收情况. 年产20万套汽车轻量化底盘系统项目; 芜湖市生态环境局; 2020年1月13日; 芜环评审[2020]10号; 除酸洗线外，全部建成; 已完成自主验收. 2、现有项目产品及建设情况 通过梳理现有环评、验收资料，企业设计、实际产品及产能情况见表2-10。 表2-10 现有项目产品及产能一览表 产品名称; 规格型号; 生产能力（万套/年）; 年生产时间（h）. 设计产能; 建设产能. 新能源车架总成; 尺寸：5700mm×1650mm×800mm 总重约160kg; 3; 3; 4800. 底盘副车架总成; 尺寸：1200mm×1000mm×300mm 总重约22kg; 17; 17. 3、污染环保设施建设情况 通过梳理现有环评、验收及企业实际生产统计资料，企业污染物产生排放情况与环保设施见表2-11。 表2-11 现有项目污染环保设施一览表 污染类别; 排放口; 污染物; 环保设施; 备注. 废水; 表调、磷化清洗废水浓缩蒸发; pH、COD、SS、磷酸盐、总镍、总锌; 车间磷化废水处理系统; 年产20万套汽车轻量化底盘系统项目. 综合废水排放口; pH、COD、SS、LAS、石油类; 厂区综合废水处理设施. 废气; 焊接烟尘排放口; 颗粒物; 布袋除尘器. 电泳脱脂天然气燃烧废气排放口; 颗粒物、SO2、NOX; 低氮燃烧器. 电泳、固化废气排放口; 非甲烷总烃; 活性炭吸附脱附+催化燃烧装置. 固废; /; 钢材废边角料、金属屑; 收集后暂存于一般固废暂存间，外售综合利用. 废乳化液; 收集后暂存于危废仓库，后委托芜湖致源环保科技有限公司处置. 废矿物油. 磷化槽渣. 废漆渣. 废活性炭. 含镍污泥. 含油污泥. 废试剂桶. 废含油抹布及劳保用品. 4、现有项目污染物达标排放情况 （1）废气 根据现有项目环评及验收，现有项目产生的废气主要为焊接烟尘废气、电泳脱脂天然气燃烧废气及电泳、固化废气。 ①焊接烟尘废气 现有项目焊接烟尘废气经收集后采用1套布袋除尘器处理后，由1根15m高排气筒排放。根据安徽格临检测有限公司提供的2020年11月29日检测报告（报告编号为：200907Q002，见附件5），焊接烟尘废气有组织排放的颗粒物最大浓度为<20mg/m3，最大排放速率为<0.200kg/h，排放满足满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准限值。 ②电泳脱脂天然气燃烧废气 现有项目电泳脱脂天然气燃烧废气采用低氮燃烧装置处理后，由1根15m高排气筒排放。根据安徽格临检测有限公司提供的2020年11月29日检测报告（报告编号为：200907Q002，见附件5），电泳脱脂天然气燃烧废气有组织排放的颗粒物最大浓度为18.5mg/m3，最大排放速率为2.51×10-3kg/h；二氧化硫最大排放浓度<3mg/m3，最大排放速率为8.46×10-4kg/h；氮氧化物最大排放浓度为38mg/m3，最大排放速率为0.183kg/h，排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3中特别排放限值。 ③电泳、固化废气 现有项目电泳、固化废气收集后经1套活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理后，由1根15m高排气筒排放。根据安徽格临检测有限公司提供的2020年11月29日检测报告（报告编号为：200907Q002，见附件5），电泳、固化废气有组织排放的颗粒物最大浓度为3.0mg/m3，最大排放速率为0.034kg/h；二氧化硫最大排放浓度<3mg/m3，最大排放速率<0.034kg/h；氮氧化物最大排放浓度<3mg/m3，最大排放速率<0.034kg/h；非甲烷总烃最大浓度为3.1mg/m3，最大排放速率为0.030kg/h；非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2016）中限值要求，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放满足《工业炉窑大气污染物综合治理方案》（环大气[2019]56号）文要求。 （2）废水 根据现有项目环评，厂区用水包括电泳线用水、以及生活用水等。电泳用水中产生的表调废水、磷化后清洗产生的含镍废水收集后，采用浓缩蒸发装置处理，不外排，其他生产废水排入生产废水处理设施处理；生活污水经隔油池、化粪池处理后与处理达标的生产废水一起接管市政污水管网，后排入芜湖市城东污水处理厂深度处理。 安徽格临检测有限公司提供的2020年11月29日检测报告（报告编号为：200907S001，见附件5），废水监测结果见下表。 表2-11 厂区废水排口监测结果及评价一览表 监测点位; 监测项目; 监 测 结 果（单位：mg/L pH无量纲）; 执行标准 标准值; 是否达标. 1; 2; 3. 生产废水处理设施出口; pH; 8.42; 8.38; 8.35; 6.0~9.0; 达标. COD; 97; 105; 88; 500; 达标. SS; 30; 28; 32; 400; 达标. 石油类; ＜0.06; ＜0.06; ＜0.06; 20; 达标. LAS; 0.08; 0.07; 0.06; 20; 达标. 综合废水排口; pH; 7.28; 7.31; 7.19; 6.0~9.0; 达标. COD; 448; 416; 431; 500; 达标. BOD5; 266; 246; 253; 300; 达标. SS; 152; 128; 136; 400; 达标. NH3-N; 55.4; 57.4; 56.6; —; 达标. 石油类; 0.31; 0.29; 0.34; 20; 达标. 动植物油; 6.47; 4.72; 4.92; 100; 达标. （3）噪声 安徽格临检测有限公司提供的2020年11月29日检测报告（报告编号为：200907Z004，见附件5），厂界噪声检测结果见下表。 表2-12 现有项目厂界噪声监测结果 单位：dB（A） 监测日期; 监测点号; 监测点位; 时段; 声级值; 标准值; 评价; 工况. 2020年11月20日; N1; 东厂界外1m，高1.2m处; 昼; 61.4; 65; 达标; 正常. 夜; 47.6; 55; 达标; 正常. N2; 南厂界外1m，高1.2m处; 昼; 56.5; 65; 达标; 正常. 夜; 50.5; 55; 达标; 正常. N3; 西厂界外1m，高1.2m处; 昼; 61.6; 65; 达标; 正常. 夜; 48.9; 55; 达标; 正常. N4; 北厂界外1m，高1.2m处; 昼; 57.7; 65; 达标; 正常. 夜; 49.4; 55; 达标; 正常. 2020年11月21日; N1; 东厂界外1m，高1.2m处; 昼; 59.8; 65; 达标; 正常. 夜; 49.9; 55; 达标; 正常. N2; 南厂界外1m，高1.2m处; 昼; 62.1; 65; 达标; 正常. 夜; 51.1; 55; 达标; 正常. N3; 西厂界外1m，高1.2m处; 昼; 62.2; 65; 达标; 正常. 夜; 51.2; 55; 达标; 正常. N4; 北厂界外1m，高1.2m处; 昼; 60.6; 65; 达标; 正常. 夜; 51.0; 55; 达标; 正常. 由上表可知，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求，现有项目厂界噪声达标排放。 （4）固废 现有项目产生的固体废物主要包括一般固体废物、危险废物以及职工生活垃圾、固废产生情况及其处理、处置情况见下表。 表2-13 现有项目固体废物产生及其处理、处置情况一览表 序号; 名称; 属性; 产生量（t/a）; 处理处置. 01; 钢材废边角料、金属屑; 一般固废; 1459.808; 收集后，外售综合利用. 02; 废乳化液; 危险废物（HW09）; 2; 收集后暂存于危废仓库，委托芜湖致源环保科技有限公司处置. 03; 废矿物油; 危险废物（HW08）; 0.4. 04; 磷化槽渣; 危险废物（HW17）; 2.895. 05; 废漆渣; 危险废物（HW12）; 1.296. 06; 废活性炭; 危险废物（HW49）; 2. 07; 含镍污泥; 危险废物（HW17）; 3.48. 08; 含油污泥; 危险废物（HW08）; 7. 09; 废试剂桶; 危险废物（HW49）; 0.02. 10; 废含油抹布及劳保用品; /; 0.05. 11; 生活垃圾; /; 9; 环卫部门定期清运. 5、现有工程污染物实际排放量汇总 现有工程污染物实际排放总量情况见下表。 表2-14 现有项目污染物排放情况 种类; 污染物名称; 现有项目污染物排放总量（t/a）. 废气; 烟（粉）尘; 0.101. SO2; —. NOX; 0.203. 非甲烷总烃; 0.106. 废水; 废水量; 4140. COD; 0.526. 氨氮; 0.012. BOD5; 0.621. SS; 1.203. 动植物油; 0.067. 固废; 一般固废; 0. 危险废物; 0. 生活垃圾; 0. 6、现有项目存在的主要问题 本扩建项目新增新能源电池壳体及车架组件产品，新增生产设备等。现有项目存在的主要环境问题如下表。 表2-15 现有项目存在的主要环境问题一览表 序号; 存在问题; 整改要求; 完成时间. 1; 企业设计建设16套焊接机器人，布设于车间1楼，焊接废气收集后通过1套布袋除尘器处理；后因1楼车间上方建设有行车，无法安装废气收集管道，固将一楼部分焊接机器人搬至2楼，1楼暂留2套焊接机器人及手工焊接工位。但现有部分焊接废气为得到有效收集、处理。; 将1楼及2楼焊接机器焊接产生的焊接废气均收集，后进入现有布袋除尘设施处理，通过15m高排气筒排放；手工焊接工位无法收集到的焊机废气，每个焊接工位配备一套焊接烟尘净化设施。; 2022年11月. |

### 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 现区域环境质量现状 | - 环境空气质量现状评价 （1）区域环境空气达标情况 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）内相关要求，需调查项目所在区域环境质量达标情况，判定所在地区域是否为达标区，项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本次评价通过资料收集的方式调查了项目所在地芜湖市2020年的常规现状监测数据，资料来源于芜湖市生态环境局网站公示的2020年芜湖市生态环境质量公报（http://sthjj.wuhu.gov.cn/hbyw/hjzl/hjzlgb/8284951.html），数据真实来源真实可靠。具体数据及达标情况见表3-1。 表3-1 芜湖市2020年首要污染物年平均浓度值一览表 区县; 监测点名称; SO2; NO2; O3（8h）; CO; PM10; PM2.5. 镜湖区; 监测站; 9; 38; 143; 1.2; 49; 35. 弋江区; 四水厂; 10; 36; 134; 1.1; 49; 34. 经开区; 科创中心; 8; 36; 147; 1.1; 52; 37. 鸠江区; 济民医院; 8; 34; 148; 1.2; 49; 36. 三山区; 扬子学院; 8; 27; 150; 1.2; 61; 35. 无为县; 无为县环保局; 5; 28; 150; 1.1; 73; 35. 芜湖县; 芜湖县城南站; 9; 23; 147; 1.0; 53; 31. 繁昌县; 繁昌县老年大学; 7; 21; 144; 1.2; 55; 36. 南陵县; 南陵县交通局; 7; 25; 152; 1.2; 58; 28. 标准值; 60; 40; 160; 4; 70; 35. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 不达标; 不达标. 由表3-1可以看出，项目所在芜湖市鸠江区环境空气为“不达标区”。超标因子为PM2.5。超标原因可能为：市区受区域扬尘、工业污染源排放量偏高，以及外源污染传输叠加影响。 （2）地表水环境质量 根据《芜湖市2020年环境状况公报》：全市列入国家水质考核断面共有6个，其中长江东西梁山、漳河澛港桥、青山河查湾、青弋江宝塔根、裕溪河裕溪口、黄浒河荻港6个断面水质达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅱ类标准，，其中青弋江宝塔根、裕溪河裕溪口、黄浒河荻港3个国控断面优于国家考核要求。全市市级集中式饮用水水源地共2个（二水厂和四水厂），取水口均位于长江，按每月对水源地开展的水质61项指标检测结果评价，每年3月、7月进行的109项全指标分析，水源地总体水质符合国家《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准，满足生活饮用水源地水质要求，水质达标率为100%。 全市县级集中式饮用水水源地共4个，取水口位于长江、青弋江和西河，按每季度对水源地开展的水质61项指标检测结果评价，每年6-7月开展的109项全指标检测结果符合《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类水标准，水质达标率为100%。 （3）区域声环境质量现状 根据《芜湖市2020年环境状况公报》，在影响城市声环境的各类噪声源中，生活噪声源占61.50%，工业噪声源占27.00%，交通噪声源占11.50%。从声源强度及声源构成两个方面综合分析，生活噪声源为主要噪声源，但生活噪声源强相对较弱，对区域整体声环境质量影响较小，交通和工业噪声平均声级较高。2020年，道路交通噪声昼间监测结果显示：全市城区道路交通干线的噪声大部分分布在60-70dB(A)之间，暴露在这一区间的路段长度为235.07km，占被测道路总长的90.22%，超过标准70dB(A)的干线长度为25.48km，占干线总长度的9.78%。 2020年共设监测点10个，其中：1类标准适用区设监测点1个，2类标准适用区设监测点5个，3类标准适用区设监测点2个，4类标准适用区设监测点2个，各监测点每季度监测一次，全年监测四次，功能区噪声等效声级达标率97.5%。 表3-3 全市功能区声环境质量达标情况 功能区; Ld; Ln; Ldn. 监测值; 国家标准; 监测值; 国家标准; 监测值. 1类区; 48.38; 55; 43.50; 45; 50.83. 2类区; 54.05; 60; 47.75; 50; 55.90. 3类区; 60.90; 65; 52.95; 55; 61.83. 4类区; 4a类; 61.20; 70; 54.10; 55; 62.45. 4b类; 62.45; 70; 56.78; 60; 64.45. 由表3-2可知，本项目所在区域声环境质量达标。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 本项目位于芜湖鸠江经济开发区方正路68号，根据区域调查及现场踏勘调查，本项目各评价范围内均不涉及生态保护红线范围，区域主要环境保护敏感区为居住区，主要环境保护目标如下： （1）大气环境保护目标 项目所在地500m范围内无学校、医院、住宅等敏感目标。 （2）地表水和声环境保护目标 项目所在区域其他环境保护目标详见下表3-4。 表3-4 地表水和声环境保护目标一览表 环境 要素; 环境保护目 标名称; 相对厂 址方位; 相对最近 距离（m）; 规模; 环境功能及保护级别. 地表水 环境; 长江; W; 12000; 大型; 《地表水环境质量标准》 （GB 3838-2002）中Ⅲ类标准. 青弋江; S; 7900; 大型. 声环境; 场界; —; 厂界外1m; —; 《声环境质量标准》 （GB 3096-2008）3类标准. |
| 污染物排放控制标准 | （一）污染物排放标准 1、废气 项目焊接、打磨工序产生的颗粒物，喷胶、喷粉及固化工序产生的颗粒物和非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中限值要求，喷胶烘干及喷粉固化天然气燃烧产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《工业炉窑大气污染物综合治理方案》（环大气[2019]56号）文要求，厂区非甲烷总烃同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A限值要求。具体指标见表3-5、3-6。 表3-5 项目有组织废气排放限值 废气类型; 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 标准名称. 焊接、打磨、喷粉、喷胶、烘干、固化; 颗粒物; 120; 3.5; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2限值要求. 非甲烷总烃; 120; 10. 烘干、固化天然气燃烧; 颗粒物; 30; /; 《工业炉窑大气污染物综合治理方案》（环大气[2019]56号）文. 二氧化硫; 200; /. 氮氧化物; 300; /. 表3-6 项目无组织废气排放标准 单位：mg/m3 监测点位; 污染物名称; 最高允许排放浓度; 限制含义; 标准名称. 厂界; 颗粒物; 1.0; /; 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996）表2限值要求. 非甲烷总烃; 4.0; /. 厂区; 非甲烷总烃; 6.0; 监控点出1h平均浓度限值; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019). 食堂依托现有项目食堂，共设有基准灶头4个，食堂油烟外排执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB 18483-2001）表2中的中型规模浓度限值。 表3-7 食堂油烟排放标准 单位：mg/m3 序号; 污染物项目; 限值; 去除效率（%）; 标准名称. 1; 食堂油烟; 2.0; 75; 《饮食业油烟排放标准》（试行） （GB18483-2001）. 2、废水 本次扩建项目不新增生产废水，新增生活废水依托现有隔油池、化粪池处理后，接管市政污水管网后排入芜湖市城东污水处理厂深度处理，尾水排入长江；生活污水接管执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准。 表3-8 生活废水接管标准限值 单位：mg/L，pH无量纲 序号; 污染物; 标准限值; 执行标准. 1; pH; 6~9; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准. 2; COD; 500. 3; BOD5; 300. 4; SS; 400. 5; 动植物油; 100. 6; NH3-N; /. 3、噪声 项目营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值要求。相关标准限值见表3-9。 表3-9 项目噪声执行标准 单位：dB(A) 阶段; 执行标准; 昼间; 夜间. 营运期; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008）中3类区标准; ≤65; ≤55. 4、固废 项目生产过程中产生的一般固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中有关要求，危险固废的暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）中有关要求。 |
| 总量控制指标 | 根据《国务院关于印发<“十四五”节能减排综合工作方案>的通知》（国发[2021]33号），废气总量控制污染物共四项：氮氧化物、VOCs；废水总量控制污染物为COD、NH3-N。 根据建设项目工程分析计算，项目总量控制建议值： 废气：本项目非甲烷总烃排放量为0.638t/a，其中有组织排放量为0.418t/a，无组织排放量为0.220t/a。 废水：项目废水排放量4464m3/a，生活废水经化粪池后，由市政污水管网排入滨江污水处理厂处理，尾水最终排入长江；项目废水接管考核量：COD 0.836t/a，氨氮 0.042t/a，废水经污水处理厂处理后，最终排放量：COD 0.232t/a、氨氮0.023t/a。项目废水污染物总量已纳入滨江污水处理厂总量控制范围内。 表3-10 项目总量控制指标 单位：t/a 项目; 总量控制因子; 总量控制指标. 废气; VOCS; 0.638. 废水; 废水量; 4644. 接管量; COD; 0.836. 氨氮; 0.042. 最终排放量; COD; 0.232. 氨氮; 0.023. |

### 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目利用现有厂房进行建设。因此，施工期内容仅是对已有厂房进行布置及局部改造（如用电线路、排气、排水管线改造等）和生产设备的安装及预埋固定钢件的处理，无大规模土建施工过程。在施工建设期间，各项施工活动、设备运输会产生废气、废水、噪声、固体废物等，会对周围的环境产生一定的影响。本项目施工内容简单，施工期较短。 因此，本项目施工期间对项目所在区域环境的影响时间短、强度小。 （1）施工期废水环境影响分析 项目利用已建厂房进行生产，无土建施工，施工期废水主要为施工人员生活污水。施工人员生活污水主要污染物为COD、NH3-N等，可依托现有厂房现有卫生设施及污水管网，排入市政污水管网，接管滨江污水处理厂集中处理。 （2）施工期大气环境影响分析 项目施工过程中产生废气主要为环保设备安装过程产生的少量焊接粉尘和运输车辆产生的汽车尾气和扬尘。 施工场所位于现有厂房室外，施工期较短，少量焊接废气不会对周边环境造成明显影响。 施工期间的设备运输车辆，在运行期间要排放汽车尾气，主要污染物为CO、碳氢化合物和NOX等。施工期设备运输过程较为短暂，影响有限，随着设备入场安装，施工期车辆汽车尾气的影响也随即消失。 （3）施工期声环境影响分析 项目不涉及土建，不使用打桩、混凝土搅拌机、振捣棒等高噪声设备，施工噪声主要来源于环保设备的安装、焊接等机械噪声，以及运输车辆产生的运输噪声。 施工现场噪声声源合理布局，合理安排作业时间，施工车辆运输路线尽量避开周边声环境敏感目标，可符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)的规定，对周边声环境影响较小。 （4）施工期固废环境影响分析 施工垃圾主要来自施工所产生的建筑垃圾和施工队伍的生活垃圾。 施工期间将涉及到管道敷设、材料运输、基础工程等工程，在此期间产生废弃建筑材料如砂石、石灰、混凝土、废砖等。 对施工现场要及时进行清理，建筑垃圾要及时清运、加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘。 施工过程中产生的生活垃圾依托厂区内现有生活垃圾处理设施，由环卫部门定期清运，对周边环境影响不大。 综上，项目在落实上述施工期控制措施后，施工期环境影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | - 1、废气环境影响和保护措施 （1）废气源强分析 项目废气主要为钢材焊接、打磨工序产生的颗粒物，新能源电池壳体喷胶、烘干产生的非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫和氮氧化物，车架组件喷粉、固化产生的非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫和氮氧化物。 ①焊接废气（G1） 本项目焊接采用二氧化碳气体保护焊工艺，根据《焊接工作的劳动保护》和相关文献，几种焊接方法施焊时发尘量见表4-1。 表4-1 几种焊接方法的发尘量 焊接方法; 焊接材料; 施焊时发尘量(mg/min); 焊接材料的发尘量(g/kg). 手工电弧焊; 低氢型焊条(结507，直径4mm); 350～450; 11～16. 钛钙型焊条(结422，直径4mm); 200～280; 6～8. 自保护焊; 药芯焊丝(直径3.2mm); 2000～3500; 20～25. 二氧化碳焊; 实芯焊丝(直径1.6mm); 450～650; 5～8. 药芯焊丝(直径1.6mm); 700～900; 7～10. 氩弧焊; 实芯焊丝(直径1.6mm); 100～200; 2～5. 埋弧焊; 实芯焊丝(直径5mm); 10～40; 0.1～0.3. 根据建设单位提供资料，项目使用焊材为实心焊丝，使用量为5t/a，焊接发尘量取8g/kg，则项目焊接烟尘产生量为0.04t/a。本项目共设置4个固定工位焊接工作站，每个工作站上方安装集气罩，产生的焊接烟尘经集气罩收集后汇入现有布袋除尘器处理，尾气通过15米高排气筒（编号DA001）排放。收集率按90%计，风机风量12000m3/h，除尘效率按99%计算，则排气筒出口颗粒物有组织排放量0.00036t/a，速率为0.000075kg/h，排放浓度0.00625mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中限值要求。 车间内未收集的焊烟量为0.004t/a，通过强化车间通风措施无组织排放，排放速率为0.001kg/h。 ②打磨废气（G2） 工件焊接完成后，采用人工打磨使其焊缝接口处表面平整，大部分金属粉尘由于比重大沉降在操作台周围地面，只有少量细尘扩散到空气中。本项目打磨面按照产品面积的2%计算，约19300m2，钢板厚2mm，打磨厚度约5μm，钢的密度为7.85g/cm3，计算出项目焊缝打磨产尘量约为0.758t/a，其中80%沉降到地面，其余20%飘散到空气中，由于量较少，项目通过加强车间通风措施无组织排放，排放量约0.152t/a，排放速率0.032kg/h。 ③喷胶、烘干废气（G3、G4） 新能源电池壳体经电泳处理后，会进行喷胶处理，项目喷胶工序使用材料为速溶胶。根据厂商提供MSDS，速溶胶挥发性物质占比为1%~5%，本次评价以5%计，年使用速溶胶12.5吨，则喷胶、固化工序产生非甲烷总烃产生量为0.625t/a，产生速率为0.130kg/h，产生浓度为6.5kg/h。扩建项目新建喷胶房，喷胶废气采用负压收集；固化烘道依托现有电泳烘干通道，烘干废气采用微负压收集，喷胶、烘干废气经收集后（收集效率按95%计）依托现有活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理后通过15米高排气筒（编号DA005）排放，处理效率按95%计算，风机风量20000m3/h。 扩建项目有组织非甲烷总烃排放量为0.030t/a，排放速率为0.006kg/h，排放浓度为0.3mg/m3；无组织非甲烷总烃排放量为0.031t/a，排放速率为0.006kg/h。 ④喷粉废气（G6） 本项目喷粉工序在喷粉房内进行，先用机械自动喷涂，后进行人工补喷，人工补喷主要是针对机械喷涂的不均匀及死角部位，喷粉产生的废气主要有静电粉末喷涂产生的的粉尘。静电粉末喷涂过程中的喷涂附着率一般90%左右。项目年使用环氧聚酯粉末涂料6t，因此未喷上的粉末产生量约为0.6t/a。粉末喷涂过程是在封闭喷粉房内进行的，且呈负压，通过喷粉大旋风双级滤芯回收装置，将喷粉室内未吸附在工件表面的粉体吸入自动回收系统，将粉末收集后送回供粉系统循环使用，大旋风双级滤芯回收装置粉尘去除效率可达99%以上，剩余约1%粉末涂料以无组织形式外排，外排粉尘量约为0.006t/a。 ⑤喷粉固化废气（G7） 静电粉末喷涂后固化产生挥发有机废气（以非甲烷总烃计），据企业提供资料，项目使用环氧树脂混合型粉末涂料（不含溶剂成分），静电粉末喷涂后的粉体烘烤固化温度为160℃，资料显示环氧树脂塑粉的热分解温度在300℃以上，因此从固化机理、固化条件及树脂的热分解温度可知，固化过程产生的废气中不会含有树脂的挥发物或分解物。因此，粉末涂料烘烤固化过程是不发生树脂的挥发或分解的，只有少量的有机废气产生，静电喷粉粉末的挥发物（以非甲烷总烃计）含量<1.0%。 项目环氧聚酯粉末涂料使用量为6t/a，则固化产生的非甲烷总烃产生量为0.06t/a，固化烘道采用微负压收集，收集效率以95%计，则有组织非甲烷总烃产生量为0.057t/a，收集后的喷粉固化废气依托现有活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理后通过15米高排气筒（编号DA005）排放，处理效率按95%计算，风机风量20000m3/h。则有组织非甲烷总烃排放量为0.003t/a，排放速率为0.0006kg/h，排放浓度为0.03mg/m3；无组织非甲烷总烃排放量为0.003t/a，排放速率为0.0006kg/h。 ⑥天然气燃烧废气（G5） 扩建项目喷胶烘干机喷粉固化依托现有电泳工序烘道，年新增天然气使用量15.82万m3，根据《环境保护实用数据手册》给出的产污系数，SO2产污系数为4.0kg/万m3、NOx产污系数为12.8kg/万m3，烟尘产污系数采用《生活源产排污系数计使用说明》，取10g/万m3。计算得出项目电泳线烟尘、SO2、NOx污染物产生量分别为0.00016t/a、0.063t/a、0.202t/a，引风机风量为20000m3/h，则烟尘、SO2、NOx产生浓度分别为0.002mg/m3、0.66mg/m3、2.11mg/m3。 ⑦食堂油烟 项目新增员工30人，项目依托现有食堂，食堂共设置4个灶头，属于中型餐饮规模。根据类比调查，人均食用油日用量约为30g/人·d，则项目年食用油使用量为0.27t/a，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，平均按2.5%计，则油烟废气产生量约为0.007t/a，项目拟采用油烟净化器处理油烟废气，处理效率按75%计，单个灶头风机风量为5000m3/h，食堂的工作时间为4h/d，则油烟废气排放量为0.002t/a，排放速率为0.002kg/h，排放浓度为0.1mg/m3。油烟废气经净化后通过独立排烟管道引于楼顶高空排放，满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB 18483-2001）油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3的要求。 则本项目大气污染物排放情况见表4-2、表4-3。 表4-2 扩建项目有组织废气排放情况一览表 点源 编号; 产生 环节; 风量 m3/h; 污染物; 产生情况; 污染治理设施; 排放情况. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量 t/a; 治理工艺; 去除率%; 是否为可行技术; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量 t/a. DA001; 焊接; 12000; 颗粒物; 0.666; 0.008; 0.04; 布袋除尘器; 99; 是; 0.00625; 0.000075; 0.00036. DA005; 喷胶、烘干; 20000; 非甲烷总烃; 6.500; 0.130; 0.625; 活性炭吸附脱附+催化燃烧装置; 95; 是; 0.300; 0.006; 0.030. 喷粉固化; 非甲烷总烃; 0.650; 0.013; 0.06; 是; 0.030; 0.0006; 0.003. 天然气燃烧废气; 颗粒物; 0.002; 0.00003; 0.00016; /; /; /; 0.002; 0.00003; 0.00016. 二氧化硫; 0.66; 0.013; 0.063; /; /; /; 0.66; 0.013; 0.063. 氮氧化物; 2.11; 0.042; 0.202; 低氮燃烧; /; 是; 2.11; 0.042; 0.202. 表4-3 扩建项目无组织废气排放情况一览表 序 号; 生产设施编号/组织排放编号; 产污 环节; 污染物 种类; 排放情况; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准. 速率 kg/h; 排放量 t/a; 标准名称; 浓度限值 (mg/Nm3). 1; 生产车间; 焊接; 颗粒物; 0.001; 0.004; 车间通风; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）; 1.0. 打磨; 颗粒物; 0.032; 0.152. 喷胶、烘干; 非甲烷总烃; 0.006; 0.031; 4.0. 喷粉; 颗粒物; 0.001; 0.006; 1.0. 喷粉固化; 非甲烷总烃; 0.0006; 0.003; 4.0. 综上所述，项目废气排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中限值要求。 （2）大气污染物排放量核算 本项目大气污染物有组织排放量核算见表4-4，无组织排放量核算表见表4-5。 表4-4 大气污染物有组织排放核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度 mg/m3; 核算排放速率 kg/h; 核算年排放量 t/a. 一般排放口. 1; DA001; 颗粒物; 0.00625; 0.000075; 0.00036. 2; DA005; 颗粒物; 0.002; 0.00003; 0.00016. 二氧化硫; 0.66; 0.013; 0.063. 氮氧化物; 2.11; 0.042; 0.202. 非甲烷总烃; 0.175; 0.007; 0.033. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.00052. 二氧化硫; 0.063. 氮氧化物; 0.202. 非甲烷总烃; 0.033. 表4-5 大气污染物无组织排放核算表 序号; 排放口编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量 t/a. 标准名称; 浓度限值 mg/m3. 1; S1; 焊接; 颗粒物; 车间通风; 《大气污染物综合排放标准》 （DB31/933-2015）; 0.5; 0.004. 打磨; 颗粒物; 0.152. 喷胶、烘干; 非甲烷总烃; 4.0; 0.031. 喷粉; 颗粒物; 0.5; 0.006. 喷粉固化; 非甲烷总烃; 4.0; 0.003. 无组织排放总计. 排放口合计; 颗粒物; 0.162. 非甲烷总烃; 0.034. （3）非正常工况 本项目非正常工况废气排放分析及防范措施具体如下： 1）非正常工况源强分析 非正常排放一般包括开停车、检修、环保设施不达标三种情况。 本项目在开车时，首先运行废气处理装置，然后进行生产作业，使生产中的废气都能得到及时处理。停车时，废气处理装置继续运转，待工艺中的废气完全排出后再关闭。设备检修以及突发性故障（如，区域性停电时的停车），企业会事先安排好设备正常停车，停止生产。项目在开、停车时排出污染物均可得到有效处理，排出的污染物和正常生产时的情况基本一致。因此，非正常工况考虑废气环保设施运行不正常的情况，本报告按最不利的情况考虑，即废气处理装置完全失效，处理效率下降至0%。本项目非正常工况为废气处理装置发生故障。 在非正常工况下，污染物排放情况如下表所示。 表4-6 非正常工况下本项目各废气产生及排放情况汇总 污染源; 污染物; 排放情况; 执行标准. 排放速率(kg/h); 排放浓度(mg/m3); 持续时间 h/次; 发生频次 次/a; 排放量 t/a; 浓度(mg/m3); 速率(kg/h). DA001; 颗粒物; 0.08; 0.666; 0.5; 1; 0.04; 30; 1.0. DA005; 非甲烷总烃; 0.018; 0.900; 0.5; 1; 0.009; 30; 3.0. 由上表可知，非正常排放情况下，DA001和DA005排气筒排放的颗粒物、非甲烷总烃可满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中大气污染物排放限值要求，但会对周边环境产生一定的影响。本次评价要求企业应定期检查尾气处理装置，严格管理，避免非正常工况发生。 非正常工况防范措施： 为确保项目废气处理装置正常运行，建设方在日常运行过程中，拟采取如下措施： ①由公司委派专人负责每日巡检废气处理装置，做好巡检记录。 ②当发现废气处理设施故障并导致废气非正常排放时，应立即停止火焰复合工序，待废气处理装置故障排除后并可正常运行时方可恢复生产。 ③按照环评要求定期对废气处理装置进行维护保养，以减少废气非正常排放。 ④建立废气处理装置运行管理台账，由专人负责记录。 （4）废气处理设施依托可行性分析 扩建项目焊接烟尘废气依托现有布袋除尘器处理后，经15m高排气筒有组织排放。现有项目建设焊接烟尘布袋除尘器设计风量为12000m3/h，位于车间2楼，本次扩建项目焊接机器人同样布设在车间2楼，扩建后焊接烟尘废气收集面积约为10m2，集气风速不低于0.3m/s，则排风量不低10800m3/h，现有项目废气处理设施12000m3/h的风量可满足废气处理需求，结合《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》，采用布袋除尘方式属于规范中可行性技术，因此本扩建项目焊接废气处理设施依托现有是可行的。 喷胶、烘干废气和喷粉固化废气依托电泳线现有有机废气处理设施，处理工艺为活性炭吸附脱附+催化燃烧装置，结合上述喷胶、烘干及喷粉固化工序源强核算可知，有机废气产生浓度较低，无法直接使用催化燃烧方法进行废气处理，需进行活性炭吸附脱附，提高有机废气浓度，结合《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》，“活性炭吸附脱附+催化燃烧”方式为规范中可行性技术，因此本扩建项目有机废气处理设施依托现有是可行的。 （5）废气环境影响分析 根据大气环境现状分析，项目所在区域基准年（2020年），各基本污染物质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准要求。根据现场调查，项目周边以空地和工业企业为主，距离项目所在地500m范围内无小区、医院等环境敏感目标，周边环境关系良好。 根据废气源强分析，项目废气排放源主要为焊接、打磨、喷胶、烘干、喷粉、固化过程中产生的颗粒物及非甲烷总烃，根据《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ 942-2018），本项目采用布袋出除尘器、活性炭吸附脱附+催化燃烧装置等处理方式，属于可行技术。经采取可行技术措施后，废气排放满足地《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中排放限值要求。 综上分析，本项目在落实评价提出的废气治理措施，且达标排放的前提下，项目排放的废气对区域大气环境影响较小。 （6）环境防护距离设置 1）卫生防护距离 a、计算公式 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推到技术导则》（GB/T39499-2020）的规定，无组织排入有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： QcCm=1A(BLC+0.25r2)0.50LD 式中：Cm—标准浓度限值（mg/m3） Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h） r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m） L—工业企业所需的卫生防护距离（m） A、B、C、D—卫生防护距离计算系数。 b、参数选取 无组织排放多种有害气体时，按Qc/Cm的最大值计算其所需的卫生防护距离。卫生防护距离在100m内时，级差为50m；超过100m，但小于1000m时，级差为100m。当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm计算卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级。 芜湖市的平均风速为2.2m/s，A、B、C、D值的选取见表4-7。 表4-7 卫生防护距离计算系数表 计算系数; 5年平均风速(m/s); 卫生防护距离L(m). L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2～4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85; 1.77; 1.77. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84; 0.84; 0.76. c、卫生防护距离计算 卫生防护距离计算结果见表4-8。 表4-8 卫生防护距离计算结果 污染源; 污染物; 卫生防护距离（m）; 提级后距离（m）. 生产车间; 颗粒物; 0.420; 100. 非甲烷总烃; 0.142. 根据上表计算结果，本项目酸洗间卫生防护距离100m，生产厂房卫生防护距离100m。 本项目生产厂房距离东、南、西、北厂界分别为0m、24m、9m、0m，综上考虑，本环评建议分别以东、南、西、北厂界外扩100m、76m、91m、100m设置环境防护距离。根据现场勘查，本项目防护距离内无敏感点。另外，为合理规划项目周边的用地，建议本项目防护距离范围内的用地不得入驻居民、学校及医院等。环境防护距离包络线见附图9。 （7）废气监测计划 本项目排污许可管理类别为“登记管理”，本次评价依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）中自行监测规范要求，提出废气监测计划。废气监测计划详见表4-9。 表4-9 废气监测计划 类型; 监测点位; 监测因子; 最低监测频次. 有组织废气; DA001; 颗粒物; 1次/年. DA005; 颗粒物; 1次/年. SO2; 1次/年. NOX; 1次/年. 非甲烷总烃; 1次/年. 无组织废气; 厂界; 颗粒物; 1次/年. 非甲烷总烃; 1次/年. 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/年. 2、废水环境影响和保护措施 （1）废水污染物源分析 扩建项目不新增生产用水，项目用水仅有员工生活用水。 ①生活用水 扩建项目建设完成后新增员工30人，无人员住宿，生活用水按人均100L/d·人计算，则生活用水量为3m3/d（900m3/a），外排生活污水量按生活用水量的80%计算，则外排废水总排放量合计为2.4m3/d（720m3/a）；生活污水经项目区隔油池、化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级级标准后，经市政污水管网排入城东处理厂处理，废水产污环节、污染物种类及污染治理设施见表4-10，水污染物产生及排放情况见表4-11所示。 表4-10 废水产生环节、污染物种类及治理设施一览表 废水类别; 产污环节; 污染物种类; 执行标准; 污染治理设施及工艺; 是否为可行性技术; 排放口 去向; 排放口 类别. 生活污水; 日常生活; COD; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准; 隔油池 化粪池; 是; 进入市政污水管网; 生活污水排放口. NH3-N. BOD5. SS. 动植物油. 表4-11 水污染物产生和排放情况 废水 类别; 废水量 （m3/a）; 污染物种类; 产生情况; 处理效率（%）; 排放情况; 排放标准（mg/L）. 产生 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 排放 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活污水; 720; COD; 400; 0.288; 55.0; 180; 0.130; 500. NH3-N; 60; 0.043; 84.9; 9; 0.006; /. BOD5; 200; 0.144; 52.6; 95; 0.068; 300. SS; 230; 0.166; 52.1; 110; 0.079; 400. 动植 物油; 100; 0.072; 95.0; 5; 0.004; 100. 扩建项目运营期水平衡图见图4-2，扩建后全厂运营期水平衡图见图4-3。 图4-2 扩建项目水平衡图 单位：m3/d 扩建后全厂水平衡图如下所示。 图4-3 扩建后全厂水平衡图 单位：m3/d （2）废水监测计划 本项目排污许可管理类别为“登记管理”，本次评价依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）中自行监测规范要求，本项目废水监测计划详见表4-12。 表4-12 项目废水监测计划 监测点位; 监测内容; 监测因子; 检测频次. 厂区总排口（DW001）; 水温、流量; pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、动植物油; 1次/年. 3、噪声影响分析及保护措施 （1）噪声源强分析 本项目营运期噪声主要来源于生产设备运转时产生的噪声，噪声源较多，但大多数噪声源都安置在厂房内或相应的设备间内。主要噪声源是机加工设备、焊接设备、剪板机、角磨机、循环风机等机械设备，其声级值为：80~95dB（A）。经类比，主要机械设备噪声源情况见下表： 表4-13 建设项目营运期主要噪声源源强 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 数量 （台/套）; 等效声级 dB(A); 所在位置; 治理措施; 降噪效果 dB(A); 噪声源位置. 1; 喷胶机器人; 1; 80-95; 生产厂区; 基础减振、厂房隔声; 20; 生产厂房. 2; 机加工设备; 9; 80-95; 20. 3; 焊接机器人; 16; 70-85; 20. 4; 循环风机; 1; 90-100; 20. 5; 数控剪板机; 2; 70-85; 20. 6; 角向磨光机; 8; 80-90; 20. （2）预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 ①单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按下式作近似计算： A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。 A=Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc 几何发散衰减（Adiv） Adiv=20lg（r/r0） ②室内声源在不能取得倍频带声压级，只能取得A声级的情况下，设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。室内声源声场近似为扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出。 Lp2=Lp1-（TL+6） 式中TL—隔墙或窗户倍频带隔声量，dB（A）。 然后按下式计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： 式中：—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； —室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： ③噪声贡献值计算： 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：tj—在T时间内j声源工作时间，s； ti—在T时间内i声源工作时间，s； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 （3）预测结果 拟建项目运行时昼间、夜间的预测噪声排放值结果如下。 表4-14 噪声排放预测结果 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 单台 源强; 经隔声减震后声级值; 设备 数量; 噪声贡献值. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 1; 喷胶机器人; 1; 80; 2; 41.43; 44.25; 40.62; 39.52. 2; 机加工设备; 9; 75; 1; 22.45; 32.88; 27.16; 32.75. 3; 焊接机器人; 16; 70; 2; 43.80; 44.74; 43.09; 40.93. 4; 循环风机; 1; 75; 2; 39.21; 42.00; 41.08; 42.94. 5; 数控剪板机; 2; 70; 1; 37.35; 41.48; 40.42; 41.50. 6; 角向磨光机; 8; 70; 3; 32.96; 41.92; 40.21; 39.73. 贡献值; 53.61; 47.48; 50.99; 51.22. 背景值; 昼间; 60.6; 59.3; 61.9; 59.2. 夜间; 48.7; 50.8; 50.0; 50.2. 叠加值; 昼间; 61.39; 59.58; 62.24; 59.84. 夜间; 51.83; 52.46; 53.53; 53.75. 标准值; 昼间; 65; 65; 65; 65. 夜间; 55; 55; 55; 55. 由上表可知，由于本项目大部分噪声源均布置在室内，根据预测结果，本项目运行后昼、夜间厂界噪声均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 （4）噪声污染防治措施 本项目的噪声源来源于机加工设备、焊接设备、剪板机、角磨机、循环风机等设备运行时产生的噪声，这些噪声源经相应的降噪措施处理后通过建筑物门窗、墙壁的吸收、屏蔽及阻挡作用，将会大幅度地衰减。具体可采取的治理措施如下： ①合理布局：项目将高噪声设备尽量布置在厂区中部，通过距离衰减减轻噪声对外环境的影响。 ②选择低噪声设备：项目在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。 ③隔声、减震：建设单位根据噪声产生的性质可分为机械运动噪声，根据其产生的性质和机理不同分别采用了隔声、减振等方式进行了降噪处理。通过安装减震垫或者隔声门窗来达到降低噪声的目的。 ④强化生产管理：确保降噪设施的有效运行，并加强对生产设备的保养、检修与润滑，保证设备处于良好的运转状态。 经上述治理措施后，可满足保护操作工人的身心健康需要，加上围墙隔音及距离衰减，能够做到厂界达标。 - （5）噪声监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018），项目噪声监测计划见下表。 表4-15 项目运营期噪声监控计划一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 最低监测频次. 噪声; 项目区四周厂界; 等效连续A声级; 1次/季. 4、固体废弃物 根据项目实际情况分析，本项目运营过程中产生的固体废物主要包括一般固体废物、危险废物及生活垃圾。一般固体废物主要为下料、机加工过程中产生的金属边角料等；危险废物包含废切削液、废矿物油、废胶桶及废气处理设施产生的废活性炭。 （1）一般固废 ①金属边角料 项目年使用钢板10000吨，原料钢板在下料、机加工、打磨过程产生废金属边角料产生量按使用量的5%计，则切割钢筋废料约500t/a，收集暂存于一般固废仓库，后外售物资回收部门处理。 （2）危险废物 ①废切削液 产生量约0.2t/a。属于危险废物（编号：HW09，900-006-09），经收集后放入专用的储存桶内暂存于项目危废暂存库，定期交有资质单位进行处理。 ②废矿物油 主要是废润滑油、废液压油，产生量约0.25t/a，属于危险废物（编号：HW08，900-249-08），经收集后放入专用的储存桶内暂存于项目危险废物仓库，定期交有资质单位进行处理。 ③废胶桶 项目年使用速溶胶12.5吨，单桶规格为0.25吨，折合年使用速溶胶50桶，单个空桶重量为，0.019吨，则废胶桶产生量为0.95t/a。属危险废物（编号HW49，900-041-49），收集后暂存于项目项目危险废物仓库，定期交有资质单位进行处理。 ④废活性炭 本项目喷胶、烘干机喷粉固化产生的有机废气依托现有活性炭吸附脱附+催化燃烧工艺处理，为保证活性炭吸附活性，需定期更换活性炭，产生废活性炭。根据企业提供的废气设计方案，活性炭填装量约4t，平均2年需更换1次，平均产生废活性炭量约为2t/a，属危险废物（编号HW49，900-039-49），收集后暂存于项目项目危险废物仓库，定期交有资质单位进行处理。 （3）生活垃圾 扩建项目营运期新增员工30人，生活垃圾的产生量按照每人1.5kg/d计，则估算出本项目施工期产生的生活垃圾约为45kg/d，则新增产生量13.5t/a。集中收集后由环卫部门统一清运。 表4-16 项目固体废物产生及处置情况表 单位：t/a 固废分类; 固废名称; 固废代码; 产生量; 贮存方式; 处置（利用去向）. 一般固废; 金属边角料; 303-999-99; 500; 袋装; 外售综合利用. 危险废物; 废切削液; 900-006-09; 0.2; 袋装; 委托具有资质的危废单位接收处置. 废矿物油; 900-249-08; 0.25; 桶装. 废胶桶; 900-041-49; 0.95; /. 废活性炭; 900-039-49; 2.0; 袋装. 生活垃圾; 生活垃圾; /; 13.5; 垃圾桶; 环卫部门定期清运. （4）环境管理要求 一般固体废物：项目产生的一般固体废物包括切金属边角料，收集后外售物资回收部门。本项目一般固废仓库依托现有，企业建设有20m2一般固废仓库，可满足日常一般固废暂存。 危险废物：危废暂存依托现有项目危废仓库，危废仓库面积20m2。本项目产生的危险废物包括废切削液、废矿物油、废胶桶和废活性炭，按照废物特性采用专门的容器分类收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位接收处置。本项目产生危险废物包括废切削液、废矿物油、废胶桶和废活性炭，产生量不大，现有20m2危废仓库可满足本项目的危废暂存需求。 建设单位应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的要求建设危废暂存间，危险废物暂存间污染防治措施应包括： ①做好“四防”：危废暂存间需做到防风、防雨、防晒，同时进行地面防渗处理。 ②分类放置：危险废物贮存要求严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求执行，本项目需根据危险废物成分，将其用符合国家标准的专门容器分类盛装，容器必须完好无损，材质应与危险废物相容，设立危险废物标志。 ③贮存周期：贮存期限不得超过国家规定，不允许在厂区内长期堆存，要定期运出，运输方式可采用汽车运输，在运输过程中要加强运输管理，运输人与交接人应填写交接单，严禁在途中抛洒。 ④建设单位在关于危废暂存、交付危险废物（包括含有或直接沾染危险废物的包装物、容器用于原始用途）应着重做好以下几项工作：a.做好日常台账工作，例如危废出入库记录、供应商回收记录等；b.与供应商签订合同时，要在合同中明确标明含有或直接沾染危险废物原包装物、容器的归属及责任主体。 5、土壤、地下水环境影响和保护措施 （1）土壤、地下水污染途径 本项目建设有完整的“雨污分流、清污分流”排水系统，雨水经厂区雨水管网收集后接管市政雨水管网，生活污水经隔油池、化粪池处理后，接管市政污水管网，后排入城东污水处理厂深度处理。 本项目可能造成土壤和地下水污染的为矿物油、切削液泄漏，通过地面漫流或者垂直入渗的方式进入土壤和地下水中，导致土壤和地下水污染，速溶胶为黑色糊状，正常使用情况下不会渗入地下水及土壤，对其造成污染。 本项目在机加工区域及危废暂存仓库采取重点防渗措施，在危废仓库设置导流槽和收集池，以防切削液、矿物油外泄时进入外环境造成污染地下水和土壤造成污染。 （2）污染防治措施 ①源头控制措施 严格按照国家相关规范要求，对厂区内危废仓库等采取相应措施，以防止和降低污染物的“跑、冒、滴、漏”，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 ②分区防渗措施 针对可能对地下水、土壤造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中提出的根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，防渗技术要求进行划分。项目厂内不同区域实施分区防治，污染区划分为一般防渗区、重点防渗区、简单防渗区。 A、重点防渗区 重点污染防治区主要为危废库，防渗措施如下： 项目厂房采用10~15cm水泥硬化，表层涂环氧树脂环氧树脂，以达到防腐、防渗漏目的，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。 B、一般防渗区 主要包括生产厂房重点防渗区之外区域，采取15~20cm的水泥进行硬化。 C、简单防渗区 主要包括厂区道路、绿化区等不会对地下水造成污染的区域，一般地面硬化的方式进行防渗处理。 本项目土壤、地下水分区防渗措施见表4-17。 表4-17 土壤、地下水分区防渗措施一览表 污染区; 构筑物名称; 防腐防渗措施; 防渗技术要求. 简单 防渗区; 厂区道路、绿化区; 天然粘土层+一般地面硬化; 一般地面硬化. 一般 防渗区; 生产厂房重点防渗区之外区域; 15~20cm的水泥进行硬化; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照GB 16889执行. 重点 防渗区; 机加工区域、矿物油、切削液存放区、危废仓库; 厂房采用10~15cm水泥硬化，表层涂环氧树脂环氧树脂; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；或参照GB 18598执行. 在采取以上分区防渗措施后，可有效预防项目对地下水和土壤污染的发生。 7、环境风险分析 （1）环境风险潜势划分 建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ+级。 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表4-18确定环境风险潜势。 表4-18 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险 （2）危险物质数量与临界量的比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）（以下简称“导则”），计算项目涉及的危险物质厂内最大存在总量与导则附录B中对应临界量的比值Q，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn 式中：q1，q2，…，qn—每种危险化学品实际存在量，t； Q1，Q2，…，Qn—与各危险化学品相对应的临界量，t。 当Q﹤1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ；当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q﹤10；（2）10≤Q100；（3）Q≥100。 对照导则附录B，本项目润滑油及液压油厂区最大暂存量为1桶（0.17t/桶），危废仓库暂存废矿物油量为0.1吨，则Q值为： Q=0.17+0.2510=0.042 因此本项目涉及到的危险化学品存量远小于临界量Q<1，环境风险潜势为Ⅰ。 （3）环境风险评价等级划分 按照导则规定，风险评价等级划分见表4-19所示。 表4-19 建设项目环境风险评价等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. 通过标4-19判断本项目环境风险评价仅需作简单分析，具体见下表。 表4-20 建设项目环境风险简单分析内容一览表 建设项目名称; 新能源汽车电池壳体及车架组件建设项目. 建设地点; 芜湖市鸠江经济开发区方正路68号. 主要危险物质及分布; 液压油、润滑油存放在车间内，废矿物油暂存于危废仓库。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 污染大气环境：易燃物质燃烧引起更大火灾，燃烧废气造成大气环境污染。 污染地表水环境：发生火灾会产生大量的消防废水，消防废水或泄漏物料如不及时进行收集，可能通过雨水管网，进入厂界外环境，将对周边水体造成影响。 污染地下水环境：有毒有害物质在储存或厂内转移过程中由于操作不当、防渗材料破裂等原因将对地下水环境造成影响。对机加工区、危废仓库进行重点防渗处理，并设置液体收集槽，防治润滑油、废矿物油外泄，进入地下水及土壤。. 风险防范要求; 生产区域、道路进行硬化，做好一般性防渗；总图及建筑风险防范，建设火灾报警系统，加强生产管理。. 8、环保投资估算 本项目总投资11000万元，环保投资34万元，约占总投资0.31%。拟建项目环保投资估算一览表见下表： 表4-21 项目环保投资一览表 项目名称. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（建设数量、规模、处理能力等）; 环保投资（万元）; 处理效果、执行标准或拟达要求; 完成时间. 废气; 焊接废气（DA001）; 颗粒物; 布袋除尘器+15m高排气筒; 5; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2排放限值要求; 与建设项目主体工程同时设计、同时开工同时建成运行. 喷胶、烘干、喷粉固化废气（DA005）; 颗粒物; /; 0; 《工业炉窑大气污染物综合治理方案》（环大气[2019]15号）文. 二氧化硫; /; 0. 氮氧化物; 低氮燃烧器; 0. 非甲烷总烃; 活性炭吸附脱附+催化燃烧装置; 4; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中排放限值要求. 打磨废气; 颗粒物; 加强车间通风; 2. 喷粉废气; 颗粒物; 大旋风除尘回收装置; 10. 喷胶、烘干、喷粉固化废气; 非甲烷总烃; 加强车间通风; 2. 废水; 生活污水; pH、COD、SS、NH3-N、BOD5、动植物油; 隔油池、化粪池; 0; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准限值. 噪声; 各类设备; 噪声; 采用减振、消声、隔声等措施; 10; 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准. 固废; 生产 过程; 金属边角料; 收集后暂存一般固废仓库; 0; 外售综合利用. 废切削液; 暂存于危废仓库; 0; 委托有资质单位处理处置. 废矿物油. 废胶桶. 废活性炭. 办公生活; 生活垃圾; 垃圾桶若干; 1; 不造成二次污染. 合计; /; /; 34; /. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 焊接废气（DA001） | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中排放限值要求 |
|  | 喷胶、烘干、喷粉固化废气（DA005） | 颗粒物 | / | 《工业炉窑大气污染物综合治理方案》（环大气[2019]15号） |
|  |  | 二氧化硫 | / |  |
|  |  | 氮氧化物 | 低氮燃烧器 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 活性炭吸附脱附+催化燃烧装置 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中排放限值要求 |
|  | 打磨废气 | 颗粒物 | 加强车间通风 |  |
|  | 喷粉废气 | 颗粒物 | 大旋风除尘回收装置 |  |
|  | 喷胶、烘干、喷粉固化废气 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风 |  |
|  | 生活污水排口 DW001 | COD、氨氮、BOD5、SS、动植物油 | 隔油池、化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准限值 |
| 声环境 | 本项目主要噪声来源于生产设备运行及运输车辆进出噪声 | 噪声 | 设备减震、厂界隔声 距离衰减 | 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）中三类标准限值 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目固体废物主要分为：一般固废为金属边角料，危险废物包含废切削液、废矿物油、废胶桶和废活性炭，生活垃圾。其中金属边角料收集后外售处理；废切削液、废矿物油、废胶桶和废活性炭，按照废物特性采用专门的容器分类收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位接收处置；生活垃圾由厂区垃圾桶收集，环卫部门定期清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区地面、道路、食堂进行地面硬化，一般防渗，机加工区域、切削液、废矿物油及危废仓库做好重点防渗工作。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 生产区域、道路进行硬化，做好一般性防渗，机加工区域、切削液、废矿物油及危废仓库做好重点防渗工作；总图及建筑风险防范，建设火灾报警系统，加强生产管理。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理制度建设 营运期间的环境管理主要任务是管理、维护各项环保措施，确保其正常运 转和达标排放，充分发挥其作用，并做好环境监测工作，及时掌握各项环保设施的运行状况，环境影响动态，必要时采取适当的污染防治措施。 环境管理职责：项目设置专门的环境管理人员，负责检查、督促各项具体工作的落实情况，协调各部门的环境管理工作。 ①认真贯彻执行国家和安徽省的有关环境保护法律、法规和标准，协助协 调项目建设、运行活动与环境保护活动。 ②建立项目的污染源档案及相关台帐，并负责编制环境监测和环境质量报告。 ③监督环保公用设施的运行、维修，以确保其正常稳定运行；负责污染物排放口的规范管理；处理解决环境事故。 ④负责有关环境事务方面的对外联络，取得资料；并负责对公众的联络、解释、答复和协调有关涉及公众利益的活动及相应措施等。 2、排污口规范化设置 根据国家环保总局《关于开展排污口规范化整治试点工作的意见》、《关于加快排污口规范化整治试点工作的通知》和《安徽省污染源排放口规范化整治管理办法》精神，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，排污口要立标管理，设立国家标准规定的标志牌，根据排污口污染物的排放特点，设置提示性或警告性环境保护图形标志牌，一般污染源设置提示性标志牌；绘制企业排污口分布图，对治理设施安装运行监控装置、排污口的规范化要符合有关要求。 |  |  |  |

- 六、结论

一、总结论 芜湖元禧汽车科技有限公司新能源汽车电池壳体及车架组件建设项目项目符合国家产业政策、选址符合规划要求、项目建设符合“三线一单”要求，项目所在区域环境质量良好。项目在建设和营运过程中产生一定的污染物，经分析和评价，若采用科学管理与恰当的环保治理手段可控制环境污染，严格采取相关的污染防治措施，做到污染物达标排放。在全面落实本报告提出的各项环保措施的基础上，切实做到“三同时”，则从环保角度来看，该项目的建设是可行的。 二、建议及要求 （1）加强污染环保设施的运行与维护，确保各项污染物达标排放。 （2）加强危险废物的管理，杜绝跑冒滴漏，集中委托有资质的单位处置。 （3）建设单位应加强运营期的环境管理，做好环境管理的台账记录。 （4）项目的建设地点、性质、规模、生产工艺及污染防治设施发生重大变化的，应重新履行环保手续。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.101 | 0.19516 | / | 0.00052 | / | 0.19568 | +0.00052 |
|  | SO2 | — | 0.097 | / | 0.063 |  | 0.063 | +0.063 |
|  | NOX | 0.203 | 0.282 | / | 0.202 |  | 0.405 | +0.202 |
|  | VOCs | 0.106 | 1.243 | / | 0.033 | / | 0.139 | +0.033 |
| 废水 | 废水量 | 4140 | 5550 | / | 720 | / | 4860 | +720 |
|  | COD | 0.526 | 0.585 | / | 0.130 | / | 0.656 | +0.130 |
|  | NH3-N | 0.012 | 0.018 | / | 0.006 | / | 0.018 | +0.006 |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.068 | / | 0.068 | +0.068 |
|  | SS | / | / | / | 0.079 | / | 0.079 | +0.079 |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0.004 | / | 0.004 | +0.004 |
| 一般工业固废 | 钢材废边角料、金属屑 | 1459.808 | 1459.808 |  | 500 | / | 1959.808 | +500 |
| 危险 废物 | 废乳化液 | 0 | 2 |  | 0.2 | / | 0.2 | 0 |
|  | 废矿物油 | 0.4 | 0.4 |  | 0.25 | / | 0.65 | 0 |
|  | 磷化槽渣 | 1.52 | 2.895 |  | / | / | 1.52 | 0 |
|  | 废漆渣 | 1.052 | 1.296 |  | / | / | 1.052 | 0 |
|  | 废活性炭 | 2 | 2 |  | / | / | 2 | 0 |
|  | 含镍污泥 | 2.54 | 3.48 |  | / | / | 2.54 | 0 |
|  | 含油污泥 | 6.98 | 7 |  | / | / | 6.98 | 0 |
|  | 废试剂桶 | 0.02 | 0.02 |  | 0.95 | / | 0.97 | +0.95 |
|  | 废含油抹布及劳保用品 | 0.05 | 0.05 |  | / | / | 0.05 | 0 |
| 生活 垃圾 | 生活垃圾 | 9 | 9 |  | 13.5 | / | 22.5 | +13.5 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①，单位：t/a

预审意见： 公章 经办 签发 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办 签发 年 月 日

审批意见： 公章 经办 签发 年 月 日