建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：    家用空调、商用空调及核心零部件项目

建设单位（盖章）：江森自控日立空调（芜湖）有限公司

安徽海智博天环保科技有限公司

编制日期：2020年3月

建设项目基本情况

| 项目名称 | 家用空调、商用空调及核心零部件项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 江森自控日立空调（芜湖）有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陈重国 |  |  | 联系人 | 姚振军 |  |
| 通讯地址 | 安徽省芜湖经济技术开发区齐落山路2号 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 0553-5962882 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 241000 |
| 建设地点 | 芜湖经济技术开发区东区赤铸山路以北、清水河路以东 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 芜湖经济技术开发区管委会 |  |  | 批准文号 | 开备[2019]179号 |  |
| 建设性质 | 搬迁、扩建 |  |  | 行业类别 及代码 | C3852家用空气调节器制造C3464制冷、空调设备制造 |  |
| 占地面积 | 323114m2（485亩） |  |  | 绿化面积 | 35745m2（58亩） |  |
| 总投资(万元) | 162800 | 其中：环保投资(万) |  | 751 | 环保投资占总投资比例 | 0.46% |
| 评价经费(万) | / | 预期投产日期 |  | 2021年7月 |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目概况 江森自控日立空调（芜湖）有限公司成立于2001年8月，企业现址位于芜湖经济技术开发区齐落山路2号。公司专注于空调器为主的家电产品以及相关零部件的研发、生产、销售及售后服务。目前已形成年产家用空调器100万套的生产能力，产品出口日本、欧洲、澳大利亚、俄罗斯、美洲、南亚、中东、香港、台湾省等多个国家与地区。 江森自控日立空调（芜湖）有限公司作为JCH集团中最重要的生产基地之一，具有成本优势、运营能力强、政府支持力度大等特点。为了进一步扩大投资促进成果，推动经开区经济稳定高质量持续增长，江森自控日立空调（芜湖）有限公司决定扩大投资，完善产品线，增强市场竞争力，并对现有厂区进行整体搬迁。公司一期拟投资16.28亿元，建设“家用空调、商用空调及核心零部件项目”，新址位于芜湖经济技术开发区东区赤铸山路以北、清水河路以东地块，厂区总占地面积323114m2（485亩），总建筑面积22.9万m2，一期约11万m2，项目建成后预计年产400万台、套家用空调、商用空调及核心零部件，一期产能为年产269.1万台家用空调、商用空调。本次环评仅对其中一期项目进行评价，二期项目由于尚未进行规划设计，暂不进行评价，待二期项目建设内容确定后另行环评。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，本项目需编制环境影响评价文件。经查询《建设项目环境影响评价分类管理名录（环境保护部令第44号，2018年4月28日）》，本项目属于其中“二十七、电气机械和器材制造业—78电气机械及器材制造”中的“其他（仅组装的除外）”，应编制环境影响报告表。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于名录中的“三十三、电气机械和器材制造业38”中的第87号—家用电力器具制造385；搬迁前企业涉及通用工序“锅炉”、“表面处理”、“水处理”，且在《芜湖市2019年度重点排污单位名录》中，重点管理项目是水，因此搬迁前企业的排污许可管理类别属于“重点管理”；搬迁后，企业取消了表面处理工序，在新厂建设一座1t/h的燃气锅炉、一座处理能力为10m3/h的污水处理站，由于目前无法界定搬迁后企业是否仍属于重点排污单位，因此搬迁后企业的排污许可类别需根据建成后的实际情况判定。为此，江森自控日立空调（芜湖）有限公司委托安徽海智博天环保科技有限公司承担本项目环境影响报告表的编制工作。我单位接受委托后，在查阅相关资料和现场勘查的基础上编制了本环境影响报告。 2、建设内容 搬迁后，新厂址厂区总占地面积323114m2（485亩），总建筑面积22.9万m2，一期项目约11万m2，一期项目主要建设2栋生产厂房、3栋成品仓库及实验楼、餐厅等公辅工程。本次一期项目拟建成53条生产线，其中室外机生产线7条（家用空调4条、商用空调3条），室内机生产线6条（家用空调4条、商用空调2条），PCBA生产线贴片机生产线13条，HEX（热交换器）生产线17条，冲压生产线4条，注塑生产线4条。项目主要建设内容见下表。 表1-1 项目建设内容及公辅工程 类别; 建设名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 1#生产厂房; 设室外机生产线7条（家用空调4条、商用空调3条）、HEX（热交换器）生产线17条，冲压生产线4条，注塑生产线4条; 建筑面积49680m2，1F; 年产269.1万台家用空调、商用空调. 2#生产厂房; 设室内机生产线6条（家用空调4条、商用空调2条），PCBA生产线贴片机生产线13条; 建筑面积29991m2，1F；部分2F. 辅助工程; 办公实验楼; 主要用于办公及产品研发，东侧2F为办公区，西侧1F为实验区; 建筑面积7451.71m2. 食堂; 职工食堂; 建筑面积4370.86m2，1F. 贮运工程; 1#原料库; 室外机原料库，位于1#生产厂房内南侧; 建筑面积7240m2. 2#原料库; 室内机原料库，位于2#生产厂房内东南侧; 建筑面积3840m2. 化学品库; 用于贮存危险化学品，位于厂区北侧; 建筑面积558.18m2，1F. 1#成品仓库; 室外机成品仓库; 建筑面积10359.68m2，1F. 2#成品仓库; 室内机成品仓库; 建筑面积3433.8m2，1F. 3#成品仓库; 室内机成品仓库; 建筑面积6211.95m2，1F. 液氧储罐; 设一座15T液氧储罐，位于厂区北侧; 容积15T. 制冷剂储罐; 设2座30T制冷剂储罐，分别存放R410、R32制冷剂，位于厂区北侧; 2座，容积30T. 厂外运输; 原辅材料由供货单位提供车辆运至厂区; /. 产品委托社会运输力量承担或用户自行提取; /. 厂内运输; 叉车; /. 公用工程; 供水; 项目用水量48400m3/a; 园区供水管网供给. 排水; 项目废水量40000m3/a; 接管芜湖市城东污水处理厂. 供电; 年用电量2000万kWh/a; 园区供电电网供给. 供气; 年用天然气73万m3/a; 园区供气管网供给. 设空分装置生产氮气，年用氮气量100万m3/a; /. 供热; 设一座1t/h的燃气热水锅炉; 为电器品箱清洗提供热水. 环保工程; 废气; 波峰焊焊接废气：烟尘净化器+二级活性炭吸附+15m排气筒（3套）; 达标排放. 手工焊接废气：移动式烟尘净化器; 达标排放. 自动焊焊接废气：固定式烟尘净化器+15m排气筒（5套）; 达标排放. 回流焊及涂布废气：烟尘净化器+二级活性炭吸附+15m排气筒; 达标排放. 点胶、丝网印刷、网板清洗废气：二级活性炭吸附+15m排气筒; 达标排放. 锅炉废气：15m高排气筒排放; 达标排放. 注塑废气：集气罩收集+二级活性炭吸附+15m排气筒; 达标排放. 破碎粉尘：破碎机自带粉尘回收机及过滤器（2套）; 达标排放. 热交换器干燥废气：二次燃烧+15m排气筒（5套）; 达标排放. 热交换器干燥天然气燃烧废气：15m高排气筒 放（3根排气筒）; 达标排放. 锡焊渣回收废气：水+高温棉、阻燃过滤棉+活性炭+15m排气筒（设备自带）; 达标排放. 食堂油烟：油烟净化器+15m排气筒; 达标排放. 废水; 铜管清洗废水、铝管清洗废水、电气箱清洗废水经“调节+絮凝沉淀+破乳+气浮”处理后，再与焊接设备冷却排水、软水器废水一起经“综合调节+水解酸化+接触氧化+斜管沉淀+砂滤、碳滤”处理后接管，厂区污水处理站设计处理能力10m3/h; 达标排放. 生活污水经化粪池处理后接管; 达标排放. 噪声; 隔声、减振、消声措施; 达标排放. 固废; 一般固废暂存库：位于厂区北侧，面积350m2; 满足固废暂存要求，不产生二次污染. 危废暂存库，位于厂区东北侧，面积450m2. 生活垃 ：垃圾桶. 3、产品方案 搬迁前项目主要产品为家用空调，搬迁后项目主要产品为家用空调、商用空调及核心零部件，本次一期项目产品主要为家用空调和商用空调，暂不涉及核心零部件的生产。 搬迁前后项目产品方案见下表。 表1-2 搬迁项目产品方案一览表 搬迁前产品方案; 搬迁后产品方案（一期）; 变化情况 （万台/a）. 产品名称; 规格; 生产能力（万台/a）; 产品名称; 规格; 生产能力（万台/a）. 家用空调室内机; RAC; 100; 家用空调室内机; RAC; 135; +35. 家用空调室外机; RAC; 100; 家用空调室外机; RAC; 105; +5. 商用空调室内机; VRF; 22; +22. 商用空调室外机; GPAC; 6.6; +6.6. 商用空调室外机; VRF; 0.5; +0.5. 合计; 200; 合计; 269.1; +69.1. 4、原辅料消耗 原辅材料消耗见下表。 表1-3 项目原辅材料消耗 单位：t/a 序号; 名; 单位; 年用量; 存储量; 存储方式; 存储位置. 1; 塑料粒子; t/a; 500; 12.5; 箱装; 原料仓库. 2; 铁板; t/a; 4500; 112.5; 箱装; 原料仓库. 3; 塑料件; 万套/a; 120; 30; 箱装; 原料仓库. 4; 电机; 万套/a; 120; 30; 箱装; 原料仓库. 5; 发泡板; 万套/a; 120; 30; 箱装; 原料仓库. 6; 纸; t/a; 8000; 200; 箱装; 原料仓库. 7; 钣金件; 万套/a; 120; 30; 箱装; 原料仓库. 8; 基板; 万块/a; 350; 8.75; 箱装; 原料仓库. 9; 铝材（铝箔、铝管）; t/a; 4300; 87.5; 箱装; 原料仓库. 10; 铜管; t/a; 2500; 500; 箱装; 原料仓库. 11; 电子元件; 万套/a; 350; 8.75; 箱装; 原料仓库. 12; 氧气; t/a; 250; 12.5; 15T液氧储罐; 化学品仓库. 13; 天然气; 万m3/a; 8; /; 管道; /. 14; 氮气; 万m3/a; 100; /; 管道; 化学品仓库. 15; 氦气; m3/a; 2500; 12.5; 40L钢瓶; 化学品仓库. 16; R410制冷剂; t/a; 190; 30; 30T储罐; 化学品仓库. 17; R32制冷剂; t/a; 350; 30; 30T储罐; 化学品仓库. 18; 脱脂剂; t/a; 11.2; 0.28; 桶装; 化学品仓库. 19; 液压油; 桶/a; 12; 0.3; 桶装; 化学品仓库. 20; 挥发油; t/a; 170; 4.25; 桶装; 化学品仓库. 21; 铜焊条; t/a; 25; 0.625; 箱装; 原料仓库. 22; 焊锡丝; t/a; 7.2; 0.18; 箱装; 原料仓库. 23; 锡焊棒; t/a; 17; 0.425; 箱装; 原料仓库. 24; 铜焊环; t/a; 35.6; 0.9; 箱装; 原料仓库. 25; 焊膏; t/a; 0.74; 0.0; 桶装; 化学品仓库. 26; 助焊剂（异丙醇、松香、活化剂）; t/a; 4; 0.2; 桶装; 化学品仓库. 27; G-746散热膏; t/a; 0.32; 0.016; 桶装; 化学品仓库. 28; IPA清洗剂（异丙醇）; t/a; 10.5; 0.5; 桶装; 化学品仓库. 29; 硅胶KE-45; t/a; 4.3; 0.2; 桶装; 化学品仓库. 30; 硅胶KE-9456; t/a; 2.3; 0.12; 桶装; 化学品仓库. 31; 硅胶EA3000; t/a; 4.3; 0.2; 桶装; 化学品仓库. 32; 硅胶TN3405; t/a; 4.3; 0.2; 桶装; 化学品仓库. 33; 硅胶KE-9471; t/a; 0.7; 0.035; 桶装; 化学品仓库. 34; SMT用接着剂; t/a; 0.02; 0.002; 桶装; 化学品仓库. 35; 无水乙醇; t/a; 0.025; 0.005; 桶装; 化学品仓库. 36; 钢网清洗剂; t/a; 0.24; 0.02; 桶装; 化学品仓库. 37; 红胶清洗剂; t/a; 0.24; 0.02; 桶装; 化学品仓库. 38; 自来水; m3/a; 48400; /; /; /. 39; 电量; kwh/a; 2000万; /; /; /. 40; 天然气; 万m3/a; 73; /; /; /. 5、主要生产设备 搬迁项目主要利用现有项目的设备，新增、淘汰部分设备，搬迁后项目不再设置涂装线（涂装件均外购），增加商用空调室内机、室外机生产线。搬迁项目主要生产设备见下表。 表1-4 项目生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 搬迁前数量; 搬迁后数量; 变化情况. 一; 公用设备. 1; 螺杆空压机; 台; 9; 8; -1. 2; 活塞式空压机; 11KW*9; 台; 7; 9; +2. 3; 氮气发生机; 吸附式; 台; 1; 1; 0. 4; R410供应; 套; 1; 1; 0. 5; R32供应; 套; 1; 1; 0. 6; 液氧供应; 套; 1; 1; 0. 7; 天然气供应; 套; 1; 1; 0. 8; 氦气供应; 套; 1; 1; 0. 9; 工艺循环水冷却; 良机 金日; 套; 12; 2; -10. 10; 综合污水处理; 套; 1; 1; 0. 11; 涂装前处理污水处理; 套; 1; 0; -1. 12; 电力供应; 套; 1; 1; 0. 13; 锅炉; 2T; 台; 1; 0; -1. 14; 锅炉; 1T; 台; 0; 1; +1. 二; 热交换器生产线. 15; 冲压涨管生产线; OAK; 条; 11; 20; +9. 16; 热交干燥装置; IWA-170-8; 台; 3; 8; +5. 17; 热交焊接线; 条; 3; 8; +5. 三; 钣金线. 1; 油压机; YL27-315; 台; 7; 7; 0. 9; 冲床; JH21-200B JH21-16; 台; 27; 27; 0. 20; 电阻焊接机; DN-50KVA*5 DN- 00KVA*2; 台; 7; 7; 0. 21; 机械手; 套; 13; 13; 0. 四; 涂装线. 22; 前处理线; 节水式; 条; 1; 0; -1. 23; 干燥炉; 天然气热风; 台; 1; 0; -1. 24; 粉末涂装; 套; 2; 0; -2. 25; 固化炉; 天然气热风; 台; 1; 0; -1. 26; 纯水设备; RO反渗透; 台; 1; 0; -1. 27; 电气箱钣金清洗; 套; 1; 1; 0. 五; 电器品线. 28; 回流焊; FLW-KR860; 台; 6; 10; +4. 29; 点胶机; CPD-1000V; 台; 4; 10; +6. 30; 贴片机; CM212-M; 台; 11; 30; +19. 31; 插件机; RL132; 台; 9; 14; +5. 32; 波峰焊; TOM-VII350; 台; 5; 8; +3. 33; 手工焊; 台; 5; 8; +3. 34; 组装线; 台; 8; 12; +4. 35; 清洗机; 台; 1; 1; 0. 36; 焊渣回收机; SD800; 台; 1; 1; 0. 六; 注塑线. 37; 注塑机; MA8000 MA5300 MA4700; 台; 4; 4; 0. 38; 机械手; 台; 4; 4; 0. 39; 破碎机; 台; 1; 2; +1. 七; 家用空调室外机组装线. 40; 压缩机上线; 条; 3; 4; +1. 41; 循环焊接线; 条; 3; 4; +1. 42; 总装线; 条; 3; 4; +1. 43; 冷媒充注机; 套; 3; 4; +1. 44; 商用试验; 条; 3; 4; +1. 45; 验收检查线; 条; 3; 4; +1. 八; 家用空调热室内机组装线. 46; 循环焊接线; 条; 4; 4; 0. 47; 泄漏检查设备; 条; 4; 4; 0. 48; 商用试验; 条; 4; 4; 0. 49; 验收检查; 条; 4; 4; 0. 九; 商用空调室外机生产线（GPAC）. 50; 配管焊接线; 条; 0; 1; +1. 51; 热交换冲压线; 条; 0; 1; +1. 52; 热交换干燥设备; 条; 0; 1; +1. 53; 热交换检漏设备; 条; 0; 1; +1. 54; 总装焊接线; 条; 0; 1; +1. 十; 商用空调室外机生产线（VRF）. 55; 配管焊接线; 条; 0; 1; +1. 56; 热交换冲压线; 条; 0; 1; +1. 57; 热交换干燥设备; 条; 0; 1; +1. 58; 热交换检漏设备; 条; 0; 1; +1. 59; 总装焊接线; 条; 0; 1; +1. 十一; 商用空调内机生产线（VRF）. 60; 配管焊接线; 条; 0; 4; +4. 61; 热交换冲压线; 条; 0; 4; +4. 62; 热交换干燥设备; 条; 0; 4; +4. 63; 热交换检漏设备; 条; 0; 4; +4. 64; 总装焊接线; 条; 0; 4; +4. 6、公辅工程 （1）给排水 本项目年用水量48400m3/a，由园区供水管网供给。 项目废水排放量40000m3/a，生产废水经厂区污水处理站处理，生活污水经化粪池处理后接管芜湖市城东污水处理厂，经污水处理厂处理达标后最终排入青弋江。 （2）供电 项目年用电量为2000万kWh，由园区供电电网提供。 （3）供气 项目年用天然气73万m3/a，由园区天然气供气管网供给，主要用于锅炉、热交换器干燥、电气箱清洗后干燥使用。 项目设置空分装置生产氮气，年用氮气100万m3/a。 项目外购钢瓶氦气、液氧，氦气年用量2500m3/a，液氧年用量250t/a，厂区内设15T液氧储罐。 （4）供热 项目设置一座1T燃气热水锅炉，为电器箱清洗线提供热水。 （3）储运 储存：项目设室外机原料库、室内机原料库、化学品库、室外机成品库、室内机成品库1、室内机成品库2、1座15T液氧储罐、 2座制30T冷剂储罐。 运输：项目位于芜湖经济技术开发区东区，园区配套有完善的公路交通系统。原辅材料由供货单位提供车辆运至厂区，产品委托社会运输力量承担或用户自行提取；厂内运输主要靠企业自备叉车、人力推车等。 7、平面布置 项目建设地块为梯形，厂区设置2个出入口，车行、人行入口位于厂区东南侧，物流入口位于厂区西北侧。厂区内厂房自东向西依次布置压缩机厂房一（预留空地）、压缩机厂房二（预留空地）、1#空调厂房、2#空调厂房、3#空调厂房三（预留空地）；1#原料仓库位于空调厂房一内南侧部分，2#原料仓库位于空调厂房二内东南侧部分；1#成品仓库、2#成品仓库位于1#空调厂房的北侧，3#成品仓库位于2#空调厂房的北侧；实验楼、食堂位于厂区东南角；厂区西北侧布置污水处理站、消防水泵房、危废暂存库、一般固废暂存库、化学品库、制冷剂储罐、货车等待区、液氧储罐等。 平面布置合理性：项目厂区实行功能区划分，生产区、办公生活区、污染处理措施区分隔。办公实验楼、食堂位于厂区东南角，处于上风向；废水处理设施、危废和一般固废暂存场所位于厂区北侧，处于下风向，可最大限度的保护办公区和生产区的环境。项目生产车间内按照生产工艺物流走向设置生产线，生产线布置紧凑、合理，便于物料流通。综上所述，项目平面布置合理。 厂区平面布局见附图2，厂区雨污管网见图3。 8、劳动定员及生产制度 工作制度：年工作250天，实行两班制，每班8小时，年工作时间4000h。 职工人数：项目设职工3200人，其中管理人员400人，生产人员2800人。 9、产业政策分析 经查询《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类中“十九、轻工 20、采用新型制冷剂替代氟氯烃-22（HCFC-22或R22）的空调器开发、制造，采用新型发泡剂替代氟氯烃-141b（HCFC-141b）的家用电器生产，采用新型发泡剂替代氟氯烃-141b（HCFC-141b）的硬质聚氨酯泡沫的生产与应用。 经查询《外商投资产业指导目录》（2017年修订）及《鼓励外商投资产业目录》（2019年版），本项目不属于其中鼓励类、限制类和禁止类，属于允许类。 经查询《安徽省工业产业结构调整目录》（2007年本），本项目不属于其中鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类。 因此，本项目符合国家和地方产业政策要求。 10、选址合理性 项目选址位于芜湖经济技术开发区东区赤铸山路以北、清水河路以东地块，厂区西侧为清水河路，清水河路以西为芜湖德豪润达光电科技有限公司；厂区东侧为园区工业用地，目前为空地；厂区南侧为赤铸山路，赤铸山路以南为查家垛村（在拆迁）；厂区北侧为信智高新环保建材产业园。厂区周边环境概况见附图4。 根据《芜湖经济技术开发区东区总体规划》（2007-2020年），项目所在地为工业用地，厂址周围500m范围内无文物保护、饮用水源地等敏感环境保护目标，项目选址合理。芜湖经济技术开发区东区总体规划见附图5。 11、规划相符性 （1）与园区产业定位相符性 根据芜湖市经济技术开发区经济贸易发展局关于东区规划产业定位的复函，东区开发区重点发展绿色家电产业、电子信息产业、高端装备制造产业。 表1-5 芜湖经济技术开发区东区入区主导项目行业参考建议一览表 行业门类; 行业名称; 入区建议. 家电; 智能电视、智能空调、智能洗衣机、智能冰箱、可视电话、家庭网关、家庭安防等; 优先鼓励. 技术落后、能耗高、污染重的家电产品; 禁止发展. 电子信息; 光电子器件制造、电子元件及配件制造、计算机、通信和其他电子设备制造业等; 优先鼓励. 铅蓄电池、技术落后、能耗高、污染重的电子产品; 禁止发展. 装备制造业; 汽车零部件及配件制造、工程机械设备加工、大型机械设备制造、通用设备制造业、专用设备制造业、汽车制造业、铁路、船舶、航空 其他运输设备制造业等; 优先鼓励. 含电镀工序; 禁止发展. 其他; 商贸物流、金融服务、商务办 、科技研发、文化创意、动漫产业、休闲娱乐、现代物流业、旅游休闲等; 优先鼓励. 造纸、印染、制革、有色金属及化工等高污染行业及国家及地方禁止和限制发展的项目; 禁止发展. 备注：同时还需执行《长江经济带农产品主产区、城市化地区禁止、限制发展的产业名录》中列出的禁止、限制类项. 本项目产品属于为智能空调，属于绿色家电产业，为园区优先鼓励类项目，项目符合园区产业定位。 （2）与《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》（皖发[2018]21号）、《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施意见》（芜市发[2018]18号）相符性 表1-6 项目与“皖发[2018]21号”及“芜市发[2018]18号”文件相符性 序号; 内容; 要求; 项目情况; 相符性. 1; 严禁1公里范围内新建项目; 2018年7月起，长江干流及主要支流岸线1公里范围内，除必须实施的防洪护岸、河道治理、供水、航道整治、港口码头及疏运通道、道路及跨江桥隧、公共管理、国家重要基础设施等事关公共安全和公众利益建设项目，以及长江岸线规划确定的城市建设区非工业项目外，不得新批建设项目，不得布局新的工业园区。已批未开工的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的，全部依法依规停建搬迁; 本项目距离长江干流约14km，距离长江支流青弋江最近距离为4.5km，项目选址不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内; 相符. 2; 严控5公里范围内新建项目; 长江干流岸线5公里范围内，全面落实长江岸线功能定位要求，实施严格的化工项目市场准入制度，除提升安全、环保、节能水平，以及质量升级、结构调整的改技改项目外，严格控制新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。严禁新建布局重化工园区。合规化工园区内，严禁新批环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业新建和技改化工项目; 项目不在长江干流5km范围内，且项目不属于化工项目; 相符. 3; 严管15公里范围内新建项目; 长江干流岸线15公里范围内，严把各类项目准入门槛，严格执行环境保护标准，把主要污染物和重点重金属排放总量控制目标作为新（改、扩）建项目环评审批的前置条件，禁止建设没有环境容量和减排总量项目。在岸线开发、河段利用、区域活动和产业发展等方面，全面执行国家长江经济带市场准入禁止限制目录。实施备案、环评、安评、能评等关联审批，为落实生态环保、安全生产、能源节约要求的，一律不得开工建设; 项目严格执行环境保护标准，项目不涉及重金属排放，主要污染物实行总量控制; 相符. 因此，本项目的建设符合《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》（皖发[2018]21号）、《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施意见》（芜市发[2018]18号）的要求，项目选址合理。 12、项目“三线一单”相符性 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加强推进改善环境质量。判定本项目与“三线一单”相符性如下表。 表1-7 项目与“三线一单”相符性 序号; 内容; 要求; 项目情况; 相符性. 1; 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件; 本项目位于芜湖经济技术开发区东区，用地为工业用地；根据安徽省生态保护红线、芜湖市生态保护红线，项目不在生态红线范围内; 相符. 2; 环境质量底线; 环境质量现状超标地区以及未达到环境质量目标考核要求的地区的新项目将受到限制；对环境质量现状达标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件; 项目周围大气、地表水、声环境质量均可满足相关质量标准要求，项目区环境质量现状良好；项目所采取污染防治措施合理可行，各污染物达标排放，不会造成环境质量超标; 相符. 3; 资源利 上线; 依据有关资源利用上线要求，即各地区能源、水、土地等资源消耗是不得突破的“天花板”; 项目不规划增加其他用地，根据规划项目用地为工业用地; 相符. 4; 环境准入负面清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线等以清单形式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发展负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用; 本项目为C3464制冷、空调设备制造，项目不在芜湖市企业投资项目负面清单（2014年本）；本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类，属于《外商投资产业指导目录》（2017年修订）、《安徽省工业产业结构调整目录（2007年本）》中允许类，项目符合国家和地方产业政策; 相符. 项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”相关要求。 13、环保投资 项目的总投资162800万，其中环保投资约751万，占总投资的0.46%。环保投资主要用于废气、废水、固废、噪声治理措施的建设，详见下表。 表1-8 项目环保设施投资一览表 名称; 环保设施名称; 环保投资（万元）; 进度. 废气; 手工焊接废气; 烟尘净化器; 120; 与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运营. 自动焊接废气; 烟尘净化器+15m排气筒（5套）; 125. 波峰焊废气; 烟尘净化器+二级活性炭吸附+15m排气筒（3套）; 155. 回流焊及涂布废气; 烟尘净化器+二级活性炭吸附+15m排气筒; 60. 锅炉废气; 15m排气筒直排; 5. 注塑废气; 二级活性炭吸附+15m排气筒; 25. 破碎粉尘; 设备自带粉尘回收机及过滤器（2套）; /. 热交换器干燥废气; 二次燃烧设备+15m排气筒（5套）; 32. 热交换器干燥天然气燃烧废气; 15m排气筒直排（3根）; 15. 电气箱钣金线清洗干燥天然气燃烧废气; 15m排气筒直排; 5. 点胶、丝网印刷、网板清洗废气; 二级活性炭吸附+15m排气筒; 40. 锡焊料回收废气; 水+高温棉、阻燃过滤棉+活性炭+15m排气筒（设备自带）; /. 食堂油烟; 油烟净化器+15m排气筒; 20. 废水; 生产废水; 厂区污水处理站，设计处理能力10m3/h; 80. 生活污水; 化粪池; 10. 固; 一般固废; 一般固废暂存库; 10. 危险废物; 危险废物暂储库; 29. 噪声; 噪声; 减振、隔声措施; 20. 合计; /; 751; /. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、现有项目环保手续履行情况 2001年，日立家用电器（芜湖）有限公司在芜湖经济技术开发区齐落山路2号建设“日立家电生产线空调器生产项目”，其生产规模为年产分离式空调器30万台，该项目于2001年11月7日取得芜湖市环境保护局的环评批复意见，并于2003年12月2日取得了芜湖市环境保护局的验收意见（环验[2003]007号）。 2007年，企业建设“空调器生产线扩建项目”，在现有第一车间的生产设施基础上扩建4条室内机生产线、1条室外机生产线，并建设成品仓库和部品仓库拱廊，该项目实施后空调器生产能力增加年产75万台，该项目于2007年7月6日取得了芜湖市环境保护局的环评批复意见（开整环评[2007]42号文），并于2014年5月8日取得了芜湖市环境保护局的验收意见（环验[2014]31号）。 2008年，企业建设“钣金内作化项目”，该项目主要进行顶盖板及底盘的加工，该项目于2008年9月16日取得了芜湖市环境保护局的环评批复意见，并于2009年5月4日取得了芜湖市环境保护局的验收意见（环验[2009]24号）。 2013年，企业建设“空调器集中优化生产项目”，空调器整体产能不变，只是将原由外单位代加工的空调配件，如塑料面板、风叶等改为企业自行生产，年产各类空调配件90万只。该项目于2013年1月5日取得了芜湖市环境保护局的环评批复意见。后芜湖市环境检查支队在对项目现场检查过程中，发现生产设备与原环评报告不符，在征得环保主管部门同意后，2013年11月，对该项目进行了环境影响补充报告，并取得芜湖市环境保护局的环评复函（环函[2013]162号）。该项目于2014年5月8日取得了芜湖市环境保护局的验收意见（环验[2014]32号）。 2014年，企业委托有资质单位编制“日立家用电器（芜湖）有限公司日立家用电器生产项目环境影响补充报告”，对热交换器干燥装置加热过程中产生的油雾的处理工艺技术改造进行补充评价，该项目于2014年12月27日取得了芜湖市环境保护局的环评复函（环函[2014]259号），并于2016年4月8日取得了芜湖市环境保护局的验收意见（环验[2016]69号）。 2017年，企业建设“空调器生产技改扩建项目”，经技改扩建后，工厂的产能由原先的75万套/年提升至100万套/年，该项目于2017年6月5日取得芜湖市环境保护局的环评批复意见（环内审[2017]183号），并于2017年11月1日通过了企业自主验收。 2019年11月7日，企业取得了排污许可证（证书编号：91340200730030455T001U），排污许可证管理类别为“简化管理”。 2、现有项目产品方案 现有项目产品方案见下表。 表1-9 现有项目产品方案一览表 序号; 产品; 规格; 生产能力（万套/a）; 年运行时数. 1; 家用空调器; RAC; 100; 4000h. 注：每套家用空调器包含室内机、室外机各一台。 3、现有项目劳动定员及生产制度 现有项目设有职工1825人；全年工作250天，其中总装线为白班生产，其余生产线均为两班制，每班8小时，年工作时间4000h。 4、现有项目原辅材料消耗 表1-10 现有项目原辅材料消耗 单位：t/a 序号; 名称; 单位; 年用量. 1; 塑料粒子; t/a; 500. 2; 铁板; t/a; 4500. 3; 塑料件; 万套/a; 100. 4; 电机; 万套/a; 100. 5; 发泡板; 万套/a; 100. 6; 纸; t/a; 5000. 7; 钣金件; 万套/a; 100. 8; 基板; 万块/a; 250. 9; 铝材（铝箔、铝管）; t/a; 3550. 10; 铜管; t/a; 1880. 11; 电子元件; 万套/a; 250. 12; 氧气; t/a; 180. 13; 天然气; 万m3/a; 140. 14; 氮气; 万m3/a; 70. 15; 氦气; m3/a; 2000. 16; R410制冷剂; t/a; 169. 17; R32制冷剂; t/a; 310. 18; 粉末涂; t/a; 130. 19; 脱脂剂; t/a; 11.2. 20; 磷化剂; t/a; 14.7. 21; 液压油; 桶/a; 18. 22; 挥发油; 桶/a; 136. 23; 焊锡料; t/a; 7. 24; 铜焊条; t/a; 18. 25; 铜焊环; t/a; 26. 6; IPA清洗剂; t/a; 8. 27; 硅胶; t/a; 5. 28; 无水乙醇; t/a; 0.018. 5、现有项目生产设备 现有项目主要生产设备见表1-4。 6、现有项目工程分析 现有项目室内机总装生产线、室外机总装生产线、蒸发器、冷凝器生产线、钣金自动化生产线、注塑生产线、电器部品生产线、配管焊接生产线的生产工艺在搬迁前后无变化，工艺流程及产污节点详见搬迁后项目工程分析部分。 现有项目设有钣金件涂装线，搬迁后钣金件涂装线取消。以下对现有项目钣金件涂装线的工艺流程作详细说明： 图1-1 现有项目钣金件涂装线工艺流程及产污节点图 工艺流程： （1）预脱脂、主脱脂：使用武林脱脂剂对工件进行脱脂，pH11~13，预脱脂、主脱脂时间分别为1min、2min，温度均控制在45~50℃，采用蒸汽锅炉加热的方式。在处理过程中需要定期打捞液面油污。预脱脂、主脱脂槽液每3个月更换一次，更换的废液排入厂区污水处理站处理。 （2）水洗（二道）：工件完成脱脂后进行二道逆流水洗，采用水浸方式清洗，水洗温度为常温，时间控制为36s。产生的清洗废水排入厂区污水处理站。 （3）表调：采用浸洗的方式对工件表面进行表调，槽液pH为6~8，常温。表调可以使工件表面改变微观状态，促进磷化过程形成细小、均匀、致密的磷化膜。表调槽液定期更换，排入厂区污水处理站。 （4）磷化：采用浸渍的方式在磷化槽内进行磷化，温度为45~50℃，pH为4~6、时间控制在120s，磷化槽的槽液一年更换一次，定期更换的槽液先经车间污水预处理设施处理后，再排入厂区污水处理站处理。产生的槽渣为危废。 （5）水洗（三道）：工件完成磷化后，需进行三道逆流水洗。水洗温度为常温，时间控制在54s，第一道水洗槽液每10天更换一次，第二道水洗槽液每两天更换一次，第三道水洗槽液每天更换一次，产生的清洗废水先经车间预处理设施处理后，再排入厂区污水处理站处理。 （6）纯水洗：使用纯水进行最后一道清洗，以彻底清洁工件表面的残留物，持续时间30s。产生的清洗废水排入厂区污水处理站处理。 （7）烘干：工件人工挂至链条输送机上，通过热风炉（以天然气为燃料）烘干。 （8）喷粉：静电喷粉采用树脂材料粉末，经静电喷涂吸附在工件表面，再经高温（约200℃）固化烘烤后，使之在工件表面形成一层保护层。喷粉在半封闭的喷粉室内进行，喷粉室由喷枪、房体、自动回收系统和供粉系统组成。未吸附的塑粉通过风机吸入自动回收系统，采用滤筒过滤装置将粉末收集后送回供粉系统循环使用，未被收集的粉尘通过排气筒排放。 （9）固化：经过表面喷粉涂装的工件送入烘箱加热，使树脂塑粉在180~220℃的温度下熔融、流平、固化，形成保护膜。固化烘箱以天然气为能源，固化过程产生的有机废气引至固化炉燃烧室内燃烧处理后排放。 （10）部件组装：讲上述固化后的工件与其他部件一起，按照产品要求进行人工组装。 7、现有项目产污环节 现有项目主要产污环节有： 废水：涂装前处理废水、钣金部件清洗废水、蒸发器和冷凝器的星系废水、车间清洗废水、锅炉清下水、生活污水和循环冷却水排水。 废气：喷粉粉末、烘干有机废气、天然气燃烧废气、注塑有机废气、注塑废料破碎粉尘、焊接烟尘、锅炉废气、食堂油烟等。 固废：喷粉废纸芯、金属边角料、污水处理站污泥、电子基板边角料、废电路板、废矿物油、涂装过滤器、沾染化学品的容器、前处理槽渣、废灯管、废蓄电池、废活性炭、生活垃圾等。 噪声：设备运行噪声。 8、现有项目污染源达标排放情况 江森自控日立空调（芜湖）有限公司于2018年12月委托安徽威正测试技术有限公司对厂区内废气、废水、噪声污染源进行例行监测（报告编号2018120401401H）。本次评价引用此次例行监测数据，对现有项目污染源达标排放情况进行评价。 （1）废气 根据例行监测报告，现有项目有组织废气达标排放情况见下表。 表1-11 现有项目废气有组织监测结果一览表 监测项目; 污染物; 监测频次; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 是否达标. 电气品1#排放口; 颗粒物; 第一次; ＜20（8.1）; 2.32×10-2; 达标. 第二次; ＜20（7.7）; 2.63×10-2. 第三次; ＜20（8.1）; 2.67×10-2. 非甲烷总烃; 第一次; 37.7; 0.108; 达标. 第二次; 38.6; 0.117. 第三次; 38.5; 0.126. 电气品2#排放口; 颗粒物; 第一次; ＜20（7.3）; 2.29×10-2; 达标. 第二次; ＜20（8.3）; 2.55×10-2. 第三次; ＜20（8.3; 2.43×10-2. 非甲烷总烃; 第一次; 38.9; 0.123; 达标. 第二次; 38.9; 0.120. 第三次; 38.5; 0.126. 电气品3#排放口; 颗粒物; 第一次; ＜20（8.6）; 2.44×10-2; 达标. 第二次; ＜20（7.4）; 2.00×10-2. 第三次; ＜20（7.9）; 2.31×10-2. 非甲烷总烃; 第一次; 40.0; 0.114; 达标. 第二次; 40.2; 0.108. 第三次; 38.4; 0.113. 电气品4#排放口; 颗粒物; 第一次; ＜20（10.6）; 2.97×10-2; 达标. 第二次; ＜20（11.7）; 3.47×10-2. 第三次; ＜20（10.1）; 2.79×10-2. 非甲烷总烃; 第一次; 38.0; 0.107; 达标. 第二次; 38.7; 0.115. 第三次; 38.9; 0.108. 电气品5#排放口; 颗粒物; 第一次; ＜20（11.1）; 3.16×10-2; 达标. 第二次; ＜20（8.6）; 2.63×10-2. 第三次; ＜20（11.2）; 3.59×10-2. 非甲烷总烃; 第一次; 38.6; 0.120; 达标. 第二次; 39.1; 0.120. 第三次; 38.9; 0.125. 电气品6#排放口; 颗粒物; 第一次; ＜20（10.2）; 3.38×10-2; 达标. 第二次; ＜20（9.5）; 3.00×10-2. 第三次; ＜20（9.8）; 3.01×10-2. 非甲烷总烃; 第一次; 40.1; 0.133; 达标. 第二次; 40.1; 0.126. 第三次; 40.1; 0.123. 电气品7#排放口; 颗粒物; 第一次; ＜20（9.5）; 2.80×10-2; 达标. 第二次; ＜20（11.5）; 3.54×10-2. 第三次; ＜20（10.7）; 3.40×10-2. 非甲烷总烃; 第一次; 37.8; 0.111; 达标. 第二次; 37.9; 0.117. 第三次; 37.7; 0.120. 电气品8#排放口; 颗粒物; 第一次; ＜20（10.5）; 3.24×10-2; 达标. 第二次; ＜20（9.5）; 2.83×10-2. 第三次; ＜20（10.2）; 3.17×10-2. 非甲烷总烃; 第一次; 39.5; 0.122; 达标. 第二次; 38.3; 0.114. 第三次; 39.2; 0.122. 电气品9#排放口; 颗粒物; 第一次; ＜20（12.0）; 3.93×10-2; 达标. 第二次; ＜20（12.4）; 4.00×10-2. 第三次; ＜20（10.8）; 3.36×10-2. 非甲烷总烃; 第一次; 40.3; 0.132; 达标. 第二次; 39.7; 0.128. 第三次; 40.2; 0.125. 电气品10#排放口; 颗粒物; 第一次; ＜20（9.1）; 2.90×10-2; 达标. 第二次; ＜20（10.7）; 3.51×10-2. 第三次; ＜20（10.0）; 3.19×10-2. 非甲烷总烃; 第一次; 38.4; 0.122; 达标. 第二次; 38.2; 0.126. 第三次; 37.7; 0.120. 电气品新1#排放口; 颗粒物; 第一次; ＜20（11.3）; 3.55×10-2; 达标. 第二次; ＜20（10.3）; 3.51×10-2. 第三次; ＜20（9.8）; 3.17×10-2. 非甲烷总烃; 第一次; 38.4; 0.121; 达标. 第二次; 39.3; 0.134. 第三次; 38.9; 0.125. 电气品新2#排放口; 颗粒物; 第一次; ＜20（9.6）; 3.01×10-2; 达标. 第二次; ＜20（11.2）; 3.59×10-2. 第三次; ＜20（10.9）; 3.32×10-2. 非甲烷总烃; 第一次; 40.0; 0.125; 达标. 第二次; 40.2; 0.128. 第三次; 39.9; 0.122. 电气品新3#排放口; 颗粒物; 第一次; ＜20（7.5）; 2.37×10-2; 达标. 第二次; ＜20（7.2）; 2.22×10-2. 第三次; ＜20（7.5）; 2.39×10-2. 非甲烷总烃; 第一次; 38.0; 0.120; 达标. 第二次; 37.9; 0.116. 第三次; 38.3; 0.122. 电气品新4#排放口; 颗粒物; 第一次; ＜20（7.1）; 2.36×10-2; 达标. 第二次; ＜20（7.1）; 2.15×10-2. 第三次; ＜20（7.4）; 2.28×10-2. 非甲烷总烃; 第一次; 39.3; 0.131; 达标. 第二次; 38.7; 0.117. 第三次; 39.5; 0.122. 电气品新5#排放口; 颗粒物; 第一次; ＜20（7.5）; 2.35×10-2; 达标. 第二次; ＜20（7.2）; 2.18×10-2. 第三次; ＜20（7.4）; 2.30×10-2. 非甲烷总烃; 第一次; 39.9; 0.126; 达标. 第二次; 40.2; 0.122. 第三次; 39.9; 0.124. 回流焊废气排气口; 颗粒物; 第一次; ＜20（7.6）; 0.0812; 达标. 第二次; ＜20（8.3）; 0.0934. 第三次; ＜20（7.8）; 0.0846. 非甲烷总烃; 第一次; 38.7; 0.413; 达标. 第二次; 33.7; 0.378. 第三次; 38.7; 0.419. 喷涂废气排气筒; 颗粒物; 第一次; ＜20（11.3）; 0.0346; 达标. 第二次; ＜20（10.6）; 0.0340. 第三次; ＜20（11.5）; 0.0377. 涂装干燥炉废气排气筒; 颗粒物; 第一次; ＜20（7.4）; 0.0325; 达标. 第二次; ＜20（5.2）; 0.0225. 第三次; ＜20（6.3）; 0.0270. SO2; 第一次; 4; 1.75×10-2; 达标. 第二次; 5; 2.21×10-2. 第三次; 5; 2.26×10-2. NOx; 第一次; 16; 7.00×10-2; 达标. 第二次; 17; 7.17×10-2. 第三次; 16; 6.77×10-2. 1#热交烘干炉排气筒; 颗粒物; 第一次; ＜20（6.5）; 4.14×10-3; 达标. 第二次; ＜20（5.5）; 3.26×10-3. 第三次; ＜20（6.4）; 4.02×10-3. SO2; 第一次; 4; 2.51×10-3; 达标. 第二次; 5; 3.19×10-3. 第三次; 4; 2.42×10-3. NOx; 第一次; 16; 1.00×10-2; 达标. 第二次; 20; 1.20×10-2. 第三次; 17; 1.05×10-2. 2#热交烘干炉排气筒; 颗粒物; 第一次; ＜20（5.9）; 3.74×10-3; 达标. 第二次; ＜20（6.4）; 4.20×10-3. 第三次; ＜20（7.6）; 4.80×10-3. SO2; 第一次; 5; 3.32×10-3; 达标. 第二次; 4; 2.60×10-3. 第三次; 5; 3.34×10-3. NOx; 第一次; 16; 9.95×10-3; 达标. 第二次; 16; 1.04×10-2. 第三次; 19; 1.17×10-2. 3#热交烘干炉排气筒; 颗粒物; 第一次; ＜20（6.5）; 4.00×10-3; 达标. 第二次; ＜20（8.5）; 4.93×10-3. 第三次; ＜20（9.9）; 6.10×10-3. SO2; 第一次; 5; 3.18×10-3; 达标. 第二次; 4; 2.33×10-3. 第三次; 5; 2.42×10-3. NOx; 第一次; 18; 1.11×10-2; 达标. 第二次; 15; 8.54×10-3. 第三次; 17; 1.05×10-2. 室内机自动焊排气筒; 颗粒物; 第一次; ＜20（14.3）; 3.62×10-2; 达标. 第二次; ＜20（11.7）; 2.84×10-2. 第三次; ＜20（12.8）; 3.18×10-2. 天然气锅炉排气筒; 颗粒物; 第一次; ＜20（5.0）; 7.78×10-3; 达标. 第二次; ＜20（6.5）; 1.04×10-2. 第三次; ＜20（7.4; 1.17×10-2. SO2; 第一次; 4; 6.32×10-3; 达标. 第二次; 5; 8.34×10-3. 第三次; 5; 8.21×10-3. NOx; 第一次; 17; 2.74×10-2; 达标. 第二次; 18; 2.92×10-2. 第三次; 16; 2.46×10-2. 1#VOCs排气筒; 非甲烷总烃; 第一次; 8.92; 5.01×10-2; 达标. 第二次; 8.76; 5.01×10-2. 第三次; 8.73; 4.76×10-2. 2#VOCs排气筒; 非甲烷总烃; 第一次; 8.72; 5.08×10-2; 达标. 第二次; 8.72; 4.89×10-2. 第三次; 8.80; 4.95×10-2. 3#VOCs排气筒; 非甲烷总烃; 第一次; 8.58; 4.86×10-2; 达标. 第二次; 8.64; 4.71×10-2. 第三次; 8.77; 4.72×10-2. 食堂油烟排气筒; 油烟; 第一次; 0.71; 7.41×10-3; 达标. 第二次; 0.79; 8.41×10-3. 第三次; 0.68; 6.91×10-3. 第四次; 0.74; 7.79×10-3. 第五次; 0.65; 6.75×10-3. 根据监测数据，现有项目有组织废气均可达标排放。 （2）废水 根据例行监测报告，现有项目废水达标排放情况见下表。 表1-12 现有项目废水监测结果一览表 单位：mg/m3 采样位置; 监测项目; 监测结果; 执行标准; 是否达标. 1; 2; 3; 4. 污水处理站出口; PH（无量纲; 7.23; 7.26; 7.33; 7.30; 6~9; 达标. SS; 194; 206; 211; 220; 400. COD; 166; 169; 175; 180; 500. 氨氮; 4.95; 5.02; 5.41; 5.38; ——. 磷酸盐; 0.71; 0.74; 0.81; 0.90; ——. 总锌; 0.02; 0.03; 0.02; ＜0.02; 5.0. 石油类; 0.10; 0.09; 0.12; 0.10; 20. 车间排口; 总镍; ＜0.005; ＜0.005; ＜0.005; ＜0.005; 1.0; 达标. 根据监测数据，现有项目废水可达标排放。 （3）噪声 根据例行监测报告，现有项目厂界噪声达标排放情况见下表 表1-13 现有项目厂界噪声监测结果一览表 单位：dB（A） 测点编号; 测点位; 监 结果; 标准值; 是否达标. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 厂界东侧1米; 56.4; 46.2; 65; 55; 达标. N2; 厂界南侧1米; 57.2; 47.1. N3; 厂界西侧1米; 56.1; 45.6. N4; 厂界北侧1米; 55.4; 44.5. 根据监测数据，现有项目厂界噪声可达标排放。 综上所述，现有项目废气、废水、噪声污染源均可达标排放。 9、现有项目污染源强 根据现有项目环评报告、例行监测报告，项目污染源强见下表。 表1-14 现有项目污染源强统计一览表 单位：t/a 种类; 污染物名称; 环评报告污染源强统计; 例行监测源强统计. 产生量; 削减量; 排放（接管）量; 排放量. 废气; 有组织; 粉尘; 38.4; 38.376; 0.024; 2.771. SO2; 0.099; 0; 0.099; 0.163. NOx; 2.54; 0; 2.54; 0.543. 非甲烷总烃; 5.143; 4.503; 0.64; 9.794. 无组织; 粉尘; 0.025; 0; 0.025; /. 非甲烷总烃; 0.547; 0; 0.547; /. 废水; 废水量; 61855; 0; 61855; 61855. COD; 36.456; 22.97; 13.486; 10.670. SS; 16.96; 9.711; 7.249; 12.850. 石油类; 0.76; 0.634; 0.126; 0.006. 氨氮; 0.73; 0; 0.73; 0.321. 磷酸盐; 0.38; 0.126; 0.254; 0.049. 总镍; 0.254; 0.242; 0.012; 3.1×10-4. 总锌; 0.101; 0.05; 0.051; 0.001. 总锰; 0.076; 0.025; 0.051; /. 固废; 废粉末、废粉末原料袋及纸盒; 1.584; 1.584; 0; 0. 除尘器收集粉尘; 37.04; 37.04; 0; 0. 金属边角料; 556.9; 556.9; 0; 0. 不合格注塑件; 1.6; 1.6; 0; 0. 污水处理站污泥; 19.93; 19.93; 0; 0. 槽渣; 6.5; 6.5; 0; 0. 废油（切削油、液压油）; 8.477; 8.477; 0; 0. 电子基板边角料; 10; 10; 0; 0. 废活性炭; 15.07; 15.07; 0; 0. 废弃滤芯; 1个; 1个; 0; 0. 涂装过滤器; 1.25; 1.25; 0; 0. 化学品容器、废灯管等; 5.5; 5.5; 0; 0. 生活垃圾; 456.25; 456.25; 0; 0. 10、现有项目污染防治措施 现有项目污染治理措施见下表。 表1-15 现有项目污染治理措施 类别; 污染源; 污染治理措施; 执行标准. 废气; 锅炉天然气燃烧废气; 15m排气筒直排; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中特别排放限值. 破碎粉尘; 旋风除尘器处理后不外排; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放监控浓度限值. 注塑废气; 车间通排风，无组织排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中非甲烷总烃限值. 喷粉粉尘; 粉末回收系统：高效旋风分离器+电控低压脉冲纸芯过滤; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放监控浓度限值. 固化废气、固化炉天然气燃烧废气; 固化废气引至天固化炉燃烧室中燃烧，固化炉废气经15m排气筒排放; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中二级标准. 热交换器干燥装置油烟处理废气; 2台静电式（EF）油雾净化 +15m排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中非甲烷总烃限值. 焊接烟尘; 集气罩收集+15m排气筒; 《大气污染物综合 放标准》（G 16297-1996）中颗粒物限值. 点胶、丝网印刷; 车间通排风，无组织排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中非甲烷总烃限值. 网板清洗; 集气罩收集+15m排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中非甲烷总烃限值. 废水; 含镍废水; 车间沉淀预处理设施处理后，进入厂区综合污水处理站; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表1第一类污染物最高允许排放浓度限值. 其他生产废水、生活污水; 厂区综合污水处理站，采取“气浮+曝气+二级生物接触氧化+沉淀”的处理工艺; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中三级排放标准. 固废; 一般固废; 一般固废暂存处; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订）中有关要求. 危险废物; 危险废物暂存处; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）中有关要求. 噪声; 生产设备噪声; 隔声、减振、消声等措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 11、现有项目环保手续落实情况 2017年6月5日，《空调器生产技改扩建项目环境影响报告表》经芜湖市环境保护局审批取得批复意见，并于2017年11月1日通过了企业自主验收。现有项目环评批复意见要求及落实情况见下表。 表1-16 现有项目环评批复、验收意见要求落实情况 序号; 环评批复要求; 落实情况. 1; 加强废气治理工作，进一步强化针对喷粉粉尘、固化废气、破碎粉尘、注塑废气和天然气燃烧废气的各项治理工作，落实好技改产能增量的治污能力，确保各项污染物稳定达标排放。锅炉烟气外排需满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中相关燃气标准限值；固化燃烧废气中烟尘和二氧化硫参照执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2和表4中二级标准，氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源表2中标准限值；喷粉含尘废气、破碎粉尘、注塑废气外排执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值要求。所有排气筒高度应符合环保要求。根据《报告表》结论，本项目设置卫生防护距离50米，建设单位应积极与当地相关政府部门建立良好联系，明确卫生防护距离内不得兴建集中住宅区、学校、医院等环境敏感目标。; 已落实。 已落实各项废气污染治理措施，根据验收监测报告，各类废气均可达标排放。 项目排气筒设置满足环保要求；项目卫生防防护距离内无集中住宅区、学校、医院等环境敏感目标。. 2; 强化污水污染防治，落实雨污分流制度。加强废水处理设施维护保养，进一步优化污水处理工艺，细化防腐防渗措施，确保经处理后的污水外排首先满足区域内污水接管要求前提下，并达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，通过园区污水管网全部纳入区域内污水处理厂集中处理。; 已落实。 项目厂区实施雨污分流，废 处理设施运行正常，污水排放可满足标准要求。. 3; 优化厂区总图布局，选用低噪设备。对各类产噪设备应采取隔声、消声、减振措施降低噪声，噪声外排执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类限值；施工期噪声外排执行《建筑施工厂界噪声限值》（GB12523-2011）中有关规定。; 已落实。 企业通过优化厂区总图布置、选用低噪声设备，采取隔声、减振、消声等措施降低噪声源影响，噪声外排可满足标准要求。. 4; 生产过程中产生的废包装材料等一般固废，应分类收集，落实回收利用途径，属危险废物的，建设单位必须委托有相应资质的单位按照国家有关规定妥善处理处置，公司内临时贮存设施建设需符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中有关规定。; 已落实。 项目各类固废均得到合理有效的处理、处置。企业内的固废暂存设施的建设满足标准要求。. 5; 规范排污口标准化建设，污染物排放总量应控制在我局核定的范围内，不得超标超限排污。禁止使用国家淘汰的生产工艺装备，严禁擅自在厂区内从事电镀、电泳、喷漆等工艺生产活动。; 已落实。 项目已实施排污口标准化建设。已落实排污总量。企业未使用国家淘汰的生产工艺装备，未 从事电镀、电泳、喷漆等工艺生产活动。. 6; 项目建成后，你公司应及时向我局申请项目竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投产。; 已落实。 项目已通过企业自主验收。. 7、现有项目存在的环保问题及搬迁后拟整改措施 根据现场踏勘，现项目尚存在以下环保问题： - 现有项目焊接过程使用焊丝、焊膏、IPA清洗剂（清洗波峰焊与基板治具）等，焊接过程产生一定量的焊接烟尘和有机废气，项目焊接废气经集气罩收集后，直接通过排气筒排放，焊接废气未采取有效的废气治理措施。 - 现有项目设置4台注塑机，注塑过程塑料粒子熔融时会产生一定量的有机废气，现有项目注塑有机废气为无组织排放，未采取有效的收集处理措施。 - 现有项目点胶、丝网印刷、网板清洗使用的原辅材料含可挥发性有机物，产生有机废气，现有项目对点胶和丝网印刷过程产生的有机废气未经收集处理，对网板清洗过程产生的有机废气收集后未经处理直接排放。 ④2019年11月7日，企业取得了排污许可证（证书编号：91340200730030455T001U），排污许可证管理类别为“简化管理”。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于名录中的“三十三、电气机械和器材制造业38”中的第87号—家用电力器具制造385；搬迁前企业涉及通用工序“锅炉”、“表面处理”、“水处理”，且在《芜湖市2019年度重点排污单位名录》中，重点管理项目是水，因此搬迁前企业的排污许可管理类别属于“重点管理”。 整改措施： ①搬迁后项目对焊接废气增加废气治理措施，焊接废气经“集气罩收集+焊接烟尘净化器+二级活性炭吸附”处理后，通过15m高排气筒排放。除尘器用于去除焊接烟尘，活性炭吸附用于去除有机废气。 ②搬迁后项目对注塑废气增加收集处理措施，注塑废气经“集气罩收集+二级活性炭吸附”处理后，通过15m高排气筒排放，废气收集效率不低于90%，处理效率不低于90%。 ③搬迁后项目对点胶、丝网印刷、网板清洗过程产生的有机废气采取集气罩收集+二级活性炭吸附”处理后，通过15m高排气筒排放，废气收集效率不低于90%，处理效率不低于90%。 ④建议企业根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》重新办理排污许可证。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 芜湖市位于安徽省东南部，地处东经117°58′～118°43′、北纬30°38′～31°31′，是沿江一座重要的港口城市。全市东西两端最长距离约72km，南北两端最长距离约100km。市域轮廓呈蝴蝶形，东与宣城地区相邻，西与巢湖地区隔江相望，西南与铜陵市相连，南临皖南山区，北与马鞍山市相连，市区座落在长江和青弋江交汇处，距安徽省会合肥市119km。 本项目位于芜湖经济技术开发区东区，是1993年4月经国务院批准设立的国家级经济技术开发区，是安徽省第一家国家级经济技术开发区。区内设有国家级出口加工区、国家级高新技术创业服务中心、国家级汽车零部件出口基地、国家级汽车电子产业园。 2、地形地貌 芜湖市沿长江一带，地势平缓，大部分为三角洲沉积的饱和软土，属淮阳山字型构造前弧东翼宁芜盆地西南缘，基岩以岩浆为主，西部地层为上侏罗统龙王山组（T、L）基岩和中生代喷出岩及火山碎屑岩，东部为中性浅成岩和上白垩统浦口组沉积岩类，不整合接触，后经夷平并为砂质、淤泥质冲积物覆盖，构成现代平原的地貌基础。本项目所在区域场地基本为平地，地势平缓。芜湖市属长江沿岸地层区。在地质构造上位于扬子准地合（I级大地构造）下扬子台坳（II级打底构造），苏、浙、皖断褶束（III级大地构造），基岩埋藏很浅，是最佳的桩基础持力层。区域地层子震旦纪以来发育较为齐全，但市区范围内地层出露较为简单，为中生代沉积岩层及火山岩组成，自老到新顺序为：三叠系、白垩系、第四系。区内由于浮土覆盖，大部分地区无地层出露。区域在大地构造上分属淮阳山字型构造东翼下扬子准地台宁芜凹陷南缘。 芜湖市以长江为界，西北部为冲积平原，东南部为低山丘陵，在低山丘陵区，冲沟多为宽平的“U”型谷。长江沿岸I、II级河流阶地以堆积阶地为主，局部见有侵蚀阶地，新生代地层主要发育中、晚更新世及全新世地层。新近纪以来，出现2次明显的沉积间断，第1次发生在上新世和第四纪之间，表现形式为洞穴流水沉积间断、溶洞普遍抬升；第2次发生在中、晚更新世之间，表现形式为构造隆升，持续时间约34万年；新生代以来，构造运动以升降差异活动为主，断裂活动和褶皱作用不明显。新构造运动的基本特点是继承性、差异性和间歇性。早期活动以继承性为主，晚期活动差异性表现比较突出，而间歇性运动基本上贯穿整个新构造时期。根据地质地貌、断裂活动和测年数据，该区新构造运动的起始时代在上新世末期至第四纪初期。 3、气候、气象 芜湖市地处亚热带，纬度偏南，临江近海，属北亚热带季风性湿润气候，光照充足，四季分明，雨量充沛，冬冷夏热。年均降水量1240.7mm。历年平均气温16.1℃，历年最高气温37.34℃，历年最低气温-7.34℃，月平均气温最低为元月份1.1℃，月平均气温最高为七月份31℃。年平均降雨量约1200mm。全年平均降雪日8~9天，历年最大积雪深度250mm，冰冻深度0.1m，无霜期240天左右。总日照时数2032个小时。 全年主导风向为东风，其风频为18%，其次是东北偏东风，风频为11.2%，区域年静风频率为1.4%，冬季静风频率相对较高，为1.7%。多年平均风速2.42m/s，年平均相对湿度约78%。 4、水文 长江从芜湖市区北缘流过，流经芜湖段长约71km，青弋江、水阳江、漳河大小支流贯穿南陵、繁昌、芜湖三县，黑沙湖、龙窝湖、奎湖散布其间，全市水面面积达478km2，占总面积的14.4%。长江从本市过境，水量丰富，多年平均年径流总量达8921亿m3。 芜湖市区及三县地表径流量（不包括过境水量）多年均值为22.44亿m3，同时由于全市均属冲积平原，降雨补给充分，致使地下水资源也极为丰富，单就浅层地下水蕴藏量多年平均为5.60亿m3，沿江丘陵地区还有深层裂隙脉状承压水。 芜湖市的地表水资源以长江芜湖段为主干构成一个较为完整的水系，长江芜湖段又称芜裕河道，右岸有青弋江，在市宝塔根处注入长江，左岸裕溪河在裕溪口附近注入长江。 5、土壤植被 芜湖地处北亚热带和中亚热的交接地带。土壤类型复杂多样，自然土壤有黄壤、棕壤；耕作土壤有水稻土和潮土。植被属北亚热带落叶—常绿阔叶混交林地带。由于人为影响，天然植被已茫然无存，多为次生林和人工林，以人工林为主，1999年全市绿化覆盖率达33.1%。 本项目评价区域无珍稀动植物存在。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、行政区划及人口分布 芜湖市域面积6026km2，下辖无为、芜湖、繁昌、南陵4县和镜湖、弋江、鸠江、三山4区，2个国家级开发区。根据《2017年芜湖市国民经济和社会发展统计公报》统计，截至2017年年末，全市常住人口369.6万人，比上年增加2.6万人。城镇化率65.05%，比上年提高1.59个百分点。公安户籍人口387.65万人，比上年增加0.07万人。人口中，男性人口199.94万人，女性人口187.71万人。全年人口出生率12.7‰，死亡率12.5‰，自然增长率0.2‰。 2、芜湖市社会环境简况 （1）经济发展 2017年，全市生产总值3066亿元（初步核算数，下同），比上年增长8.9%；财政收入558亿元，增长9%；固定资产投资3342亿元，增长11.2%；社会消费品零售总额931亿元，增长12.4%；进出口额63.8亿美元，增长12.3%。居民人均可支配收入28622元，增长9.4%；城镇新增就业7.7万人、登记失业率3.4%；单位生产总值能耗下降7.7%；生态环境质量稳中向好。 （2）城市建设 2017年，芜湖市高起点加强城市规划。修编了《芜湖市城市总体规划》、《江北产业集中区总体规划》。开展了市县“多规合一”试点及城市空间规划、城市景观风貌规划等编制，城市专项规划实现全覆盖。无为撤县设市方案已报国务院。全市结束乡行政体制。 高标准优化城市交通。长江公路二桥、北沿江高速巢无段、庐铜铁路、通江大道一级公路改建、芜合高速二坝互通、沿江高速峨山路互通、弋江路快速化改造米市口立交和马塘立交、芜申运河张镇码头等工程基本建成。火车站西站房、商合杭铁路长江公铁大桥、机场、轨道交通等加快建设。芜黄高速、宁芜高速芜湖东互通改建、皖江第一隧——城南过江隧道、全国首个大盾构基地配套码头等项目开工。入选公交都市创建城市。 高水平建设美丽家园。编制了2018～2020年棚户区改造计划，完成棚改2.3万套。在全省率先开展住房租赁试点，超额完成政府投资公租房分配任务，房地产市场保持平稳健康发展。九华南路、桥头公园、滨江公园二期等城市品质提升项目开工。新开工排水防涝项目58个，建成双摆渡等大型排涝泵站。完成29条明渠清淤清障，31条黑臭水体、18个排涝隐患点、21个老旧小区、14个农贸市场整治。启动4个污水处理厂提标改造工程。孙村镇入选全国特色小镇。 （3）社会事业 2017年芜湖市社会事业蓬勃发展。新成立2个教育集团，14个名校长工作室，优质学校办分校（分园）3个。农村中小学校舍维修改造项目开工152个，第二十七中学东方龙城校区、第二十八中学建成开学。新设立芜湖京师职业学校，安徽工程大学国际工程师学院开工。成立17个医联体、8个县域医共体，提升基层卫生服务能力，推进分级诊疗和家庭医生签约服务。芜湖县、繁昌县获评国家卫生县城。萧瀚美术馆建成开放，举办了刘开渠奖国际雕塑大展、皖江八市群艺大赛、市第十三届运动会暨首届市民运动会和首届残疾人运动会。高质量完成第三次全国农业普查。市烈士陵园实施整体改造。开发运行“城市令”“今日芜湖”和“全民社管”平台。深化“平安芜湖”建设，芜湖市成为省食品药品安全城市，安全生产形势向好，社会保持和谐稳定。 （4）百姓生活 2017年，芜湖市民生保障体系日益健全。33项民生工程完成投入108.5亿元。城镇职工五项保险参保280万人次，企业基本养老金月人均增资125元。完善职工医保住院医疗费用结算办法，完成跨省异地就医联网直接结算，15家医疗机构纳入全国结算系统。完成就业技能培训、岗位技能提升培训2.8万人。出台支持技工强市建设政策。发放低保金、医疗救助和临时救助金5.9亿元。开展农村留守儿童关爱保护工作。发放人才购房安家补助3亿元。新增住房公积金缴存人数5.3万，发放贷款26.7亿元。加强了电梯安全监管。 3、芜湖经济技术开发区东区 芜湖市人民政府于2007年9月以芜政秘[2007]118号文将鸠江区万春街道办事处划归经济技术开发区代管，芜湖经济技术开发区管委会委托芜湖市规划设计研究院编制并完成了《芜湖经济技术开发区东区总体规划（2007-2020年）》；2018年7月6日，芜湖市环境保护局下发了《关于芜湖经济技术开发区东区总体规划环境影响报告书的审查意见》（芜环评规审[2018]01号）。 （1）开发区概况 根据《芜湖经济技术开发区东区总体规划(2007~2020 年)》，芜湖经济技术开发区东区选址位于城市东部，规划范围划定为：东至青山河、南至杨青江、西以沿江高速为界、西南以芜宣高速为界、北以井冈山路与鸠江开发区毗邻。开发区东区用地面积约45.00平方公里。其中，城市建设用地面积为40.8 平方公里，城市生态农业保护用地为4.2 平方公里 （2）产业定位 根据芜湖市经济技术开发区经济贸易发展局关于东区规划产业定位的复函，东区开发区重点发展绿色家电产业、电子信息产业、高端装备制造产业。 （3）规划布局 根据《芜湖经济技术开发区东区总体规划(2007~2020 年)》，开发区东区的功能结构可概括成“一轴一心，一港三区”。 工业用地集中成片地布局在开发区东区的中部与东部，处于井冈山路（现万春路）以南、万春湖路以西、齐云山路以北的区域。该区域位于城市主导风向的上风向，从环境保护的角度出发，东区工业用地适宜发展无大气污染的工业企业，严禁发展三类工业。 （4）基础设施建设 供水：规划扩建杨家门水厂，近期扩建15 万m3/d，使其供水能力达到35 万m3/d，远景（2020年以远）规模达到50 万m3/d。规划建设城东自来水厂，近期规模为10 万m3/d，远期（2020年）规模为30 万m3/d，远景（2020 年以远）规模为50 万m3/d。规划中供水管网尽量以环状形式布置，以提高供水的安全性和可靠性。为了水厂生产的水能输送出去，留足输水主干管的敷设通道。在远离净水厂，供水水压不能满足生产和生活需要时，设给水加压泵站，规划中设置3 处给水加压泵站。 排水：①雨水与排涝工程规划：对万春圩泵站在现有基础上进行改造，万春圩规划需总排量为170.51m3/s。近期急需改造与增加装机的泵站有万春一站、万春二站等。建设城东排水明渠。改造清闸沟、黑鱼沟、北泥沟、九条沟、二横港沟和罗杨沟等主要水系。结合泵站的改造建设，配套建设排水明渠。结合城市道路建设，配套实施雨水管渠。②规划在在城东新区布置一个污水处理厂，其选址位于井冈山路以北（不属于东区规划范围），处理能力为30～35万m3/d，用地控制在24～28万m2之间，近期规模为12万m3/d，远期（2020 年）规模为20万m3/d。 供电：规划在本区布置三座220KV 变电所，220KV 变电所的进线分别从500KV 芜湖东变电所和芜湖电厂引入。根据电力发展的需要，远期（2020 年）需新建4 座110 KV 变电所，远景（2020 年以远）经济技术开发区东区布置七座110KV 变电所（不含企业用户变）。 燃气：结合开发区东区城市道路建设，建设天然气中压管网，完善燃气配套设施的建设，满足人们生活和生产的需要。芜湖市燃气大用户主要集中在芜湖经济技术开发区，大力发展工业燃气用户。为适应工业大用户的需要，本次规划在东区主要道路下布置了次高压燃气管，管径为DN200mm～DN300mm。在规划区的主次道路下均布置了燃气中压（A）管，管径为DN200mm～DN500mm。次高压燃气管管材以钢管为主，中压（A）燃气管管材以PE 管为主。 （5）环保规划 ①环境保护目标 东区的大气环境质量达国家一、二级标准。其中，南辛圩生态农业观光区达一级标准，东区规划建设区达二级标准。 河流与渠网水系地表水环境质量达III、IV 类水质标准。其中，青山河、杨青河（清水河）达III 类水质，区内水渠达IV 类水质。 噪声环境质量按功能分区全面达标。 工业固废处理达98%以上。 ②环境保护对策 空气环境保护对策：优先大力发展无污染的一类工业，适度发展无大气污染的二类工业，严禁上马有严重污染的三类工业项目。实施清洁能源工程，发展新型能源，采用天然气、液化石油气、电或其它清洁能源，积极推行新建小区采用太阳能。加强绿化建设，发展植物净化。全面开展机动车尾气污染防治，定期对机动车尾气排放进行监测，严禁超标车辆上路行驶。加强餐饮业油烟净化装置的安装，减少油烟污染。 水环境保护对策：严禁未经过处理的污水直接排入地表水，确保水质要求。节约用水、计划用水，大力提倡和加强废水回用。在工业生产中尽可能采用水循环系统，使废水循环利用，减少废水排出量。强化污水处理和排水系统的建设。加大工业污染源的控制力度。 城市噪声控制：确定噪声控制功能区，执行《城市区域噪声标准》（GB3096-93），建立噪声监测制度。到规划期末，使各噪声控制功能区全面达标。控制噪声源。通过降低声源噪声发射功率，采用吸声、隔声、减震、隔震等措施减少发声源对外界的噪声辐射程度。加强沿江高速、合芜杭高速和城市干道两侧的绿化隔离带建设，以减少沿线交通噪声对城市各功能区的干扰。加强对建筑施工现场和文娱活动场所的管理，减少城市城市噪声。 固体废物污染防治：根据开发区东区的用地功能，东区的固体废物主要包括一般工业固废、危险固废（工业垃圾）、生活垃圾（含商业垃圾）和建筑垃圾构成。东区区生活垃圾收集方式采用集中收集，由环境卫生车从小型密闭式收集站运到中型垃圾中转站，然后由大型运输车辆运到城市垃圾处理厂处理，工业一般固废由各企业工厂容器化、无害化处理后运到垃圾处理场处理。居住区建筑不提倡设垃圾管道，居住组团按服务半径70～100m 设置垃圾收集点，垃圾实行袋装，分类收集，收集点的垃圾集中运送至垃圾转运站。规划东区区设垃圾转运站2 处。规划到期末，生活垃圾基本实现垃圾分类收集，垃圾无害化处理率达100%，粪便处理纳入城市污水处理系统，最终实现粪便排入管道化；城市生活垃圾密封化搜集率达100%。抓好危险（有毒有害）固体废弃物的管理，实行无害化处理；对一般工业固体废弃物实现再生资源化，工业固废综合利用率达98%。 - 4、芜湖市城东污水处理厂 芜湖市城东污水处理厂建设地点位于芜湖市城东片区东北角，靠近青山河，远期规模为35万m3/d，近期工程规模为6万m3/d，2014年12月正式投入运营。其收水范围为芜湖市区扁担河东侧，芜屯公路北部的整个区域。城东污水处理厂设计处理总规模为日处理城市污水35万立方米，工程污水处理采用A2/O 生物脱氮除磷工艺，污泥处理工艺采用机械离心浓缩脱水机；全厂运行管理采用国内外先进的计算机自动控制系统，使厂内生产运行全部实现自动化控制。关键工艺、仪表及自动化控制系统设备计划从国外引进。该污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标准，尾水排入青弋江。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 根据2018年芜湖市环境状况公报，全年环境空气优良天数为244天，优良率67.8%，轻度污染88天，中度污染15天，重度污染13天，中度及以上污染天数较2015年减少3天。2018年，芜湖市以NO2为首要污染物的天数为26天，占8.23%；以O3为首要污染物的天数为154天，占48.73%；以 PM10为首要污染物的天数为26天，占8.23%；以PM2.5为首要污染物的天数为110天，占34.81%。细颗粒物（PM2.5）年均浓度为49微克/立方米，同比持平；可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为 67微克/立方米，同比下降 18.29%；二氧化硫（SO2）年均浓度为11微克/立方米，同比下降 26.67%；二氧化氮（NO2）年均 浓度为40微克/立方米，同比下降18.37%。 表3.1-1 2018年芜湖市大气环境质量 污染物; 年评价指标; 2018年基准年浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 占标率（%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 11; 60; 18.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 40; 1; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 67; 70; 95.7; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 49; 35; 140; 不达标. 由上表可知，芜湖区域SO2、NO2、PM10未超标，PM2.5稍有超标，环境空气质量判定为不达标区。 本项目引用《芜湖耐字汽车零部件有限公司年产1.5亿件橡胶密封制品项目环境影响报告书》中对区域大气环境中的非甲烷总烃进行的环境质量现状监测数据，引用监测点G1查家垛（位于本项目南侧80m处，）监测点G2芜湖耐字汽车零部件有限公司厂区（位于本项目厂址西南侧550m处），监测点G3万春新苑小区（位于本项目厂址西北侧1260m处）。监测时间为2018年11月30日至12月6日，监测期间至今，区域无重大污染源变化，引用监测数据三年内有效，故本次引用监测数据合理。区域非甲烷总烃大气环境质量现状监测结果见下表。 表3-2 非甲烷总烃环境空气质量现状监测结果 单位：mg/m3 采样点; 项目; 小时浓度. 浓度范围; 超标个数; 超标率%. G1查家垛; 非甲烷总烃; 321-673; 0; 0. G2芜湖耐字汽车零部件有限公司厂区; 非甲烷总烃; 341-745; 0; 0. G3万春新苑小区; 非甲烷总烃; 311-665; 0; 0. 各监测点非甲烷总烃的监测浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中限值要求。 2、地表水环境质量现状 本项目引用安徽国晟检测技术有限公司为《芜湖耐字汽车零部件有限公司年产1.5亿件橡胶密制品项目环境影响报告书》进行地表水环境质量现状监测数据，监测时间为2018年11月30日至12月1日，监测水体为青弋江，监测断面为芜湖市城东污水处理厂排污口上游500m、排污口下游500m、排污口下游2000m。项目引用监测数据的监测时间在有效期内，监测期间至今区域无新增、削减重大废水污染源，区域地表水环境质量未发生重大变化，引用监测数据有效。地表水环境质量监测结果及评价见表3-3。 表3-3 地表水环境质量现状监测结果 单位：mg/L（pH无量纲） 监测 点位; 日期; 监测项目. pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; TP; 石油类. W1; 11.30; 7.53; 17; 3.2; 226; 0.531; 0.13; 未检出. 12.1; 7.52; 13; 2.4; 25; 0.496; 0.18; 未检出. W2; 11.30; 7.51; 18; 3.6; 27; 0.566; 0.14; 未检出. 12.1; 7.53; 16; 3.3; 17; 0.542; 0.14; 未检出. W3; 11.30; 7.54; 15; 3.1; 22; 0.511; 0.17; 未检出. 12.1; 7.52; 17; 3.4; 13; 0.550; 0.11; 未检出. 评价标准; 6~9; 20; 4; 30; 1.0; 0.2; 0.05. 上表中的结果分析表明，监测断面所有监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求，项目区地表水水质较好。 3、声环境质量现状 本项目委托安徽祥和环境安全技术服务有限公司对项目所在地的声环境进行现场监测，监测日期为2019年11月15日~11月16日，监测结果见下表。 表3-4 项目所在地声环境现状监测结果 单位：dB(A) 测点编号; 测点位置; 监测结果; 标准值. 2019.11.15; 2019.11.16; 昼间; 夜间. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 东厂界外1m; 52.9; 43.9; 53.3; 46.6; 65; 55. N2; 东南厂界外1米; 54.2; 44.1; 52.6; 44.3. N3; 西南厂界外1米; 53.3; 45.5; 54.1; 44.9. N4; 西厂界外1米; 52.9; 45.8; 52.6; 43.2. N5; 西北厂界外1m; 51.6; 46.2; 54.0; 43.3. N6; 东北厂界外1m; 53.4; 45.3; 54.2; 45.3. N7; 查家垛; 54.4; 43.9; 52.3; 43.1; 60; 50. N8; 夏垾; 54.9; 43.3; 2.0; 42.9. 由上表可见，本项目区域声环境可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区标准，敏感点声环境可满足2类区标准，区域声环境质量较好。 4、土壤环境质量现状 本项目委托安徽祥和环境安全技术服务有限公司对项目厂区的土壤环境进行现状检测，监测时间为2019年11月16日。 表3-5 土壤环境现状监测结果 监测点位; 检测项目; 单位; 检测结果. 项目所在地（中） T1; 挥发性有机物; 四氯化碳; μg/kg; <1.3. 氯仿; μg/kg; <1.1. 氯甲烷; μg/kg; <1.. 1,1-二氯乙烷; μg/kg; <1.2. 1,2-二氯乙烷; μg/kg; <1.3. 1,1-二氯乙烯; μg/kg; <1.0. 顺-1,2-二氯乙烯; μg/kg; <1.3. 反-1,2-二氯乙烯; μg/kg; <1.4. 二 甲烷; μg/kg; <1.5. 1,2-二氯丙烷; μg/kg; <1.1. 1,1,1,2-四氯乙烷; μg/kg; <1.2. 1,1,2,2-四氯乙烷; μg/kg; <1.2. 四氯乙烯; μg/kg; <1.4. 1,1,1-三氯乙烷; μg/kg; 1.3. 1,1,2-三氯乙烷; μg/kg; <1.2. 三氯乙烯; μg/kg; <1.2. 1,2,3-三氯丙烷; μg/kg; <1.2. 氯乙烯; μg/kg; <1.0. 苯; μg/kg; <1.9. 氯苯; μg/kg; <1.2. 1,2-二氯苯; μg/kg; <1.5. 1,4-二氯苯; μg/kg; <1.5. 乙苯; μg/kg; <1.2. 苯乙烯; μg/kg; <1.1. 甲苯; μg/kg; <1.3. 间二甲苯+对二甲苯; μg/kg; 1.2. 邻二甲苯; μg/ g; <1.2. 半挥发性有机物; 苯胺; μg/kg; <0.2. 硝基苯; mg/kg; <0.09. 2-氯酚; mg/kg; <0.06. 苯并(a)蒽; mg/kg; <0.1. 苯并(a)芘; mg/kg; <0.1. 苯并(b)荧蒽; mg/kg; <0.2. 苯并(k)荧蒽; mg/kg; <0.1. 䓛; mg/kg; <0.1. 二 并(a,h)蒽; mg/kg; <0.1. 茚并(1,2,3-cd)芘; mg/kg; <0.1. 萘; mg/kg; <0.09. 铜; mg/kg; 36. 铅; mg/kg; 43.1. 镉; mg/kg; 0.19. 镍; mg/kg; 32. 砷; mg/kg; 12.5. 汞; mg/kg; 0.077. 六价铬; mg/kg; <2. 项目所在地（西）T2-1; 石油烃; mg/kg; 26. 镍; mg/kg; 22. 项目所在地（西）T2-2; 石油烃; mg/kg; 31. 镍; mg/kg; 25. 项目所在地（西）T2-3; 石油烃; mg/kg; 25. 镍; mg/kg; 27. 项目所在地（东北）T3-1; 石油烃; mg/kg; 20. 镍; mg/kg; 31. 项目所在地（东北 T3-2; 石油烃; mg/kg; 24. 镍; mg/kg; 27. 项目所在地（东北）T3-3; 石油烃; mg/kg; 32. 镍; mg/kg; 28. 项目所在地（东南）T4-1; 石油烃; mg/kg; 26. 镍; mg/kg; 23. 项目所在地（东南）T4-2; 石油烃; mg/kg; 31. 镍; mg/kg; 26. 项目所在地（东南）T4-3; 石油烃; mg/kg; 27. 镍; mg/kg; 29. 项目占地范围外（查家垛）T5; 挥发性有机物; 四氯化碳; μg/kg; <1.3. 氯仿; μg/kg; <1.1. 氯甲烷; μg/kg; <1.0. 1,1-二氯乙烷; μg/kg; <1.2. 1,2-二氯乙烷; μg/kg; <1.3. 1,1-二氯乙烯; μg/kg; <1.0. 顺-1,2-二氯乙烯; μg/kg; <1.3. 反-1,2-二氯乙烯; μg/kg; <1.4. 二氯甲烷; μg/kg; <1.5. 1,2-二氯丙烷; μg/kg; <1.1. 1,1,1,2-四氯乙烷; μg/kg; <1.2. 1,1,2,2-四氯乙烷; μg/kg; <1.2. 四氯乙烯; μg/ kg; <1.4. 1,1,1-三氯乙烷; μg/kg; <1.3. 1,1,2-三氯乙烷; μg/kg; <1.2. 三氯乙烯; μg/kg; <1.2. 1,2,3-三氯丙烷; μg/kg; <1.2. 氯乙烯; μg/kg; <1.0. 苯; μg/kg; <1.9. 氯苯; μg/kg; <1.2. 1,2-二氯苯; μg/kg; <1.5. 1,4-二氯苯; μg/kg; <1.5. 乙苯; μg/kg; <1.2. 苯乙烯; μg/kg; <1.1. 甲苯; μg/kg; 1.3. 间二甲苯+对二甲苯; μg/kg; <1.2. 邻二甲苯; μg/kg; <1.2. 半挥发性有机物; 苯胺; μg/kg; <0.2. 硝基苯; mg/kg; <0.09. 2-氯酚; mg/kg; <0.06. 苯并(a)蒽; mg/kg; <0.1. 苯并(a)芘; mg/kg; <0.1. 苯并(b)荧蒽; mg/kg; <0.2. 苯并(k)荧蒽; mg/kg; <0.1. 䓛; mg/kg; <0.1. 二苯并(a,h)蒽; mg/kg; <0.1. 茚并(1,2,3-cd)芘; mg/kg; <0.1. 萘; mg/kg; <0.09. 铜; mg/kg; 36. 铅; mg/kg; 26.5. 镉; mg/kg; 0.23. 镍; mg/kg; 33. 砷; mg/kg; 15.0. 汞; mg/kg; 0.054. 六价铬; mg/kg; <2. 项目占地范围外（空地）T6; 挥发性有机物; 四氯化碳; μg/kg; <1.3. 氯仿; μg/kg; <1.1. 氯甲烷; μg/kg; <1.0. 1,1-二氯乙烷; μg/kg; <1.2. 1,2-二氯乙烷; μg/kg; <1.3. 1,1-二氯乙烯; μg/kg; <1.0. 顺-1,2-二氯 烯; μg/kg; <1.3. 反-1,2-二氯乙烯; μg/kg; <1.4. 二氯甲烷; μg/kg; <1.5. 1,2-二氯丙烷; μg/kg; <1.1. 1,1,1,2-四氯乙烷; μg/kg; <1.2. 1,1,2,2-四氯乙烷; μg/kg; <1.2. 四氯乙烯; μg/kg; <1.4. 1,1,1-三氯乙烷; μg/kg; <1.3. 1,1,2-三氯乙烷; μg/kg; <1.2. 三氯乙烯; μg/kg; <1.2. 1,2,3-三氯丙; μg/kg; <1.2. 氯乙烯; μg/kg; <1.0. 苯; μg/kg; <1.9. 氯苯; μg/kg; <1.2. 1,2-二氯苯; μg/kg; <1.5. 1,4-二氯苯; μg/kg; <1.5. 乙苯; μg/kg; <1.2. 苯乙烯; μg/kg; <1.1. 甲苯; μg/kg; <1.3. 间二甲苯+对二甲苯; μg/kg; <1.2. 邻二甲苯; μg/kg; 1.2. 半挥发性有机物; 苯胺; μg/kg; <0.2. 硝基苯; mg/kg; <0.09. 2-氯酚; mg/kg; <0.06. 苯并(a)蒽; mg kg; <0.1. 苯并(a)芘; mg/kg; <0.1. 苯并(b)荧蒽; mg/kg; <0.2. 苯并(k)荧蒽; mg/kg; <0.1. 䓛; mg/kg; <0.1. 二苯并(a,h)蒽; mg/kg; <0.1. 茚并(1,2,3-cd)芘; mg/kg; <0.1. 萘; mg/kg; <0.09. 铜; mg/kg; 24. 铅; mg/kg; 20.0. 镉; mg/kg; 0.15. 镍; mg/kg; 27. 砷; mg/kg; 9.72. 汞; mg/kg; 0.046. 六价铬; mg/k; ＜2. 从监测结果可知，项目所在地土壤监测指标均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地标准，项目所在区域土壤环境质量现状良好。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据对建设项目所在厂址周边环境现状的踏勘，项目附近无文物保护、风景名胜区、饮用水源地等敏感环境保护目标。本项目主要环境保护目标见下表。 表3-6 环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标; 坐标; 相对厂址方位; 相对本项目距离m; 规模; 保护级别. X; Y. 大气环境/环境风险; 万春新苑; -1020; 900; NW; 1260; 20000人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区. 春水湾; -1570; 680; NW; 1770; 4500人. 万春花园; -1580; 1440; NW; 2140; 9000人. 大拐村; -180; -1105; S; 1250; 200人. 查家垛; 0; -80; S; 80; 50人. 夏垾村; 0; -90; S; 90; 30人. 俞村; 0; -590; S; 590; 50人. 木龙沟; 660; -640; SE; 860; 80人. 雷 村; 0; -1090; S; 1090; 55人. 双垛; 0; -1600; S; 1600; 120人. 徐家村; 0; -1890; S; 1890; 30人. 朱桥村; 0; -2200; S; 2200; 50人. 梁家村; 0; -2250; S; 2250; 110人. 水环境; 长江; /; /; W; 14000; 大型; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类. 青弋江; /; /; S; 4500; 中型. 声环境; 查家垛; 0; -80; S; 80; 50人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区. 夏 村; 0; -90; S; 90; 30人.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 项目所在地属于环境空气二类区，区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，有机废气TVOC执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的限值要求。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 二氧化氮（NO2）; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. TVOC; 8小时平均; 600; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）. 2、地表水环境质量标准 青弋江水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，SS参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）中三级标准，详见下表。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; 标准限值; 标准来源. pH; 6~9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. COD; ≤20. BOD5; ≤4. 氨氮; ≤1.0. SS; ≤30; 《地表水资源质量标准》（SL63-94）中第三级标准. 3、声环境质量标准 本项目位于工业园区内，项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准，厂区南侧居民点声环境执行2类区标准，详见下表。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB(A) 级别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3类; 5; 55. 4、土壤环境质量标准 项目用地为工业用地，属于第二类用地，项目所在地土壤质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地相关筛选值及管控值，具体指标详见下表。 表4-4 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目） 单位；mg/kg 序号; 污染物项目; CAS编号; 筛选值; 管制值. 第二类用地; 第二类用地. 重金属和无机物. 1; 砷; 7440-38-2; 60; 140. 2; 镉; 7440-43-9; 65; 172. 3; 铬（六价）; 18540-29-9; 5.7; 78. 4; 铜; 7440-50-8; 18000; 36000. 5; 铅; 7439-92-1; 800; 2500. 6; 汞; 7439-97-6; 38; 82. 7; 镍; 7440-02-0; 900; 2000. 挥发性有机物. 8; 四氯化碳; 56-23-5; 2.8; 36. 9; 氯仿; 67-66-3; 0.9; 10. 10; 氯甲烷; 74-87-3; 37; 120. 11; 1，1-二氯乙烷; 75-34-3; 9; 100. 12; 1，2-二氯乙烷; 107-06-2; 5; 21. 13; 1，1-二氯乙烯; 75-35-4; 66; 200. 14; 顺-1，2-二氯乙烯; 156-59-2; 596; 2000. 15; 反-1，2-二氯乙烯; 156-60-5; 54; 163. 16; 二氯甲烷; 75-09-2; 616; 2000. 17; 二氯甲烷; 79-87-5; 5; 47. 18; 1，1，1，2-四氯乙; 630-20-6; 10; 100. 19; 1，1，2，2-四氯乙烷; 79-34-5; 6.8; 50. 20; 四氯乙烯; 127-18-4; 53; 183. 21; 1，1，1-三氯乙烷; 71-55-6; 840; 840. 22; 1，1，2-三氯乙烷; 79-00-5; 2.8; 15. 23; 三氯乙烯; 79-01-6; 2.8; 20. 24; 1，2，3-三氯丙烷; 96-18-4; 0.5; 5. 25; 氯乙烯; 75-01-4; 0.43; 4.3. 26; 苯; 71-43-2; 4; 40. 27; 氯苯; 108-90-7; 270; 1000. 28; 1，2-二氯苯; 95-50-1; 560; 560. 29; 1，4-二氯苯; 106-46-7; 20; 200. 30; 乙苯; 100-41-4; 28; 280. 31; 苯乙烯; 100-42-5; 1290; 1290. 3; 甲苯; 108-88-3; 1200; 1200. 33; 间二甲苯+对二甲苯; 108-38-3,106-42-3; 570; 570. 34; 邻二甲苯; 95-47-6; 640; 640. 半挥发性有机物. 35; 硝基苯; 98-95-3; 76; 760. 36; 苯胺; 62-53-3; 260; 663. 37; 2-氯酚; 95-57-8; 2256; 4500. 38; 苯并[a]蒽; 56-55-3; 15; 151. 39; 苯并[a]芘; 50-32-8; 1.5; 15. 40; 苯并[b]荧蒽; 205-99-2; 15; 51. 41; 苯并[k]荧蒽; 207-08-9; 151; 1500. 42; 䓛; 218-01-9; 1293; 12900. 43; 二苯并[a、h]蒽; 53-70-3; 1.5; 15. 44; 茚并[1，2，3-cd]芘; 193-39-5; 15; 151. 45; 萘; 90-20-3; 70; 700. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气排放标准 焊接烟尘、破碎粉尘、热交换器干燥天然气燃烧废气、电气箱钣金线清洗干燥天然气燃烧废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准、锡渣回收废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中锡及其化学物二级标准；燃气锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中大气污染物特别排放限值，其中氮氧化物按照皖大气办[2019]5号文执行，限值为50mg/m3；锡焊焊接、注塑、热交换器干燥产生的有机废气排放执行河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中“其他行业”中非甲烷总烃标准；厂区内VOCs无组织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值；食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的“大型”标准的限值要求。具体标准如下： 表4-5 大气污染物排放标准 污染物 名称; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 排气筒高度m; 二级; 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. SO2; 550; 15; 2.6; 0.40. NOx; 240; 15; 0.77; 0.12. 锡及其化合物; 8.5; 15; 0.31; 0.24. 污染物项目; 限值（燃气锅炉）; 标准来源. 颗粒物; 20; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）. 二氧化硫; 50. 氮氧化物; 50; 皖大气办[2019]5号文. 污染物项目; 最高允许排放浓度mg/m3; 污染物排放监控位置; 企业边界大气污染物浓度限值mg/m3; 标准来源. 非甲烷总烃; 80; 车间或生产设施排气筒; 2.0; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）. 污染物项目; 特别排放限值mg/m3; 限值含义; 无组织排放监控位置; 标准来源. NMHC（非甲烷总烃）; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 20; 监控点处任意一次浓度值. 规模; 灶头数; 最高允许排放浓度mg/m3; 净化设施最低去除效率（%）; 标准来源. 大型; ≥6; 2.0; 80; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 2、废水排放标准 项目废水接管芜湖市城东污水处理厂，废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准，其中氨氮、动植物油参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准，芜湖市城东污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类排放标准后排入青弋江，具体标准值见下表。 表4-6 污水综合排放标准 单位：mg/L（除pH） 污染物; 三级标准限值; 执行标准. pH（无量纲）; 6～9; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准. CO; 500. SS; 400. 石油类; 30. 氨氮; 45; 《污水排入城镇下水道水质标 》（GB/T31962-2015）中B级标准. 动植物油; 100. 表4-7 城镇污水处理厂污染物排放标准 单位：mg/L（除pH） 污染物; 一级A类; 标准来. pH（无量纲）; 6~9; 《城镇污水处理厂污 物排放标准》（GB18918-2002）一级A类标准. COD; 50. SS; 10. 石油类; 1. 氨氮; 5（8）. 动植物油; 1. 注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准 施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值要求，具体标准值详见下表。 表4-8 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 运营期项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体标准值见下表。 表4-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 3类标准; 65; 55. 4、固体废物控制标准 项目生产过程中一般固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订）中有关要求；同时还应满足《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599-2001）》等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告，2013年第36号）的要求。危险固废的暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）中有关要求。 |
| 总量控制 指标 | 结合“十三五”期间国家及安徽省对污染物控制提出的新要求，结合周围区域环境质量现状和本项目污染物排放特征，确定以下污染物为本项目总量控制因子： （1）废气污染物总量控制因子：SO2、NOx、烟（粉）尘、VOCs。 （2）废水污染物总量控制因子：COD、NH3-N。 （3）固体废物总量控制因子：无。 本项目搬迁前后总量控制指标见下表。 表4-10 项目总量控制指标 单位：t/a 项目; 总量控制因; 总量控制. 搬迁前现有项目; 搬迁后项目; 变化量. 废气; SO2; 0.163; 0.049; -0.144. NOx; 0.543; 0.183; -0.36. 烟（粉）尘; 2.771; 0.0853; -2.6857. VOCs; 9.794; 0.936; -8.858. 废水; 废水量; 61855; 40000; -21855. 接管量; COD; 10.67; 10.8; +0.13. 氨氮; 0.321; 0.96; +0.639. 最终外排量; COD; 3.093; 2; -1.093. 氨氮; 0.309; 0.16; -0.149. 搬迁后，项目废气总量控制指标：SO20.049t/a、NOx0.183t/a、烟（粉）尘0.0853t/a、VOCs0.936t/a。项目废水排放量40000m3/a，废水接管芜湖市城东污水处理厂，废水接管考核量：COD 10.8t/a、氨氮0.96t/a，废水经污水处理厂处理后最终排放量：COD 2t/a、氨氮0.16t/a。 企业已取得排污许可证，搬迁后项目总量控制指标未突破原有总量，无需另行申请总量。 |

建设项目工程分析

一、施工期 施工期建设工艺流程图如图5-1所示。 基础工程 主体工程 装饰工程 设备安装 工程验收 运行使用 噪声、扬尘 生活废水 施工废水 建筑垃圾 图5-1 施工流程及产污环节图 1、施工流程简述 （1）基础工程 建设项目基础工程主要为场地的填土和夯实。建筑工人利用压路机分片压碾，并浇水湿润填土以利于密实。然后利用起重机械吊起特制的重锤来冲击基土表面，使地基受到压密，一般夯打为8-12遍。该工段主要污染物为施工机械产生的噪声、粉尘和排放的尾气。 （2）主体工程 建设项目主体工程主要为钻孔灌注，现浇钢砼柱、梁，砖墙砌筑。建设项目利用钻孔设备进行钻孔后，用钢筋混凝土浇灌。浇灌时注入预先拌制均匀的混凝土，随灌随振，振捣均匀，防止混凝土不实和素浆上浮。然后根据施工图纸，进行钢筋的配料和加工，安装于架好的模板之处，及时连续灌注混凝土，并捣实使混凝土成型。建设项目在砖墙砌筑时，首先进行水泥砂浆的调配，然后再挂线砌筑。该工段工期较长，主要污染物为搅拌机产生的噪声、尾气，搅拌砂浆时的砂浆水，碎砖和废砂等固废。 （3）装饰工程 利用各种加工机械对木材、塑钢等按图进行加工，同时进行屋面制作，然后采用环保型高级涂料喷刷，最后对外露的铁件进行油漆施工，本工段时间较短，且使用的涂料和油漆量较少，有少量的有机废气挥发。 为防止减少施工的污染，建筑方应做到以下几个方面： ①施工阶段采用砂、石、砖、水泥、商品混凝土、预制构件和新型墙体材料等，其放射性指标限量应符合标准要求，室内用人造木板饰面、人造木板，必须测定游离甲醛含量或游离甲醇释放量达到标准要求。涂料胶粘剂、阻燃剂、防水剂、防腐剂等的总挥发性有机化合物（VOCs）和游离甲醛含量应符合规定的要求。 ②室内装修时，应采用无污染的“绿色装修材料”和“生态装修材料”，使其对人类的生存空间、生活环境无污染。 （4）设备安装 对生产设备进行安装，并进行道路、绿化、化粪池、水雨管网铺设等施工，主要污染物是施工机械产生的噪声、尾气等。 （5）工程检验 对建好的工程进行施工验收，检验工程建设是否符合要求达到规范。 （6）运行使用 工程建筑完毕可以投入使用。 2、施工期产污环节 （1）废气 本项目施工期的大气污染源主要来自建筑材料运输所产生的扬尘、施工机械和交通运输车辆产生的尾气。 ①粉尘：施工扬尘主要来自建筑材料（白灰、水泥、沙子、石子、砖等）的现场搬运及堆放产生的扬尘；施工垃圾的清理及堆放产生的扬尘；人来车往造成的现场道路扬尘。根据类似工程资料，TSP浓度为1.5～30mg/m3。天气干燥及风速较大时更为明显，粉尘的产生量与天气、温度、风速、施工队文明作业程度和管理水平等因素有关。 ②尾气废气：各类燃油动力机械进行场地清理、运输等作业时产生的燃油废气，主要含CO、NOx、非甲烷总烃等。 （2）废水 项目建设期的废水排放主要来自于施工人员的生活污水和施工机械冲洗水。 ①生活污水 以施工人员50人计，每人每天用水0.06m3，则用水量为3m3/d，按污水产生系数0.80计，则污水产生量为2.4m3/d。根据建设单位提供的资料，施工期15个月，则施工期污水产生总量为1080m3。施工人员生活废水采取化粪池处理达标后接管园区污水管网。 ②施工机械冲洗水 动力、运输设备冲洗废水约5m3/d，主要污染物为石油类和SS，其浓度分别约为30mg/L、600mg/L，经简易沉淀处理后用于场地防尘洒水或回用于车辆清洗，不外排。 （3）噪声 项目建设期间的噪声源主要来自于空压机、电锯、水泥浇捣机等施工机械及建筑材料运输汽车等设备噪声，另外还有突发性、冲击性、不连续的敲打撞击噪声，其噪声源及声级程度见表5-1和表5-2。 表5-1 各施工阶段常见施工机械噪声级 施工阶段; 声源; 声级/dB（A）. 主体结构阶段; 推土机; 94. 挖掘机; 94. 装载机; 84. 空压机; 92. 平路机; 94. 压路机; 92. 装修、安装阶段; 电钻; 95. 木工刨; 95. 电锯; 99. 表5-2 运输车辆声源情况 施工阶段; 运输内容; 车辆类型; 声级/dB（A）. 结构阶段; 钢筋、商品混凝土; 混凝土罐车、载重车; 80～85. 装修阶段; 各种装修材料及必要的设备; 轻型载重卡车; 75. （4）固废 ①建筑垃圾 本项目总建筑面积约11万m2，经类比类似项目施工期固废产生排放情况，每平方米建筑面积产生建筑垃圾约1kg。故本项目在建设期将产生约110t建筑垃圾，其主要成份为废弃的沙土石、水泥、木屑、碎木块、弃砖、水泥袋、塑料泡沫等。 ②生活垃圾 估计拟建项目施工场地将有各类施工人员50人，按每人每天产生0.5kg垃圾估算，则建设期生活垃圾产生量为0.025t/d，施工时间为15个月，则施工期生活垃圾产生量为11.25t。 二、运营期 搬迁前项目产品仅为家用空调且涉及涂装工艺，搬迁后项目主要产品为家用空调、商用空调及核心零部件，本次一期项目产品主要为家用空调和商用空调，暂不涉及核心零部件的生产，且搬迁后项目取消涂装工艺。 本次一期项目拟建成53条生产线，其中室外机生产线7条（家用空调4条、商用空调3条），室内机生产线6条（家用空调4条、商用空调2条），PCBA生产线贴片机生产线13条，HEX（热交换器）生产线17条，冲压生产线4条，注塑生产线4条。项目各类零部件及产品生产工艺如下： 1、室内机生产工艺流程 图5-2 室内机生产工艺流程及产污节点图 室内机组装分为循环、内作、组装、商试和检收五个工段。 循环：将蒸发器进行切割、折弯后，组装上固定夹，插入铜管、小弯头并进行焊接，安装蒸发器支撑板后进行气密性试验。然后进行气体稳压检漏测试，紧固呐嘴后固定绝缘管，检点装车后，投入到组装线。 内作：将风室、积水盘、面框等各个位置贴上垫层，积水盘上装上垂直风向片、导风板、步进电机等部件后投入到组装线。 组装：在风室上装入电机、轴流风机、蒸发器总成、电气箱总成等部件，点检后投入到商试。 商试：对工件进行商用模拟实验、绝缘耐压实验、接地导通实验、噪音实验等。 检收：将面框组件、滤尘网安装紧固在工件上，贴上各类胶带和印刷铭牌，装置纸箱打包下线。 2、室外机生产工艺流程 室外机组装分为：循环、组装、商试和检收四个工段。 循环、组装：将冷凝器折弯后，插入铜管后焊接，将压缩机、地盘组件组装在一起；将冷凝器、压缩机转入四通换向阀，固定后焊接，插入压缩机导线和端盖后，安装阻尼块、电子膨胀阀，经过气密性试验、堵塞试验后，依次装入挡板、支架、轴流风机、电气箱、左侧板、前面板等部件后，进行泄露测试、抽真空、真空点检、封冷媒等工作，投入到商试工段。 商试：工件分别进行暖房测试、始动测试、绝缘耐压测试，冷房测试后，投入到检收工段。 检收：工件装入右侧板、顶盖板，进行接地导通测试、听噪声测试，贴上印刷铭牌后，装入纸箱后打包下线。 图5-3 室外机生产工艺流程及产污节点图 3、热交换器(蒸发器、冷凝器)生产工艺流程 铝箔经冲压后制作为散热片，铜管弯制成长U管，将散热片穿在长U管上，然后使用胀管机进行胀管，胀管后，送入烘干设备中干燥。铜管经弯制后成为短U管，短U管经过清洗后整形套环，将干燥后的工件与整形套环后的短U管进行自动焊接，点检和充氮气后，进行手工补焊以弥补自动焊接的缺陷，焊接完成后的工件进行目测检漏、清腔和封口后，即可入库。 图5-4 热交换器(蒸发器、冷凝器)生产工艺流程及产污节点图 4、钣金自动化生产工艺流程 图5-5 钣金自动化生产工艺流程及产污节点图 钣金件主要生产顶盖板、前面板、中立板、左右侧板、底盘。各类板材经过成型、拉伸、切边、落料、冲孔、翻边等步骤后，完成各类钣金件的生产。 5、注塑件生产工艺流程 图5-6 注塑生产工艺流程及产污节点图 模具装入注塑机内进行安装调试，塑料粒子在料仓内经过烘干水分后，进入注塑机内进行注塑生产，根据模具生产处各类需要的塑料件，注塑完成后开模取出工件，工件进行检测，不合格的工件使用破碎机破碎后重新进入注塑机中注塑，合格件直接进入仓库备用。 6、电气部品生产工艺流程 电气部品生产工艺分为三个部分：SMT（表面贴装）、基板组装和电气箱组装。 SMT：基板投入到生产线，自动插件机插入各种轴向、径向组件，然后在基板上印刷焊膏，进入贴片机贴上芯片，进入回流焊焊接固定后涂布，下线后投入到基本组装线。 基板组装：将各类电子元器件剪去引脚，投入到自动插件机进行人工导线、大电子部件的插入，然后进入波峰焊焊接，再人工对波峰焊的缺陷进行补焊，基板经ICT测试后投入到电气箱组装线。 电气箱组装：将基板半成品装入电气箱底板，分别装入散热片、端子台、支撑架等，组装完成后，输入EEPROM程序（带点可擦写编程只读存储器），进行FC电气箱功能测试、绝缘耐压测试等测试后，装上电气箱盖，贴上标签后投入到组装线。 图5-7 电器部品生产工艺流程及产污节点图 7、配管生产工艺流程 配管生产线分为室内机配管、室外机四通换向阀、连接配管三类。 室内机配管：进出液管和单通组装后，焊接再一起，尾管弯曲、铜管焊接、紧固呐嘴后，装配开封绝缘管，然后工件点检、下线。 连接配管：铜管经较直切割后，穿保护套，安装呐嘴并扩口，判官后，整形捆绑，装入密封泥、胶带、室内机排水管，打包后贴上标签下线。 室内机四通换向阀：截止阀与阀门板紧固在一起，焊接上铜管；四通换向阀与截止阀、铜管装配在一起后焊接固定，冷却后吹堵，贴服阻尼块，束紧捆扎带，点检后下线。 图5-8 配管生产工艺流程及产污节点图 二、主要污染工序 1、废气 项目产生的废气主要有手工焊焊接废气、自动焊焊接废气、波峰焊及涂布废气、回流焊及涂布废气、热交换器干燥油烟、热交换器干燥炉天然气燃烧废气、注塑废气、破碎粉尘、点胶、丝网印刷及网板清洗废气、锅炉燃烧废气、电气箱钣金清洗线干燥废气、锡焊料回收废气、食堂油烟。 （1）手工焊焊接废气 项目1#生产厂房外焊接使用铜焊条15t/a，2#生产厂房内机焊接使用铜焊条10t/a、2#生产厂房电气品部焊接使用焊丝7.2 t/a。根据《焊接工作的劳动保护》，焊接烟尘产生量为7-9kg/t（焊丝），本评价以8kg/t计。因此1#生产厂房内焊接烟尘产生量0.12t/a；2#生产厂房内焊接烟尘产生量为0.138t/a。项目根据焊接工位的不同，在焊接工位上方设置移动式焊接烟尘净化器，焊接烟尘收集效率为95%，处理效率为95%，1#生产厂房内焊接烟尘排放量为0.012t/a，2#生产厂房内焊接烟尘排放量为0.014t/a，焊接烟尘以无组织形式排放。 （2）自动焊焊接废气 项目自动焊年用铜焊环35.6t/a，焊接烟尘产生量0.285t/a，1#生产厂房设置5处自动焊点，2#生产厂房设置2处自动焊点，在焊接工位上方设置固定式焊接烟尘净化器，焊接烟尘收集效率为95%，处理效率为95%。因此，每条生产线自动焊焊接烟尘收集量0.039t/a，经处理后排放量0.002t/a，自动焊焊接烟尘分别经1#~7#的15m高排气筒排放，每根排气筒风量3000m3/h。1#生产厂房未收集到的无组织焊接烟尘排放量0.01t/a，2#生产厂房未收集到的无组织焊接烟尘排放量0.004t/a。 （3）波峰焊焊接废气 电器品部波峰焊位于2#生产厂房，焊接过程使用锡焊棒17t/a、助焊剂4t/a，焊接使用IPA清洗剂清洗基板（主要成分为异丙醇）10.5t/a。焊接烟尘产生量0.136t/a，有机废气（以非甲烷总烃计）产生量14.5t/a，焊接废气经“焊接烟尘净化器+二级活性炭吸附”的工艺，波峰焊废气经3套废气处理装置处理后分别经8#~10#的15m排气筒排放，焊接烟尘处理效率为95%，有机废气处理效率为90%。每套处理设备焊接烟尘产生量0.045t/a，非甲烷总烃产生量4.833t/a，经处理后每根排气筒排放焊接烟尘0.002t/a、非甲烷总烃0.483t/a，每根排气筒风量1万m3/h。 （4）回流焊及涂布废气 回流焊主要用于电器品部SMT的焊接，焊接过程使用焊膏0.74t/a、焊接后涂布机涂硅胶，使用KE-45硅胶4.3t/a（含可挥发物1%）、KE-9456T硅胶4.3t/a（含可挥发物6%）、EA3000硅胶4.3t/a、TN3405硅胶4.3t/a，焊接接烟尘产生量0.006t/a，涂布有机废气（以非甲烷总烃计）产生量0.301t/a。在回流焊及涂布废气经“焊接烟尘净化器+二级活性炭吸附”处理后经11#15m排气筒排放，焊接烟尘处理效率为95%，有机废气处理效率为90%，经处理后焊接烟尘排放量0.0003t/a、非甲烷总烃排放量0.03t/a，排气筒风量1.5万m3/h。 （5）热交换器干燥油烟 热交换器干燥时，使用的挥发油在干燥时全部挥发，项目年用挥发油170t/a，干燥产的油烟以非甲烷总计。项目设置5套热交换干燥设备，设备为密闭，干燥过程产生的油烟经二次燃烧后通过12#~16#的5根15m高排气筒排放，二次燃烧处理效率不低于99%，经处理后非甲烷总烃排放量1.7t/a，每根排气筒排放量0.34t/a，每根排气筒风机风量8000m3/h，工作时间为4000h。 （6）热交换器干燥炉天然气燃烧废气 本项目设置8套热交换器干燥炉，其中3套为搬迁前原有天然气干燥炉，5台为新增的真空电加热干燥炉。3台天然气干燥炉产生天然气燃烧废气，每台干燥炉天然气用量30m3/h，年用天然气量为12万m3/a。根据《环境保护实用数据手册》，天然气燃烧时SO2产生量为1.0kg/万m3，NOx产生量为6.3kg/万m3，烟尘产生量为2.4kg/万m3。因此，每套热交换炉天然气燃烧废气SO2产生量为0.012t/a，NOx产生量为0.076t/a，烟尘产生量为0.029t/a，每套风机风量1000m3/h，天然气燃烧废气由风机引入17#~19#的3根15m高的排气筒排放。 （7）注塑废气 项目注塑工序中使用塑料粒子500t/a，塑料粒子在加热软化时会挥发出少量的有机气体和异味，其分解温度在270℃以上，本项目注塑温度在175-245℃，在这个温度下塑料粒子软化但不分解，但加工过程中仍然有少量有机废气产生，以非甲烷总烃计。注塑废气污染物产生系数参考美国环保局推荐数据0.35kgNMHC/t，则非甲烷总烃的产生量为0.175t/a。项目在注塑设备上方设置集气罩，注塑废气经二级活性炭吸附处理以后，通过20#15m高排气筒排放，废气收集效率为95%，处理效率90%，有组织有机废气收集量0.166t/a，经处理后有组织非甲烷总烃排放量0.017t/a，风机风量1万m3/h。未收集到的无组织非甲烷总烃废气排放量0.009t/a。 （8）破碎粉尘 注塑会产生少量不合格注塑件，不合格率约0.5%，即约产生5t/a的不合格注塑件，其中还有50%的不合格件经在线废料破碎机破碎后直接返回注塑过程，50%的不合格件无法破碎回用作为固废外售。破碎过程会产生少量粉尘，粉尘产生量约为1%，即0.025t/a，破碎机自带除尘器，破碎粉尘经处理后排放，处理效率90%，经处理后粉尘排放量0.003t/a。 （9）点胶、丝网印刷、网板清洗废气 电器品部SMT粘贴使用贴片胶0.02t/a（含可挥发物10%），丝网印刷锡膏0.74t/a（含可挥发物5%），网板手工擦拭使用乙醇0.025t/a，自带网板清洗机使用清洗剂0.48t/a。在点胶机、印刷机手工擦拭台上方设置集气罩，有机废气经收集后与网板清洗机产生的有机废气一起经二级活性炭吸附处理后通过21#15m高排气筒排放。废气收集效率为95%，处理效率90%，收集的有组织非甲烷总烃废气量0.541t/a，经处理后有组织非甲烷总烃排放量0.054t/a，风机风量2万m3/h。未收集的无组织非甲烷总烃量0.003t/a。 （10）锅炉燃烧废气 本项目锅炉年用天然气量为8万m3/a。根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），锅炉天然气燃烧时SO2产生量为0.02Skg/万m3（天然气含硫量为200mg/m3），NOx产生量为9.36kg/万m3（低氮燃烧），烟尘产生量为2.86kg/万m3。因此，锅炉天然气燃烧废气SO2产生量为0.032t/a，NOx产生量为0.075t/a，烟尘产生量为0.023t/a，风量2000m3/h，天然气燃烧废气由风机引入22#的1根15m高的排气筒排放。 （11）电气箱钣金清洗线干燥废气 电气箱钣金清洗线干燥以天然气为燃料，年用天然气量为5万m3/a。根据《环境保护实用数据手册》，天然气燃烧时SO2产生量为1.0kg/万m3，NOx产生量为6.3kg/万m3，烟尘产生量为2.4kg/万m3。因此，锅炉天然气燃烧废气SO2产生量为0.005t/a，NOx产生量为0.032t/a，烟尘产生量为0.012t/a，风量1000m3/h，天然气燃烧废气由风机引入23# 15m高的排气筒排放。 （12）锡焊料回收废气 项目年用锡焊丝12t/a，焊接过程焊渣产生量约4t/a。项目设置一套焊渣回收机用于回收锡焊料，将锡焊渣置于焊渣回收机内搅拌分离，锡渣高温熔融，分离的锡液灌入锡槽中形成锡条会用于焊接工段，灰渣经隔离筛筛选进入灰桶，锡料回收率约70%，因此项目可回收锡焊料2.8t/a。锡渣在加热过程中会产生一定量的含锡烟尘，主要成分为锡及其化合物，产生量约为焊渣量的5%，即0.2t/a，锡渣回收机自带过滤箱，采用“水+高温棉、阻燃过滤棉+活性炭”的过滤除尘方式，去除效率可达99%，经处理后锡及其化合物排放量为0.002t/a，通过24#15m高排气筒排放。 （13）食堂油烟 厂区设置一座大型食堂，设6个灶头，食堂供应两餐，供应人数为3200人/日，每个灶头排风量为1.2万m3/h，年工作250天，每天工作6h。食用油消耗以每人每天10g计，则食用油消耗量为32kg/d、8t/a，在烹饪过程油烟产生量为2~4%，本次取3%，则油烟产生量为0.24t/a，产生浓度13.3mg/m3。食堂灶头安装油烟净化器，净化效率不低于90%，则处理后油烟排放量为0.024t/a，排放浓度1.3 mg/m3，通过25#15m高烟道排出。 表5-3 建设项目废气源强一览表 污染源; 风量 m3/h; 污染物名称; 污染物产生情况; 治理措施; 去除率; 污染物排放情况; 执行 标准 mg/m3; 排气筒 编号. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量t/a. 自动焊; 3000; 颗粒物; 3.3; 0.010; 0.039; 烟尘净化器; 95%; 0.2; 0.0005; 0.002; 120; 1#~7#. 波峰焊; 10000; 颗粒物; 1.1; 0.011; 0.045; 烟尘净化器+二级活性炭; 95%; 0.05; 0.0005; 0.002; 120; 8#~10#. 非甲烷总烃; 120; 1.208; 4.833; 90%; 12; 0.121; 0.483; 80. 回流焊、涂布; 15000; 颗粒物; 0.1; 0.002; 0.006; 烟尘净化器+二级活性炭; 95%; 0.005; 0.00008; 0.0003; 120; 11#. 非甲烷总烃; 5; 0.075; 0.301; 90%; 0.5; 0.008; 0.03; 80. 热交换器干燥; 8000; 非甲烷总烃; 1062.5; 8.5; 34; 二次燃烧; 99%; 10.6; 0.085; 0.34; 80; 12#~16#. 热交换器干燥天然气燃烧; 1000; SO2; 3; 0.003; 0.012; /; /; 3; 0.003; 0.012; 550; 17#~19#. NOX; 19; 0.019; 0.076; /; 19; 0.019; 0.076; 240. 烟尘; 7.3; 0.007; 0.029; /; 7.3; 0.007; 0.029; 120. 注塑; 10000; 非甲烷总烃; 4.2; 0.042; 0.166; 二级活性炭吸附; 90%; 0.4; 0.004; 0.017; 80; 20#. 点胶、丝网印刷、网板清洗; 10000; 非甲烷总烃; 13.5; 0.135; 0.541; 二级活性炭; 90%; 1.4; 0.014; 0.054; 80; 21#. 锅炉天然气燃烧; 2000; SO2; 4; 0.008; 0.032; /; /; 4; 0.008; 0.032; 50; 22#. NOX; 9.4; 0.019; 0.075; /; 9.4; 0.019; 0.075; 50. 烟尘; 2.9; 0.006; 0.023; /; 2.9; 0.006; 0.023; 20. 电气箱钣金线清洗干燥天然气燃烧; 1000; SO2; 1.3; 0.001; 0.005; /; /; 1.3; 0.001; 0.005; 550; 23#. NOX; 8; 0.008; 0.032; /; 8; 0.008; 0.032; 240. 烟尘; 3; 0.003; 0.012; /; 3; 0.003; 0.012; 120. 锡焊料回收; 1000; 锡及其化合物; 50; 0.05; 0.2; 水+高温棉、阻燃过滤棉+活性炭; 99%; 0.5; 0.0005; 0.002; 8.5; 24#. 食堂; 12000; 油烟; 5; 0.06; 0.24; 油烟净化器; 90%; 0.5; 0.006; 0.024; 2; 25#. 1#生产 厂房; 无组织废气; 颗粒物; /; 0.003; 0.013; /; /; /; 0.003; 0.013; 1.0; /. 非甲烷总烃; /; 0.002; 0.009; /; /; 0.002; 0.009; 2.0. 2#生产厂房; 无组织废气; 颗粒物; /; 0.001; 0.004; /; /; /; 0.001; 0.004; 1.0; /. 非甲烷总烃; /; 0.0008; 0.003; /; /; 0.0008; 0.003; 2.0. 2、废水 项目用水主要为铜管清洗用水、铝管清洗用水、电气箱清洗用水、焊接设备冷却水、锅炉用水、生活用水等。 （1）铜管清洗用水 铜管清洗用水量为0.2t/h，即3.2t/d（800t/a），清洗废水含有一定浓度的COD、石油类、SS，产生后进入厂区污水处理厂站处理达标后接管。 （2）铝管清洗用水 铝管清洗用水量为0.2t/h，即3.2t/d（800t/a），清洗废水含有一定浓度的COD、石油类、SS，产生后进入厂区污水处理厂站处理达标后接管。 （3）电气箱清洗用水 电气箱钣金线清洗用水采用锅炉热水，用水量为1t/h，即16t/d（4000t/a），清洗废水含有一定浓度的COD、石油类、SS，产生后进入厂区污水处理厂站处理达标后接管。 （4）焊接设备冷却水 焊接设备冷却水采用直接冷却，补充量为0.5t/h，即8t/d（2000t/a）；焊接设备冷却水排水量为0.4t/h，即6.4t/d（1600t/a），冷却水含有一定浓度的COD、石油类，产生后进入厂区污水处理厂站处理达标后接管。 （5）锅炉用水 锅炉采用软水器制的软水，软水器用水量为1.2t/h，即19.2 t/d（4800t/a）。锅炉热水用于电气箱清洗，软水器制水量为1t/h，产生废水0.2 t/h，即3.2 t/d（800t/a），软水器废水进入厂区污水处理厂站处理达标后接管。 （6）生活用水 项目设职工3200人，职工生活用水按照50L/d·人计，则生活用水量为40000t/a（160t/d）。生活污水产生系数以0.8计，则生活污水产生量为32000t/a（128t/d），生活污水经化粪池处理后接管。 综上所述，项目年用水量48400t/a（193.6t/d），废水排放量40000t/a（160t/d），项目各类生产废水排入厂区污水处理站经处理达标后接管，生活污水经化粪池处理达标后接管，废水经芜湖市城东污水处理厂处理达标后排入青弋江。 图5-9 本项目水平衡图 单位：m3/d 表5-4 本项目废水源强一览表 污染源; 废水量m3/a; 产生情况; 处理 措施; 接管情况; 最终排放情况. 污染物; 浓度mg/L; 产生量 t/a; 浓度 mg/L; 接管量 t/a; 浓度 mg/L; 排放量 t/a. 铜管清洗; 800; COD; 800; 0.64; 厂区污水处理站; /; /; /; /. SS; 1000; 0.8. 石油类; 30; 0.024. 铝管清洗; 800; COD; 800; 0.64. SS; 1000; 0.8. 石油类; 30; 0.024. 电气箱清洗; 4000; COD; 1200; 4.8. SS; 1500; 6. 石油类; 50; 0.2. 焊接设备冷却水; 1600; COD; 40; 0.064. SS; 50; 0.08. 软水器废水; 800; COD; 40; 0.032. SS; 50; 0.04. 综合生产废水; 8000; COD; 772; 6.176; 厂区污水处理站; 150; 1.2; 50; 0.4. SS; 965; 7.72; 100; 0.8; 10; 0.08. 石油类; 31; 0.248; 5; 0.04; 1; 0.008. 生活污水; 32000; COD; 350; 11.2; 化粪池; 300; 9.6; 50; 1.6. 氨氮; 35; 1.12; 30; 0.96; 5; 0.16. SS; 400; 12.8; 350; 11.2; 10; 0.32. 动植 物油; 50; 1.6; 30; 0.96; 1; 0.032. 3、噪声 本项目主要噪声源为各类高噪声生产设备等，噪声值在80~90dB（A）之间，噪声源强见下表。 表5-2 本项目噪声源强一览表 单位：dB（A） 序号; 噪声源; 数量; 噪声值; 治理措施; 降噪效果; 位置. 1; 螺旋空压机; 8; 90; 选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振垫、消声等; 15~25; 1#生产厂房. 2; 活塞式空压机; 9; 90; 15~25. 3; 热交换冲压线; 2; 85; 15~25. 4; 油压机; 7; 85; 15~25. 5; 自动焊接线; 5; 80; 15~25. 6; 电阻焊接机; 7; 80; 15~25. 7; 冲床; 27; 85; 15~25. 8; 风机; 18; 80; 15~25. 9; 回流焊; 10; 80; 15~25; 2#生产厂房. 10; 波峰焊; 5; 80; 15~25. 11; 自动焊接线; 2; 80; 15~25. 12; 热交换冲压线; 4; 85; 15~25. 13; 风机; 4; 80; 15~25. 4、固废 项目产生的固废主要有金属边角料、焊渣、焊接烟尘净化器集尘、不合格注塑件、基板边角料、废活性炭、废油切削液、废液压油、沾染化学品的包装容器、污水处理站污泥、生活垃圾等。 （1）金属边角料 项目年用各类铁板、铜管、铝材等共计10000t/a，在下料、切割等加工过程产生金属边角料约占10%，即1000t/a，此部分金属边角料具有较高的回收利用价值，收集后外售。 （2）焊渣 在焊接过程产生焊渣，铜焊条、铜焊环铜焊渣产生量约10t/a，锡焊丝产生锡焊渣4t/a，其中锡焊渣经回收后产生灰渣约1t/a，因此，项目产生焊渣共计11t/a，主要成分为金属具有较高的回收利用价值，收集后外售。 （3）焊接烟尘净化器集尘 焊接烟尘净化器收集的焊接烟尘量0.626t/a，焊接烟尘主要是金属粉尘，具有较高的回收利用价值，收集后外售。 （4）不合格注塑件 注塑过程无法破碎回用的不合格注塑件产生量约2.5t/a，不合格注塑件经破碎机破碎后回用于注塑过程。 （5）基板边角料 项目年用基板350万块，在基板切割时产生废基板约15t/a。根据《国家危险废物名录》（2016），基板边角料属于其中所列HW49（900-045-49）规定的内容，属于危险废物，需委托有危废处理资质的单位处理。 （6）废活性炭 项目使用活性炭处理有机废气，有机废气吸附量5.257t/a，活性炭吸附有机废气的系数为0.3kg（有机废气）/kg（活性炭），因此活性炭用量17.523t/a，废活性炭产生量22.78t/a。根据《国家危险废物名录》（2016版），废活性炭属于其中所列HW49（900-041-49）规定的内容，属于危险废物，危险废物委托有资质单位处理。 （7）废切削液 废切削液产生量约6t/a，根据《国家危险废物名录》（2016版），废切削液属于其中所列HW09（900-006-09）规定的内容，属于危险废物，危险废物委托有资质单位处理。 （8）废液压油 废液压油产生量约4t/a，根据《国家危险废物名录》（2016版），废液压油属于其中所列HW08（900-218-08）规定的内容，属于危险废物，危险废物委托有资质单位处理。 （9）沾染化学品的包装容器 沾染化学品的包装容器主要有包装桶、包装袋等，年产生量约6t/a。根据《国家危险废物名录》（2016版），废液压油属于其中所列HW49（900-041-49）规定的内容，属于危险废物，危险废物委托有资质单位处理。 （10）污水处理站污泥 项目污水处理站采取生化处理工艺，经压滤后的污泥（含水率80%）产生量约35t/a。污泥委托园区环卫部门定期清运。 （11）生活垃圾 项目劳动定员3200人，生活垃圾产生量以每人每天产生0.2kg计，则生活垃圾产生量为160t/a。生活垃圾收集后由园区环卫部门定期清运。 项目固废汇总见下表。 表5-3 运营期项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量(t/a); 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 金属边角料; 下料、切割; 固; 铁、铜、铝; 1000; √; 《固体废物鉴别导则（试行）》. 2; 焊渣; 焊接; 固; 铜、锡; 11; √. 3; 焊接烟尘净化器集尘; 废气处理; 固; 铜、锡; 0.626; √. 4; 不合格注塑件; 注塑; 固; 塑料; 2.5; √. 5; 基板边角料; 基板切割; 固; 基板（含重金属）; 15; √. 6; 废活性炭; 废气处理; 固; 活性炭、有机废气; 22.78; √. 7; 废切削液; 切削; 液; 矿物油; 6; √. 8; 废液压油; 液压设备; 液; 矿物油; 4; √. 9; 沾染化学品的包装容器; 化学品包装; 固; 危险化学品; 6; √. 10; 污水处理站污泥; 废水处理; 固; 污泥、水; 35; √. 11; 生活垃圾; 办公生活; 固; 金属、塑料、纸屑; 160; √. 表5-4 运营期固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性; 废物 类别; 废物代码; 产生 量t/a. 1; 金属边角料; 一般废物; 下料、切割; 固; 铁、铜、铝; /; /; /; 1000. 2; 焊渣; 一般废物; 焊接; 固; 树脂、有机溶剂; /; /; /; 11. 3; 焊接烟尘净化器集尘; 一般废物; 废气处理; 固; 铜、锡; /; /; /; 0.626. 4; 不合格注塑件; 一般废物; 注塑; 固; 塑料; /; /; /; 2.5. 5; 污水处理站污泥; 一般废物; 废水处理; 固; 污泥、水; /; /; /; 35. 6; 生活垃圾; 一般废物; 办公生活; 固; 金属、塑料、纸屑; /; /; /; 160. 7; 基板边角料; 危险废物; 基板切割; 固; 基板（含重金属）; T; HW49; 900-045-49; 15. 8; 废活性炭; 危险废物; 废气处理; 固; 活性炭、有机废气; T/In; HW49; 900-041-49; 22.78. 9; 废切削液; 危险废物; 切削; 液; 矿物油; T，I; HW09; 900-006-09; 6. 10; 废液压油; 危险废物; 液压设备; 液; 矿物油; T，I; HW08; 900-218-08; 4. 11; 沾染化学品的包装容器; 危险废物; 化学品包装; 固; 危险化学品; T/In; HW49; 900-041-49; 6. 表5-5 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 基板边角料; 基板切割; 危险废物; HW49; 900-045-49; 15; 委托处置; 有危废处理资质的单位. 2; 废活性炭; 废气处理; 危险废物; HW49; 900-041-49; 22.78. 3; 废切削液; 切削; 危险废物; HW09; 900-006-09; 6. 4; 废液压油; 液压设备; 危险废物; HW08; 900-218-08; 4. 5; 沾染化学品的包装容器; 化学品包装; 危险废物; HW49; 900-041-49; 6. 6; 金属边角料; 下料、切割; 一般废物; /; /; 1000; 外售综合利用; 废品公司. 7; 焊渣; 焊接; 一般废物; /; /; 11. 8; 焊接烟尘净化器集尘; 废气处理; 一般废物; /; /; 0.626. 9; 不合格注塑件; 注塑; 一般废物; /; /; 2.5. 10; 污水处理站污泥; 废水处理; 一般废物; /; /; 35; 填埋处理; 环卫. 11; 生活垃圾; 办公生活; 一般废物; /; /; 160. 5、项目污染源强汇总 表5-5 本项目污染源强汇总 单位：t/a 种类; 污染物; 产生量; 厂内削减量; 接管量; 最终排放量. 废气; 有组织; 颗粒物; 0.154; 0.0857; /; 0.0683. 非甲烷总烃; 39.841; 38.917; /; 0.924. SO2; 0.049; 0; /; 0.049. NOx; 0.183; 0; /; 0.183. 锡及其化合物; 0.2; 0.018; /; 0.002. 油烟; 0.24; 0.216; /; 0.024. 无组织; 颗粒物; 0.017; 0; /; 0.017. 非甲烷总烃; 0.012; 0; /; 0.012. 废水; 生产废水; 废水量; 8000; 0; 8000; 8000. COD; 6.176; 4.976; 1.2; 0.4. SS; 7.72; 6.92; 0.8; 0.08. 石油类; 0.248; 0.208; 0.04; 0.008. 生活污水; 废水量; 32000; 0; 32000; 32000. COD; 11.2; 1.6; 9.6; 1.6. 氨氮; 1.12; 0.16; 0.96; 0.16. SS; 12.8; 1.6; 11.2; 0.32. 动植物油; 1.6; 0.64; 0.96; 0.032. 固废; 一般 固废; 金属边角料; 1000; 1000; /; 0. 焊渣; 11; 11; /; 0. 焊接烟尘净化器集尘; 0.626; 0.626; /; 0. 不合格注塑件; 2.5; 2.5; /; 0. 污水处理站污泥; 5; 5; /; 0. 危险 废物; 基板边角料; 15; 15; /; 0. 废活性炭; 57.46; 57.46; /; 0. 废切削液; 6; 6; /; 0. 废液压油; 4; 4; /; 0. 沾染化学品的包装容器; 6; 6; /; 0. 生活垃圾; 160; 160; 160; 0. 6、搬迁前后项目污染物排放汇总 表5-6 搬迁前后项目污染物排放汇总 单位：t/a 类型; 污染物名称; 搬迁前项目排放量; 搬迁后项目排放量; 变化量. 废气; SO2; 0.163; 0.049; -0.144. NOx; 0.543; 0.183; -0.36. 颗粒物; 2.771; 0.0853; -2.6857. 非甲烷总烃; 9.794; 0.936; -8.858. 锡及其化合物; /; 0.002; /. 油烟; /; 0.024; /. 废水; 废水量; 61855; 40000; -21855. COD; 10.670; 10.8; +0.13. 氨氮; 0.321; 0.96; +0.639. SS; 12.850; 12; -0.85. 石油类; 0.006; 0.04; +0.034. 动植物油; /; 0.96; +0.96. 磷酸盐; 0.049; 0; -0.049. 总镍; 3.1×10-4; 0; -3.1×10-4. 总锌; 0.001; 0; -0.001. 固废; 一般固废; 0; 0; 0. 危险废物; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 0.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 |  | （接管）排放浓度及（接管）排放量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 自动焊 （1#~7#） | 颗粒物 | 3.3mg/m3 | 0.039t/a | 0.2mg/m3 | 0.002t/a |  |
|  | 波峰焊 （8#~10#） | 颗粒物 | 1.1mg/m3 | 0.045t/a | 0.053mg/m3 | 0.002t/a |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 120mg/m3 | 4.833t/a | 12mg/m3 | 0.483t/a |  |
|  | 回流焊及涂布（11#） | 颗粒物 | 0.1mg/m3 | 0.006t/a | 0.005mg/m3 | 0.0003t/a |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 5mg/m3 | 0.301t/a | 0.5mg/m3 | 0.03t/a |  |
|  | 热交换器干燥（12#~16#） | 非甲烷总烃 | 1062.5mg/m3 | 34t/a | 10.6mg/m3 | 0.34t/a |  |
|  | 热交换器干燥天然气燃烧（17#~21#） | SO2 | 3mg/m3 | 0.012t/a | 3mg/m3 | 0.012t/a |  |
|  |  | NOX | 19mg/m3 | 0.076t/a | 19mg/m3 | 0.076t/a |  |
|  |  | 烟尘 | 7.3mg/m3 | 0.039t/a | 7.3mg/m3 | 0.039t/a |  |
|  | 注塑（22#） | 非甲烷总烃 | 4.2mg/m3 | 0.166t/a | 0.4mg/m3 | 0.017t/a |  |
|  | 点胶、丝网印刷、网板清洗（23#） | 非甲烷总烃 | 13.5mg/m3 | 0.514t/a | 1.4mg/m3 | 0.054t/a |  |
|  | 锅炉天然气燃烧 （24#） | SO2 | 4mg/m3 | 0.032t/a | 4mg/m3 | 0.032t/a |  |
|  |  | NOX | 9.4mg/m3 | 0.075t/a | 9.4mg/m3 | 0.075t/a |  |
|  |  | 烟尘 | 2.9mg/m3 | 0.023t/a | 2.9mg/m3 | 0.023t/a |  |
|  | 电气箱钣金线清洗干燥天然气燃烧（25#） | SO2 | 1.3mg/m3 | 0.005t/a | 1.3mg/m3 | 0.005t/a |  |
|  |  | NOX | 8mg/m3 | 0.032t/a | 8mg/m3 | 0.032t/a |  |
|  |  | 烟尘 | 3mg/m3 | 0.012t/a | 3mg/m3 | 0.012t/a |  |
|  | 锡焊料回收（26#） | 锡及其化合物 | 50mg/m3 | 0.2t/a | 0.5mg/m3 | 0.002t/a |  |
|  | 食堂（27#） | 油烟 | 5mg/m3 | 0.24t/a | 0.5mg/m3 | 0.024/a |  |
|  | 1#生产厂房 （无组织） | 颗粒物 | 0.003kg/h | 0.013 t/a | 0.003kg/h | 0.013 t/a |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.002 kg/h | 0.009 t/a | 0.002 kg/h | 0.009 t/a |  |
|  | 2#生产厂房 （无组织） | 颗粒物 | 0.001 kg/h | 0.004 t/a | 0.001 kg/h | 0.004 t/a |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.0008 kg/h | 0.003 t/a | 0.0008 kg/h | 0.003 t/a |  |
| 废 水 污 染 物 | 生产废水 | 废水量 | 8000 |  | 8000 |  |  |
|  |  | COD | 772mg/L | 6.176t/a | 150 mg/L |  | 1.2 t/a |
|  |  | SS | 965 mg/L | 7.72 t/a | 100 mg/L |  | 0.8 t/a |
|  |  | 石油类 | 31 mg/L | 0.248 t/a | 5 mg/L |  | 0.04 t/a |
|  | 生活污水 | 废水量 | 32000 |  |  |  |  |
|  |  | COD | 350 mg/L | 11.2 t/a | 300 mg/L | 9.6 t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 35 mg/L | 1.12 t/a | 30 mg/L | 0.96 t/a |  |
|  |  | SS | 400 mg/L | 12.8 t/a | 350 mg/L | 11.2 t/a |  |
|  |  | 动植物油 | 50 mg/L | 1.6 t/a | 30 mg/L | 0.96 t/a |  |
| 固 体 废 物 | 一般固废 | 金属边角料 | 1000 |  | 0 |  |  |
|  |  | 焊渣 | 11 |  | 0 |  |  |
|  |  | 焊接烟尘净化器集尘 | 0.626 |  | 0 |  |  |
|  |  | 不合格注塑件 | 2.5 |  | 0 |  |  |
|  |  | 污水处理站污泥 | 5 |  | 0 |  |  |
|  | 危险废物 | 基板边角料 | 15 |  | 0 |  |  |
|  |  | 废活性炭 | 57.46 |  | 0 |  |  |
|  |  | 废切削液 | 6 |  | 0 |  |  |
|  |  | 废液压油 | 4 |  | 0 |  |  |
|  |  | 沾染化学品的包装容器 | 6 |  | 0 |  |  |
|  | 生活垃圾 |  | 160 |  | 160 |  |  |
| 噪 声 | 本项目主要噪声源为螺旋空压机、活塞式空压机、热交换冲压线、油压机、冲床、风机、回流焊、波峰焊、自动焊接线、电阻焊接机等生产设备，噪声值在80~90dB（A）之间。 |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 该项目位于芜湖经济技术开发区东区，所用土地符合规划要求。周围无自然保护区等环境敏感区，该项目运营后污染因素较少，污染物排放量很少，对生态环境不会造成不良影响，也不会影响当地生物多样性。 |  |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

一、施工期环境影响分析： 在项目施工期间，各项施工活动不可避免的将会对周围的环境造成影响，主要包括废气、废水、噪声、固体废物等对周围环境的影响，而且以施工粉尘和施工噪声尤为明显。 1、大气环境影响分析 施工期大气污染物主要是建设施工场地的扬尘和施工机械尾气。 （1）施工扬尘 在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇注、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更严重。 在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。 抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。下表为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。 表7-1 施工场地洒水抑尘试验结果单位：mg/m3 距离; 5m; 20m; 50m; 100m. TSP小时平均浓度; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 施工扬尘的另一种情况是露天堆场和裸露场地的风力扬尘，由于施工需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： Q=2.1（V50–V0）3e-1.023W 式中：Q ——起尘量，kg/吨·年； V50——距地面50米出风速，m/s； V0 ——起尘风速，m/s； W ——尘粒含水率，%。 由此可见，这类扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关，因此，减少建材的露天堆放和保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘土为例，其沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250微米时，沉降速度为1.005m/s，因此当尘粒大于250微米时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场施工季节的气候情况不同，其影响范围和方向也有所不同。施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防止措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。 类比同类型项目，施工扬尘影响范围为施工场地周围60m左右的范围内。因此须采取合理可行的控制措施，以便最大程度减少扬尘对周围大气环境的影响。主要对策有： ①对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应在专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂； ②开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量，而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷； ③运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘； ④应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒；混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施； ⑤施工现场要设围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围； ⑥当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施。 因此，在建设期应对运输的道路及时清扫和浇水，并加强施工管理，配置工地细目滞尘防护网，采用商品混凝土建房，必须采用封闭车辆运输。 （2）施工机械尾气 尾气污染产生的主要决定因素为燃料油种类、机械性能、作业方式和风力等，其中机械性能、作业方式影响最大。 运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染最为严重。根据同类资料类比分析，在一般气象条件下，平均风速3.5m/s时，建筑工地的CO、NOx以及未完全燃烧的非甲烷总烃为其上风向的5.4-6倍，其CO、NOx以及非甲烷总烃影响范围在其下风向可达100m，影响范围内CO、NOx以及非甲烷总烃浓度均值分别为10.03mg/Nm3、0.216mg/Nm3和1.05mg/Nm3。CO、NOx浓度值分别为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准值的2.2倍和2.5倍，非甲烷总烃不超标（我国无该污染物的质量标准，参照大气污染物综合排放标准详解中的最大允许浓度2.0mg/Nm3）。 本项目所在地区风速相对较小，只有在大风及干燥天气施工，施工现场及其下风向将有CO、NOx以及非甲烷总烃存在。本项目施工期较长，通过密闭施工，设置围栏，在同等气象条件下，其影响距离可缩短30%，即影响范围为70m。 通过上述措施，本项目施工期废气对周边大气环境影响较小。 2、地表水环境影响分析 施工期间水污染物主要有施工人员的生活污水、施工机械车辆冲洗废水，主要污染物为COD、SS、石油类。施工期间，在排污管网工程不健全的情况下，尽量减少物料流失、散落和溢流现象。施工现场建造集水池、沉砂池、化粪池、排水沟等水处理构筑物，对施工废水应分类收集，按其不同的性质作相应的处理后循环利用或排放。具体措施如下： （1）对施工机械冲洗废水等应收集起来，建临时沉淀池，经沉淀后二次使用，根据施工期流动性较大的特点，沉淀池和集水池可采用钢结构，以便于移动。 处理工艺流程如下图7-1所示。 工地清洗废水 沉淀池 集水池 施工中使用 图7-1 施工期工地废水处理流程图 - 对施工人员产生的生活污水应建临时化粪池，经处理后排放，处理工艺见下图7-2所示。 盥洗、冲厕废水 化粪池 污水管网 图7-2 施工人员生活污水处理流程图 （3）对于施工车辆和设备，必须严格管理，防止发生漏油等污染事故，特别是在基坑开挖阶段，要防止污染物滞留在基坑底部。 对本项目施工期产生的废水经上述处理后接管至园区污水管网，对周围地表水和地下水环境影响较小。 3、声环境影响分析 施工期间的主要噪声源为各类施工机械的噪声和原材料、建筑垃圾运输时车辆引发的交通噪声。噪声源强见表5-1、表5-2。 本项目噪声设备较分散，大多为不连续性噪声；由于是采用单元操作的方式进行，不能对施工噪声源作出明确的定位，会在一定程度上影响施工噪声预测的准确性。为此，本评价在根据噪声预测模式中对不同施工阶段的噪声衰减情况进行预测时，采用最不利原则，噪声源强取各阶段发生频率最高、源强最大叠加值。 由于施工机械产生的噪声主要属中、低频噪声，因此在预测其影响时只考虑其扩散衰减。根据有关资料介绍，施工噪声随距离增加而衰减，采用的声级衰减模式为： ⑴声源几何发散衰减的基本公式 LAi=Lp(r0)-20lg(r/r0) 式中：LAi—声源在预测点产生的A声级，dB(A)； r—声源在预测点的距离，m； r0—声源强度测点与声源的距离，m。 ⑵建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T— 预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 ⑶预测点的预测等效声级(Leq)计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb— 预测点的背景值，dB(A)。 施工场地噪声预测结果见下表。 表7-2 距声源不同距离处的噪声值一览表 单位：dB(A) 名称; 源强; 距声源不同距离处的噪声值dB(A). 20m; 40m; 60m; 80m; 100m; 150m; 200m; 300m; 400m; 500m. 推土机; 94; 68; 62; 58; 56; 54; 50; 48; 44; 42; 40. 挖掘机; 95; 69; 63; 59; 57; 55; 51; 49; 45; 43; 41. 装载机; 84; 58; 52; 48; 46; 44; 40; —; —; —; —. 电锯; 99; 73; 67; 63; 61; 59; 55; 53; 49; 47; 45. 空压机; 92; 66; 60; 56; 54; 52; 48; 46; 42; —; —. 电钻; 95; 69; 63; 59; 57; 55; 51; 49; 45; 43; 41. 木工刨; 95; 69; 63; 59; 57; 55; 51; 49; 45; 43; 41. 平路机; 94; 68; 60; 58; 56; 54; 50; 48; 44; 42; 40. 压路机; 92; 66; 60; 56; 54; 52; 48; 46; 42; —; —. 运输车; 80; 58.4; 52.4; 48.8; 46.3; 44.4; 40.9; 38.4; 34.9; 32.4; 30.4. 噪声环境影响分析由上表可以看出，白天施工噪声超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》的情况出现在距声源40m的范围内，夜间施工噪声超标情况出现在距声源150m～200m范围内。 建筑施工单位在建设期间，为减少噪声对该区域的污染，施工期内必须遵照《中华人民共和国噪声环境污染防治法》的规定，施工噪声排放应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工十五日以前向工程所在地县级以上地方人民政府生态环境主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。 4、固体废弃物影响分析 施工期间将涉及到土地开挖、材料运输、基础设施建设等工程，在此期间将会产生一定量的开挖土方和建筑垃圾如渣土、砂石、废砖、土石方等。因本项目施工历时较长，前后必然要有大量的施工人员生活在施工现场，其日常生活将产生一定数量的生活垃圾。 施工期间产生的土方及建筑垃圾如不及时处理不仅占用大量空间，影响城市景观，而且在遇大风及干燥天气时将产生扬尘。土方及建筑垃圾均为普通固体废物，不含有毒有害成分，土方作为回填土处理，建筑垃圾则运送至周边垃圾填埋场进行填埋，应避免不合理的随意堆放处置，以免造成水土流失，一般不会产生不利的环境影响。 建设期现场施工人员产生的生活垃圾，统一收集后由当地环卫部门清运处理，严禁乱堆乱扔，防止产生二次污染，对周围环境影响较小。 5、生态环境影响分析 项目建设用地为工业用地，现状无自然和人工动植物存在，本项目用地面积较小，施工期较短，项目的建设对生态环境的影响较小。 6、地下水环境影响分析 施工期对地下水可能产生影响的主要为基础施工过程中钻桩、打孔过程对地下水的影响。项目施工期拟对地下水保护采取以下防治措施： ⑴项目地基施工是对低洼处产生的施工废水及时收集，避免进入地下含水层； ⑵项目基础施工应经过正规地质勘探，避免基础施工钻桩、打孔等破外地下水层，致使地面水影响到地下水； ⑶基础施工时应采用先进的施工技术，减少对地下含水层的扰动。 施工废水只要严格管理，不就地排放，对地下水的水质影响很小。对于施工垃圾和生活垃圾实行袋装化处理并及时运走，禁止随便堆放，可有效避免雨淋产生的渗透液对地下水产生的污染。项目所在区域地下水以苦咸水为主，无利用价值，加之项目施工过程无废水外直排，因此施工期建设项目对地下水的影响较小。 综上所述，施工期的废气、废水、噪声、固体废物以及挖方等将会对环境产生一定影响，但只要施工单位认真搞好施工组织，文明施工，切实落实上述各项污染防治措施，则在施工期对环境的影响将会减小到最低限量，而且随着施工的结束影响也将会消除。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目产生的废气主要为。 （1）废气处理措施 ①焊接烟尘处理 本项目焊接烟尘采用焊接烟尘净化器处理，烟尘净化器通过风机的引力作用，将焊接废气经吸尘罩吸入设备进风口，设备进风口处设有阻火器，火花经阻火器被阻留，烟尘进入沉降室，利用重力与上行气流，将粗尘粒直接降至灰斗，微粒烟尘被滤芯捕集在外表面，洁净气体经滤芯过滤净化后，由滤芯中心流入洁净室，经处理后的废气最后经过过滤棉进一步净化后经出风口排出。 ②有机废气处理 根据生态环境部下发的《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号，2019年6月26日），对于低浓度、大风量有机废气，可采用活性炭吸附等浓缩技。因此，企业拟采取“二级活性炭吸附”的工艺去除有机废气。 本项目采取二级活性炭吸附工艺去除焊接、注塑过程产生的有机废气。活性炭是一种具有非极性表面、疏水性、亲有机物的吸附剂，比表面积一般在700～1500m2/g范围内，具有优良的吸附能力。其孔径分布一般为：活性炭5nm以下，活性焦炭2nm以下，炭分子筛1nm以下。活性炭常常被用来吸附回收空气中的有机废气和恶臭物质，它可以根据需要制成不同性状和粒度，如粉末活性炭、颗粒活性炭及柱状活性炭。活性炭吸附的实质是利用活性炭吸附的特性把低浓度大风量废气中的有机溶剂吸附到活性炭中并浓缩，经活性炭吸附净化后的气体直接排空，其实质是一个吸附浓缩的过程，是一个物理过程。 活性炭吸附原理：当气体分子运动到固体表面时，由于气体分子与固体表面分子之间相互作用，使气体分子暂时停留在固体表面，形成气体分子在固体表面浓度增大，这种现象称为气体在固体表面上的吸附。被吸附物质称为吸附质，吸附吸附质的固体物质称为吸附剂。而活性炭吸附法是以活性炭作为吸附剂，把废气中有机物溶剂的蒸汽吸附到固相表面进行吸附浓缩，从而达到净化废气的方法。 本项目采用二级活性炭吸附，保证有机废气处理效率不低于90%，经处理后的有机废气可达标排放。 ③热交换器干燥废气二次燃烧处理 热交换器干燥产生的有机废气采用二次燃烧的处理方式，二次燃烧以天然气为热源，二次燃烧温度达到720~800℃，气体在高温下转化为水蒸气和CO2后通过排气筒排出，二次燃烧对有机废气的处理效率不低于99%，经处理后的有机废气可达标排放。 ④破碎粉尘处理 本项目设2套在线注塑废料破碎机，破碎产生的粉尘经设备自带的粉尘回收机及过滤器处理后排放。 ⑤天然气燃烧废气处理 本项目设一台1t/h的锅炉，锅炉以天然气为燃料，锅炉燃烧废气主要成分为SO2、NOx和烟尘，锅炉天然气燃烧废气经风机引入15m高的排气筒排放。 电气箱钣金线清洗干燥以天然气加热空气的热风烘干，天然气燃烧废气主要成分为SO2、NOx和烟尘，废气经风机引入15m高的排气筒排放。 ⑥锡焊料回收废气处理 锡渣分离机设备自带废气处理系统，锡渣在加热过程中会产生一定了的烟尘，主要成分为锡及其化合物。废气过滤箱采用了水过滤及高温棉、阻燃过滤棉、活性炭等三种过滤物质，经处理后废气经15m高的排气筒排放。 ⑦食堂油烟废气处理 项目食堂按照“中型”规模要求，采用油烟净化器处理油烟，油烟处理效率不低于90%，经处理后的油烟废气经15m高排气筒排出。 （2）大气环境影响预测 ①废气源强 项目大气有组织污染源强见下表： 表7-3 项目有组织废气排放源强 点源 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒（m）; 烟气流速(m/s); 烟气温度(℃); 年排放时数(h); 评价因子源强kg/h. X; Y; 底部海拔高度; 高度; 内径. 1#; 颗粒物; 118.508063; 31.349241; 7; 15; 0.3; 11.8; 20; 4000; 0.0005. 2#; 颗粒物; 118.507830; 31.349279; 7; 15; 0.3; 11.8; 20; 4000; 0.0005. 3#; 颗粒物; 118.507397; 31.349326; 7; 15; 0.3; 11.8; 20; 4000; 0.0005. 4#; 颗粒物; 118.507719; 31.348360; 7; 15; 0.3; 11.8; 20; 4000; 0.0005. 5#; 颗粒物; 118.507331; 31.348322; 7; 15; 0.3; 11.8; 20; 4000; 0.0005. 6#; 颗粒物; 118.505334; 31.349610; 7; 15; 0.3; 11.8; 20; 4000; 0.0005. 7#; 颗粒物; 118.505434; 31.349231; 8; 15; 0.3; 11.8; 20; 4000; 0.0005. 8#; 颗粒物; 118.504735; 31.348919; 6; 15; 0.5; 14.2; 20; 4000; 0.0005. 非甲烷总烃; 0.121. 9#; 颗粒物; 118.504702; 31.348757; 6; 15; 0.5; 14.2; 20; 4000; 0.0005. 非甲烷总烃; 0.121. 10#; 颗粒物; 118.504668; 31.348540; 6; 15; 0.5; 14.2; 20; 4000; 0.0005. 非甲烷总烃; 0.121. 11#; 颗粒物; 118.504735; 31.348919; 6; 15; 0.6; 14.7; 20; 4000; 0.00008. 非甲烷总烃; 0.008. 12#; 非甲烷总烃; 118.508107; 31.349449; 6; 15; 0.4; 17.7; 80; 4000; 0.085. 13#; 非甲烷总烃; 118.507663; 31.349477; 6; 15; 0.4; 17.7; 80; 4000; 0.085. 14#; 非甲烷总烃; 118.506598; 31.348284; 6; 15; 0.4; 17.7; 80; 4000; 0.085. 15#; 非甲烷总烃; 118.505411; 31.349146; 7; 15; 0.4; 17.7; 80; 4000; 0.085. 16#; 非甲烷总烃; 118.505334; 31.349155; 7; 15; 0.4; 17.7; 80; 4000; 0.085. 17#; SO2; 118.508107; 31.349449; 6; 15; 0.2; 8.8; 80; 4000; 0.003. NOX; 0.019. 烟尘; 0.007. 18#; SO2; 118.507663; 31.349477; 6; 15; 0.2; 8.8; 80; 4000; 0.003. NOX; 0.019. 烟尘; 0.007. 19#; SO2; 118.506598; 31.348284; 6; 15; 0.2; 8.8; 80; 4000; 0.003. NOX; 0.019. 烟尘; 0.007. 20#; 非甲烷总烃; 118.508418; 31.348227; 7; 15; 0.5; 14.2; 20; 4000; 0.004. 21#; 非甲烷总烃; 118.504790; 31.349117; 6; 15; 0.5; 14.2; 20; 4000; 0.014. 22#; SO2; 118.508806; 31.350027; 6; 15; 0.2; 17.7; 300; 4000; 0.008. NOX; 0.019. 烟尘; 0.006. 23#; SO2; 118.508706; 31.349354; 6; 15; 0.2; 8.8; 80; 4000; 0.001. NOX; 0.008. 烟尘; 0.003. 表7-4 项目无组织废气排放源强 编号; 名称; 面源中心点坐标/m; 面源（m）; 年排放小时数（h）; 评价因子源强kg/h. X; Y; 海拔高度; 长度; 宽度; 高度. 1#生产厂房; 颗粒物; 118.506632; 31.350377; 6; 220; 205; 10; 4000; 0.003. 非甲烷总烃; 0.002. 2#生产厂房; 颗粒物; 118.504957; 31.350804; 6; 240; 96; 10; 4000; 0.001. 非甲烷总烃; 0.0008. ②评价等级的判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用推荐模式中的估算模型AERSCREEN对污染物的最大地面占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%进行计算。其中Pi定义如下： ×100% Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i—第i 个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 表7-5 大气环境评价工作等级分级判据 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. ③预测结果 根据HJ2.1-2008的要求，采用估算模式对项目的大气环境影响进行预测，结果见下表： 表7-6 本项目大气污染物环境影响预测占标率情况一览表 排放方式; 编号; 污染物名称; Cmax（ug/m3）; Pmax（%）; D10%（m）. 有组织; 1#~7#; 颗粒物; 0.0541; 0.01; /. 8#~10#; 颗粒物; 0.0460; 0.01; /. 非甲烷总烃; 11.1243; 0.93; /. 11#; 颗粒物; 0.0735; 0.02; /. 非甲烷总烃; 0.7354; 0.06; /. 12#~16#; 非甲烷总烃; 1.8566; 0.15; /. 17#~19#; SO2; 0.1797; 0.04; /. NOX; 1.1379; 0.46; /. 烟尘; 0.4192; 0.09; /. 20#; 非甲烷总烃; 0.3677; 0.03; /. 21#; 非甲烷总烃; 1.2871; 0.11; /. 22#; SO2; 0.2118; 0.04; /. NOX; 0.5031; 0.20; /. 烟尘; 0.1589; 0.04; /. 23#; SO2; 0.0599; 0.01; /. NOX; 0.4793; 0.19; /. 烟尘; 0.1797; 0.04; /. 无组织; 1#生产车间; 颗粒物; 0.5477; 0.12; /. 非甲烷总烃; 0.3651; 0.03; /. 2#生产车间; 颗粒物; 0.3016; 0.07; /. 非甲烷总烃; 0.2413; 0.02; /. 由上表预测结果可知，项目各污染源的大气污染物的下风向预测浓度均较小，其中占标率最大的为波峰焊产生的非甲烷总烃，下风向最大落地浓度值为11.1243ug/m3，Pi值为0.93%，Pmax＜1%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。 （3）环境防护距离 ①大气环境防护距离计算 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境影响评价等级为三级评价的项目不需要设置大气环境防护距离。 ②卫生防护距离计算 a、计算公式 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，无组织排入有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： 式中：Cm——标准浓度限值（mg/m3） Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h） r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m） L——工业企业所需的卫生防护距离（m） A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，见下表。 b、参数选取 无组织排放多种有害气体时，按Qc/Cm的最大值计算其所需的卫生防护距离。卫生防护距离在100m内时，级差为50m；超过100m，但小于1000m时，级差为100m。当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm计算卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级。 芜湖市的平均风速为2.83m/s，A、B、C、D值的选取见下表。 表7-7 卫生防护距离计算系数表 计算系数; 5年平均风速(m/s); 卫生防护距离L(m). L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2～4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85; 1.77; 1.77. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84; 0.84; 0.76. c、卫生防护距离计算 卫生防护距离计算结果下表。 表7-8 卫生防护距离计算结果 污染源; 污染物; 卫生防护距离（m）; 提级后距离（m）. 1#生产厂房; 颗粒物; 0.03; 100. 非甲烷总烃; 0.006. 2#生产厂房; 颗粒物; 0.012; 100. 非甲烷总烃; 0.003. 根据以上计算结果可知，项目1#生产厂房、2#生产厂房均需设置100米卫生防护距离。本项目位于工业区内，卫生防护距离内无学校、居民等敏感目标，卫生防护距离可满足环保要求。 ③环境防护距离 综合考虑项目大气环境防护距离和卫生防护距离的设置情况，项目卫生防护距离超出厂界外部分设置为环境防护距离。 2、地表水环境影响分析 本项目运营期废水排放量为40000m3/a（160m3/d），其中生产废水8000m3/a（32m3/d），生活污水32000m3/a（128m3/d）。生产废水进入厂区污水站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准后排入园区污水管网，生活污水经化粪池处理后接管，废水通过园区污水管网进入芜湖市城东污水处理厂，经芜湖市城东污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入青弋江。 （1）厂区污水处理站 本项目新建一座污水处理站用于处理产生的生产废水。根据项目生产废水水量和水质，并考虑到二期项目余量，厂区污水处理站设计处理能力为10m3/h，含油污的废水（铜管清洗废水、铝管清洗废水、电气箱清洗废水）先经“调节+絮凝沉淀+破乳+气浮”处理后，再与不含油污的废水（焊接设备冷却排水、软水器废水）一起经“综合调节+水解酸化+接触氧化+斜管沉淀+砂滤、碳滤”处理后接管。厂区污水处理站工艺见下图。 ①工艺说明 A.含油废水处理系统 铜管清洗废水、铝管清洗废水、电气箱清洗废水含有油污，此类废水先进入废水调节池后，经提升泵输送至废水反应池，投加碱（浓度10%）、PAC（浓度5%）、PAM（浓度0.2~0.3%），经混凝絮凝反应后，进入沉淀池固液分离。再经过破乳反应槽，投加破乳剂，破乳剂采用氯化钙，投加量为2.5%；然后进入气浮反应池，投加酸（浓度10%）、PAC（浓度5%）、PAM（浓度0.2~0.3%）反应后，通过气浮池去除浮渣，出水进入综合废水调节池。 图7-2 厂区污水处理站工艺流程图 B.生化处理系统 生化处理系统由水解酸化池、接触氧化池和二沉池组成。焊接冷却水、软水器废水进入综合废水调节池，与预处理后的含油废水混合后，经水泵提升至水解酸化池；水解酸化池出水至接触氧化池。生化出水进入二沉池，完成固液分离。二沉池出水进入中间水箱，通过滤泵提升进入砂滤器和活性炭滤罐，其出水进入检测水箱，设置在线检测仪，出水排入园区污水管网。 C.污泥处理系统 含油废水预处理沉淀池、气浮池排泥、生化斜管沉淀池排泥经污泥转移泵提升至污泥浓缩池，在浓缩池进行加药浓缩，经污泥提升泵打入污泥脱水机（叠螺式）进行泥水分离。脱水后干污泥外运，压滤液回流至综合废水调节池。 ②污水处理站处理效果 污水处理站主要处理单元污染物处理效果见下表： 表7-9 厂区污水处理站主要污染物处理单元处理效果 处理单元; 主要污染物. COD; 石油类; SS. 调节池; 进水mg/L; 772; 31; 965. 出水mg/L; 772; 31; 965. 去除率; 0; 0; 0. 反应沉淀池; 出水mg/L; 772; 31; 770. 去除率; 0; 0; 20%. 破乳沉淀池; 出水mg/L; 773; 12; 770. 去除率%; 0; 60%; 0. 反应气浮池; 出水mg/L; 773; 9.6; 460. 去除率%; 0; 20%; 40%. 综合废水调节池; 出水mg/L; 773; 9.6; 460. 去除率%; 0; 0; 0. 水解酸化池; 出水mg/L; 460; 7.6; 460. 去除率%; 40%; 20%; 0. 接触氧化池; 出水mg/L; 150; 5; 460. 去除率%; 67%; 35%; 0. 斜管沉淀池; 出水mg/L; 150; 5; 200. 去除率%; 0; 0; 56.5%. 砂滤、碳滤; 出水mg/L; 150; 5; 100. 去除率%; 0; 0; 50%. 污水处理站处理后的尾水水质可达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准要求，从处理工艺上来说，污水处理站处理装置满足设计要求，技术上可行。 （2）接管可行性 ①芜湖市城东污水处理厂简介及收水范围 芜湖市城东污水处理厂建设地点位于芜湖市城东片区东北角，靠近青山河，远期规模为35万m3/d，近期工程规模为6万m3/d，2014年12月正式投入运营。其收水范围为芜湖市区扁担河东侧，芜屯公路北部的整个区域。本项目位于芜湖经济技术开发区东区，属于城东污水处理厂的收水范围。 芜湖市城东污水处理厂工程总投资为35304.42万元，主要建设内容包括污水处理厂的建设及与污水处理厂配套的污水管网（约17km，不包括街坊预留管）和4座中途提升泵站。污水处理厂由厂区部分和收水管网两大系统构成。厂区建设内容包括进水泵房、细格栅间、初沉池、生化池、二沉池、加氯间、尾水排江泵房等。经全面的技术、经济比较，污水处理采用生物脱氮除磷工艺，污泥处理工艺采用机械离心浓缩脱水机。工艺流程技术先进成熟，设计科学合理，具有运转可靠、占地面积小、单位处理成本低等特点，同时还配备了进水、出水水质在线监测和水质化验系统。 城东污水处理厂服务范围为芜湖经济开发区东区及芜湖鸠江经济开发区二期地块的城市污水，通过截留干管输送到污水厂集中处理。 ②规模及处理工艺 芜湖市城东污水处理厂设计处理总规模为日处理城市污水35万立方米，工程污水处理采用A2/O 生物脱氮除磷工艺，污泥处理工艺采用机械离心浓缩脱水机；全厂运行管理采用国内外先进的计算机自动控制系统，使厂内生产运行全部实现自动化控制。关键工艺、仪表及自动化控制系统设备计划从国外引进。 图7-3 芜湖市城东污水处理厂污水处理工艺流程 ③接管可行性 本项目所在地属于芜湖市城东污水处理厂的收入范围之内，因此该项目建成后产生的污水市政污水管网进入城东污水处理厂可行。 城东污水处理厂设计建设总规模35万吨/天，近期工程第一阶段规模为6万m3/d，目前已交付使用。本项目废水量为44.32m3/d，水量较小，且水质简单，能够满足城东污水处理厂的接管要求，不会对污水处理厂造成冲击影响。因此，本项目建成后产生的污水能确保进入污水处理厂集中处理，项目废水可达标排放，对区域水环境影响较小。 3、噪声环境影响分析 本项目噪声值在80~90dB（A）之间。本次评价采用点声源距离衰减模式，对本项目边界声环境影响进行预测。噪声预测公式如下： Lr =Lr0—20lg（r/r0）—△L 式中：Lr ——关心点处的噪声预测值； r——关心点与参考位置的距离（m）； Lr0 ——参考点处的噪声预测值值； r0——参考位置与噪声源的距离，本次r0选取1.0m； △L ——建筑物等其他因素衰减。 本项目噪声预测结果详见下表。 表7-10 距离衰减对各预测点的影响值 单位：dB(A) 位置; 噪声源名称; 降噪后源强; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 1#生产厂房; 螺旋空压机; 65; 21.7; 28.4; 22.6; 27.2. 活塞式空压机; 65; 22.2; 28.9; 23.1; 27.7. 热交换冲压线; 60; 10.7; 17.4; 11.6; 16.2. 油压机; 60; 16.2; 22.9; 17.1; 21.7. 冲床; 55; 32.7; 39.4; 33.6; 38.2. 风机; 55; 15.7; 22.4; 16.6; 21.2. 2#生产厂房; 回流焊; 55; 11.3; 20.1; 19.6; 18.1. 波峰焊; 55; 10.3; 17.1; 16.6; 15.1. 热交换冲压线; 60; 10.6; 21.1; 20.6; 19.1. 风机; 55; 9.3; 16.1; 15.6; 14.1. 合计; /; 33.6; 40.5; 35; 39.2. 由上表，本项目噪声对各厂界的贡献值均较小，最大贡献值为南厂界40.5dB(A)，噪声排放可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间65dB（A），夜间55dB（A）。因此，本项目噪声源噪声值经厂房隔声、减振和距离衰减等降噪措施后，可保证厂界噪声达标排放，对区域声环境影响较小。 为了降低项目噪声排放对区域声环境的影响，企业采取以下措施： 1、在工艺设计上优先选用低噪声设备。 2、合理布局：在厂区平面布置时，将高噪声源尽量集中在厂区的中央，其他噪声源亦尽可能远离厂界，以减轻对外环境的影响。 3、高噪声源尽量采取室内安装、加装防震垫、消音器等，设备应进行隔振、减振设计，机泵，设备的安装基础采取减振措施，安装衬套和保护套，以减轻机组振动的传递。对空压机等高噪声设备安装在专用房间内部，设备底座设置防振垫，最大程度隔绝噪声。 4、利用厂房本身的隔声效作用，厂房减少开窗率。 5、厂区进行绿化建设，厂区内部应当形成卫生防护景观绿化；同时厂界应当建设高围墙，围墙内外种植“枝密型”乔木和灌丛。 本项目噪声处理措施合理、可行，可保证厂界噪声及厂界周围区域环境噪声达标。使厂界周围的声环境可达标排放。 4、固体废物处理处置及环境影响分析 项目产生的固废主要有金属边角料、焊渣、焊接烟尘净化器集尘、不合格注塑件、基板边角料、废活性炭、废油切削液、废液压油、沾染化学品的包装容器、污水处理站污泥、生活垃圾等。金属边角料、焊渣、焊接烟尘净化器集尘、不合格注塑件等经收集后外售；污水处理站污泥、生活垃圾委托环卫部门清运；基板边角料、废活性炭、废油切削液、废液压油、沾染化学品的包装容器等属于危险废物，收集后均委托有资质单位处理。 （1）一般固废暂存场所设置 本项目在厂区内设有250m2的一般固废暂存库，并按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环保部公告2013年第36号）的相关规定进行建设，建成后用于一般工业固体废物临时贮存。污水处理站污泥暂存于污泥池，生活垃圾暂存于垃圾桶，具体贮存情况见下表。 表7-11 一般废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 废物名称; 位置; 占地面积（m2）; 贮存能力（t）; 贮存周期; 贮存标准; 是否满足要求. 1; 一般固废暂存库; 金属边角料; 车厂区北侧; 250; 200; 三个月; 《一般工业固体废物贮存 处置场污染控制标准》及其修改单; 满足. 2; 焊渣. 3; 焊接烟尘净化器集尘. 4; 不合格注塑件. 综上，本项目拟建的各类一般固废暂存场所均能够满足使用要求，固废贮存方式可行。 （2）危险废物贮存场所设置 本项目在厂区内设有1座450m2危废暂存库，危废暂存场所按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）的相关规定进行建设，建成后用于危险废物的临时贮存。 ①选址可行性分析 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）及其修改单，本项目设置独立危废暂存库，位于厂区东北角，危废仓库单独设置，地址结构稳定；设施底部进行重点防渗处理，施底部高于厂区地下水最高水位，危废仓库周边无敏感点，危废仓库选址合理可行。 ②贮存能力可行性分析 具体贮存情况见下表。 表7-12 危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积（m2）; 贮存能力（t）; 贮存 周期; 贮存标准; 是否满足要求. 1; 危废暂存库; 基板边角料; HW49; 900-045-49; 厂区东北侧; 450; 350; 180d; 《危险废物贮存污染控制标准》; 满足. 2; 废活性炭; HW49; 900-041-49. 3; 废切削液; HW09; 900-006-09. 4; 废液压油; HW08; 900-218-08. 5; 沾染化学品的包装容器; HW49; 900-041-49. 本项目设置的危废暂存场所能够满足本项目使用要求，危废贮存方式可行。 综上，本项目危废暂存库选址良好，其按法规、标准的要求设置、贮存、管理的情况下，危废合理、有效处置，产生的各类危废不会造成二次污染，对周围环境也没有显著不良影响，可以满足危废储存要求，危废场所储存能力符合要求，危险废物贮存场所（设施）可行。 （3）固废利用或处置环境影响分析 本项目固体废物产生及利用处置方式详见下表。 表7-13 项目固体废物产生及利用处置方式评价表 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 基板边角料; 基板切割; 危险废物; HW49; 900-045-49; 15; 委托处置; 有危废处理资质的单位. 2; 废活性炭; 废气处理; 危险废物; HW49; 900-041-49; 57.46. 3; 废切削液; 切削; 危险废物; HW09; 900-006-09; 6. 4; 废液压油; 液压设备; 危险废物; HW08; 900-218-08; 4. 5; 沾染化学品的包装容器; 化学品包装; 危险废物; HW49; 900-041-49; 6. 6; 金属边角料; 下料、切割; 一般废物; /; /; 1000; 外售综合利用; 废品公司. 7; 焊渣; 焊接; 一般废物; /; /; 11. 8; 焊接烟尘净化器集尘; 废气处理; 一般废物; /; /; 0.626. 9; 不合格注塑件; 注塑; 一般废物; /; /; 2.5. 10; 污水处理站污泥; 废水处理; 一般废物; /; /; 5; 填埋处理; 环卫. 11; 生活垃圾; 办公生活; 一般废物; /; /; 160. 根据表7-12可知，拟建项目产生的各类固废的利用处置方式可行，经妥善处理后，能够实现零排放。因此，只要加强管理，拟建项目对各固体废物分类处理处置，利用处置方式符合有关法规、标准的要求，项目产生的各类固废不会造成二次污染，对周围环境也没有显著不良影响。 （4）危险废物防治措施 按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）的相关要求，本项目应做到以下几点： ①危险废物收集、暂存、运输、处理污染防治措施 根据2016年8月1日起实施的《国家危险废物名录》（环境保护部第39号）规定，项目产生废物中属名录中的危险废物为基板边角料、废活性炭、废油切削液、废液压油、沾染化学品的包装容器，在厂区按照规范暂存后，交由有资质单位进行处置。 a.危险废物收集污染防治措施 危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。危险废物暂存后应按照国家有关危险废物申报登记、转移联单等管理制度的要求，向当地生态环境部门进行危险废物的申报、转移等。 b.危险废物暂存污染防治措施 危险废物应尽快送往处置单位处理，不宜在厂内存放过长时间，确需暂存的，应做到以下几点： I.厂内应设立危险废物临时贮存设施，贮存设施应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定的临时贮存控制要求，有符合要求的专用标志。 II.贮存区内禁止混放不相容危险废物。 III.贮存区考虑相应的集排水和防渗设施。 IV.贮存区符合消防要求。 V.危险废物的暂存区必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生发应等特性。 c.危险废物运输污染防治措施 危险废物运输中应做到以下几点： I.危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。 II.承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。 III.载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。 IV.组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄露情况下的应急措施。 d.危险废物处置措施 危废暂存场所采取重点防腐防渗措施，防渗系数大于10-11cm/s，设置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）中有关要求。危废暂存区的废物贮存设施必须按《环境保护图形标志》（GB15562-1995）的规定设置警示标志，用以存放装载液体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕，废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施，装载液体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留10cm以上的空间。 危废临时暂存时若发生液态废物泄漏，应及时隔离泄漏区，采取海绵、黄沙或其他易吸收液体的材料进行吸收，清理出来的泄漏物一律按危险废物处理。项目所处理的危险废物采用专门的车辆，密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。在危险废物的运输中执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。 本项目产生的固废均得到合理的处置、处置，不会产生二次污染。 5、地下水环境影响分析 针对可能对地下水造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，生产车间等一般区域采用水泥硬化地面，化学品仓库、危废暂存库、污水处理站和污水管网等采取重点防腐防渗，防渗系数大于10-11cm/s。防腐、防渗等措施见下表。 表7-14 企业防腐、防渗等预防措施及概算表 序号; 主要环节; 防渗处理措施; 防渗类型; 备注. 1; 生产车间; 采用混凝土基础，上层铺环氧树脂地坪; 一般防渗区; 新建. 2; 化学品仓库; 涂布防腐地坪; 重点防渗区; 新建. 3; 危废暂存库; 涂布防腐地坪; 新建. 4; 污水输送、收集; 收集管道采用防腐防渗的管道; 新建. 5; 污水处理站; 地基垫层采用抗渗混凝土地基，并按照防腐防渗要求进行铺设环氧树脂防腐防渗层; 新建. 6、环境风险评价 （1）风险调查 结合《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018) 附录B，本项目涉及到的主要危险化学品为IPA清洗剂，其主要成分为异丙醇；其他危险性的物质有：无水乙醇属于易燃物，挥发油、液压油、硅胶等属可燃物质。项目主要风险场所为化学品仓库。 （2）风险潜势初判和风险评价等级 ①P的分级确定（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/169-2018），当企业只涉及一种环境风险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为Q；当企业存在多种环境风险物质时，则按式（1）计算物质数量与其临界量比值（Q）。 式中:q1,q2,…,qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1,Q2, ,…,Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100;（3）Q≥100 项目物质与临界值比值，见下表。 表7-15 项目物料储存情况一览表 危险物质; 环境风险物质编号; 使用量/贮存（t）; 临界量（t）; Q值. 异丙醇; 67-63-0; 0.5; 10; 0.05. 根据上表可知，本项目Q值为0<1，则故该项目风险潜势为I。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/169-2018）评价等级划分，本项目环境风险评价工作等级为简单分析即可。 （3）环境敏感目标调查 本项目主要环境敏感目标分布情况详见表3-6。 （4）环境风险识别 本项目环境风险评价重点为原料库、化学品仓库，具体风险识别内容见下表。 项目生产设施风险因素，具体见下表。 表7-16 建设项目环境风险识别表 序号; 风险单元; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感. 1; 化学品仓库; IPA清洗剂（异丙醇）、无水乙醇、挥发油、液压油、硅胶; 发生泄露、火灾、爆炸事故; 发生泄露、火灾、爆炸事故; 周围环境空气、地下水环境、土壤环境. （5）环境风险分析 本项目涉及的风险物质IPA清洗剂（异丙醇）、无水乙醇、挥发油、液压油、硅胶。其中IPA清洗剂（异丙醇）、无水乙醇具有易燃特性，挥发油、液压油、硅胶具有可燃特性。 ①物料泄露环境影响后果分析 当发生液体化学品物料泄露时，易挥发性化学品将会挥发至大气环境中，造成大气环境污染；若未做好防腐防渗措施，液体物料将会下渗，污染地下水和土壤。 ②火灾、爆炸环境影响后果分析 当火灾较小时影响在厂区内，火灾较大时影响在开发区内，对大气环境造成较大影响。当发生爆炸时，易燃物质燃烧引起更大火灾，燃烧废气造成大气环境污染。 （6）环境防范措施及应急要求 ①选址、总图布置和建筑安全防范措施 本项目位于工业园区，不属于环境敏感区。项目所在区域内无水源保护区等环境敏感点，从选址上可在一定程度上避免对周围的环境影响。 项目在总图设计时须设置一定的安全防护距离和防火间距，应有应急救援设施及救援通道、应急疏散及避难所，符合防范事故要求。厂区主干道、支干道路面宽度能保证消防、急救车辆通畅到达各个区域。为防止火灾发生事故的影响，在平面布置时，产生废气和噪音的生产装置应布置在全年最小风频率的上风向。 项目在设计时，应根据建筑物的耐火等级、厂房（库房）类别等因素，按照《建筑设计防火规范》(GB50016-2014，2018年修订)的要求，合理确定建筑物间距。对生产车间和仓库还应按照《建筑灭火器配置设计规范(GB50140-2005)》和《火灾自动报警系统设计规范(GB50116-2013)》设置消防系统，配备必要的消防器材。 ②危险品贮运安全防范措施 企业设置化学品仓库，对易燃易爆的化学品单独、分区存放，并有明显的界限，严禁将含化学品的物料混合储存。库房明显处应悬挂防火、禁火的标牌。本项目各类化学品的贮存量较小，化学品仓库采取防腐防渗措施。 ③物料泄漏事故的防范措施 桶体泄漏时及时用木楔或胶块堵漏，将泄漏的液料用黄沙、毛毡、海绵等具有可吸附性的材料清理。大量泄漏时，要立即向“119”报警，划定警戒区，控制火种和无关人员进入，用泥土或塑料等物将流出的液体围住，防止流散。 ④火灾和爆炸事故的防范措施 必须严格按照相关防火、防爆设计要求进行设计和施工，并配备相应的保护工程；加强工艺系统的自动控制的应用，同时应加强对系统设备的维护保养；应设立专人进行化学品仓库、天燃气管道的巡视、检查、维护工作；严格岗位操作规程，加强操作人员的岗位培训和职业素质教肓，提高安全意识，实施规范核查；加强对全厂员工教育，使员工了解安全用气及防火、防爆知识；多种途径宣传消防安全；培训一批有较好素质和经验的巡查人员，及时发现火灾隐患；管理到位，正确使用消防设施、设备；化学品仓库做好标志，严禁不相关人员进入；配备足够的救灾防毒器具、消防器及防护用品。 ⑤电气、电讯安全防范措施 项目生产车间及附属设施用电装置均须设置漏电保护装置。电力电缆不与热力管道敷设在同一管沟内，配电线路敷设在有可燃物的闷顶内时，采用穿金属管等防火保护措施。 化学品仓库内使用低温照明灯具，对灯具的发热部件采取隔热等防火保护措施，配电箱及开关设置在仓库外。供电变压器、配电箱开关等设施外壳，除接零外还应设置可靠的触电保护接地装置及安全围栏，并在现场挂警示标志。配电室必须设置挡鼠板及金属网，以防飞行物、小动物进入室内。地下电缆沟应设支撑架，用沙填埋；电缆使用带钢甲电缆。沿地面或低支架敷设的管道，不应环绕工艺装置或罐组四周布置。 ⑥消防及火灾报警 项目在生产车间及仓库区外部配备室外消防装置，在内部设置火灾自动报警系统、消防栓和自动消防喷头等装置。同时，厂区内部设置事故废水池，便于火灾发生时暂存消防事故水。 ⑦安全管理 项目在管理上应设置专业安全监督机构，建立严格的规章制度和安全生产措施，所有工作人员必须培训上岗，绝不容许引入不安全因素到生产作业中去。加强监测，杜绝意外泄漏事故造成的危害。采用密封性能良好的阀门、泵等设备和配件。生产区、库房区均设禁止吸烟标志，防止人为吸烟引起明火火灾等事故。 ⑧事故池设置 根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年版）中相关要求，对项目的消防用水量进行估算。根据要求，建筑的消防用水量应为其室内、外消防用水量之和。根据厂区最大建筑物的容积、防火等级，室内消火栓消防用水量为20L/s，室外消火栓消防用水量为30L/s，按照2h的消防用水时间计算，同一时间内火灾次数为1，项目消防用水量为360m3。 由于事故情况下一旦消防水外泄，将很容易渗入地下，造成地下水体污染，进而也可能对地表水水质产生影响；因此应对车间地面进行硬化，并对其设置导流系统等措施，以防止事故情况下排污、排水造成的泄漏，从而通过地表下渗至地下，对地下水造成污染。 企业拟建一座容积为360m3的事故水池，以接纳事故情况下排放的污水，保证事故情况下不向外环境排放污水。在事故结束之后，将事故池中的污水在保证不会导致污水站负荷过载的情况下将污水逐步排入污水处理站进行处理，并套设置迅速切断事故排水直接外排并使其进入事故池的措施。事故池应采取安全措施，且事故池在平时不得占用，以保证可以随时容纳可能发生的事故废水，收集后的废水应经处理达标后外排。 在加强监控、建立前述风险防范措施，并制定切实可行的应急措施的情况下，本项目的环境风险是可以接受的。 7、排污口规范化设置 项目应根据原国家环境保护总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》、《环境保护图形标志-排放口（源）》和本项目污染物排放的实际情况，项目所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，排污口的规范化要符合环境监察部门的相关要求。 （1）废水排放口 本项目设1个废水排放口，废水排放口设置符合《污染源监测技术规范》要求。 （2）废气排放口 项目新增24个废气排污口。对于有组织排放的废气，排气筒应设置便于采样、监测的采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。废气排放口均应设置环保图形标志牌。 （3）固定噪声源 根据不同噪声源的情况，采取减振降噪、隔声等措施，使场界达到相应功能区的标准要求。在场界噪声敏感且对外界影响最大处设置固定噪声源的监测点和噪声环境保护图形标志牌。 （4）固废暂存场所 对于各类固体废物应设置专用贮存、堆放场地。各类固体废物贮存场所均应设置醒目的标志牌。 （5）设置标志牌说明： 环境保护图形标志牌由国家环保部统一定点制作，并由市环境监察部门根据企业排污情况统一向国家环保部订购。企业排污口分布图由环境监察部门统一绘制。排放一般污染物排污口（源），设置提示式标志牌。 标志牌设置位置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上边缘离地面2m。排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。 规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属于环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需要变更的须报环境监察部门同意并办理变更手续。 8、环境管理和监测计划 （1）环境管理 企业应内部设置专职环境管理机构——环保安全部，由厂长或总经理直接负责，内设专职环境管理人员，环境管理人员应具有一定的环保相关知识。 （2）监测计划 按照《排污单位自行监测技术指》（HJ 819-2017）制定环境监测计划方案。 - 表7-17 环境监测方案一览表 序号; 污染物类别; 监测点位; 监测因子; 监测频率. 1; 废气; 1#~7#排气筒; 颗粒物; 每季度监测一次. 8#~10#排气筒; 颗粒物、非甲烷总烃. 11#排气筒; 颗粒物、非甲烷总烃. 12#~16#排气筒; 非甲烷总烃. 17#~21#排气筒; SO2、NOX、烟尘. 22#排气筒; 非甲烷总烃. 23#排气筒; 非甲烷总烃. 24#排气筒; SO2、NOX、烟尘. 25#排气筒; SO2、NOX、烟尘. 26#排气筒; 锡及其化合物. 27#排气筒; 油烟. 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃. 2; 废水; 废水总排口; pH、COD、氨氮、SS、石油类、流量; 每季度监测一次. 3; 噪声监测; 厂界; 等效A声级; 每季度监测一次. 4; 固废; 统计全厂各类固废量; 统计种类、产生量、处理方式、去向; 每年一次. 上述监测若企业不具备监测条件，可委托具有监测资质的单位进行监测，对所监测的数据应连同污染防治措施落实和运行情况编制年度环境质量报告，定期向有关部门报告。

9、项目污染源排放清单 项目污染源排放清单见下表。 表7-18 项目污染源排放清单 单位：t/a 项目; 污染源; 编号; 废气量m3/h; 污染物名称; 产生量; 治理措施; 效率%; 排放量; 执行标准; 排气筒（m）; 排放时间h. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a; 浓度mg/m3; 内径; 高度. 废气; 自动焊; 1#~7#; 3000; 颗粒物; 3.3; 0.010; 0.039; 烟尘净化器; 95; 0.2; 0.0005; 0.002; 120; 0.3; 15; 4000. 波峰焊; 8#~10#; 10000; 颗粒物; 1.1; 0.011; 0.045; 烟尘净化器+二级活性炭吸附; 95; 0.05; 0.0005; 0.002; 120; 0.5; 15; 4000. 非甲烷总烃; 120; 1.208; 4.833; 90; 12; 0.121; 0.483; 80. 回流焊及涂布; 11#; 15000; 颗粒物; 0.1; 0.002; 0.006; 烟尘净化器+二级活性炭吸附; 95; 0.005; 0.00008; 0.0003; 120; 0.6; 15; 4000. 非甲烷总烃; 5; 0.075; 0.301; 90; 0.5; 0.008; 0.03; 80. 热交换器干燥; 12#~16#; 8000; 非甲烷总烃; 1062.5; 8.5; 34; 二次燃烧; 99; 10.6; 0.085; 0.34; 80; 0.4; 15; 4000. 热交换器干燥天然气燃烧; 17#~19#; 1000; SO2; 3; 0.003; 0.012; /; /; 3; 0.003; 0.012; 550; 0.2; 15; 4000. NOX; 19; 0.019; 0.076; /; 19; 0.019; 0.076; 240. 烟尘; 7.3; 0.007; 0.029; /; 7.3; 0.007; 0.029; 120. 注塑; 20#; 10000; 非甲烷总烃; 4.2; 0.042; 0.166; 二级活性炭吸附; 90; 0.4; 0.004; 0.017; 80; 0.5; 15; 4000. 点胶、丝网印刷、网板清洗; 21#; 10000; 非甲烷总烃; 13.5; 0.135; 0.541; 二级活性炭吸附; 90; 1.4; 0.014; 0.054; 80; 0.5; 15; 4000. 锅炉天然气燃烧; 22#; 2000; SO2; 4; 0.008; 0.032; /; /; 4; 0.008; 0.032; 50; 0.2; 15; 4000. NOX; 9.4; 0.019; 0.075; /; 9.4; 0.019; 0.075; 50. 烟尘; 2.9; 0.006; 0.023; /; 2.9; 0.006; 0.023; 20. 电气箱钣金线清洗干燥天然气燃烧; 23#; 2000; SO2; 1.3; 0.001; 0.005; /; /; 1.3; 0.001; 0.005; 550; 0.2; 15; 4000. NOX; 8; 0.008; 0.032; /; 8; 0.008; 0.032; 240. 烟尘; 3; 0.003; 0.012; /; 3; 0.003; 0.012; 120. 锡焊料回收; 24#; 1000; 锡及其化合物; 50; 0.05; 0.2; 水+高温棉、阻燃过滤棉+活性炭; 99; 0.5; 0.0005; 0.002; 8.5; 0.2; 15; 4000. 食堂; 25#; 12000; 油烟; 5; 0.06; 0.24; 油烟净化器; 90; 0.5; 0.006; 0.024; 2; 0.7; 15; 1500. 1#生产厂房; 无组织; 粉尘; /; 0.003; 0.013; 车间通排风; /; /; 0.003; 0.013; 1.0; /; 4000. 非甲烷总烃; /; 0.002; 0.009; /; /; 0.002; 0.009; 2.0. 2#生产厂房; 无组织; 粉尘; /; 0.001; 0.004; 车间通排风; /; /; 0.001; 0.004; 1.0; /; 4000. 非甲烷总烃; /; 0.0008; 0.003; /; /; 0.0008; 0.003; 2.0. 废水; 污染源; 污染物; 产生量; 治理措施; 排放量; 接管标准mg/L; 排放时间h; 排放去向. 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 排放量t/a. 生产废水; 废水量; 8000; 厂区污水处理站; 8000; /; 4000; 经芜湖东污水处理厂处理后排入青弋江. COD; 772; 6.176; 150; 1.2; 500. SS; 965; 7.72; 100; 0.8; 400. 石油类; 31; 0.2248; 5; 0.04; 30. 生活污水; 废水量; 32000; 化粪池; 32000; 4000. COD; 350; 11.2; 300; 9.6; 500. 氨氮; 35; 1.12; 30; 0.96; 45. SS; 400; 12.8; 350; 11.2; 400. 动植物油; 50; 1.6; 30; 0.96; 100. 固废; 污染源; 污染物; 产生量（t/a）; 治理措施; 排放量（t/a）; 排放标准; 排放去向. 一般固废; 金属边角料; 1000; 外售综合利用; 0; /; 均得到合理处理处置，不外排. 焊渣; 11; 0. 焊接烟尘净化器集尘; 0.626; 0. 不合格注塑件; 2.5; 0. 污水处理站污泥; 5; 委托环卫部门清运; 0. 生活垃圾; 160; 0. 危险废物; 基板边角料; 15; 委托有危废处理资质的单位处理; 0. 废活性炭; 57.46; 0. 废切削液; 6; 0. 废液压油; 4; 0. 沾染化学品的包装容器; 6; 0.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 自动焊 （1#~7#） | 颗粒物 | 烟尘净化器 | 达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 波峰焊 （8#~10#） | 颗粒物、非甲烷总烃 | 烟尘净化器+二级活性炭吸附 | 达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016） |
|  | 回流焊及涂布（11#） | 颗粒物、非甲烷总烃 | 烟尘净化器+二级活性炭吸附 |  |
|  | 热交换器干燥（12#~16#） | 非甲烷总烃 | 二次燃烧 | 达《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016） |
|  | 热交换器干燥天然气燃烧（17#~21#） | SO2、NOX、烟尘 | / | 达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 注塑（22#） | 非甲烷总烃 | 二级活性炭吸附 | 达《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016） |
|  | 点胶、丝网印刷、网板清洗 | 非甲烷总烃 | 二级活性炭吸附 |  |
|  | 锅炉天然气燃烧 （24#） | SO2、NOX、烟尘 | / | 达《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）、皖大气办[2019]5号文 |
|  | 电气箱钣金线清洗干燥天然气燃烧（25#） | SO2、NOX、烟尘 | / | 达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 锡焊料回收（26#） | 锡及其化合物 | 水+高温棉、阻燃过滤棉+活性炭 | 达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 食堂（27#） | 油烟 | 油烟净化器 | 达《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
|  | 1#生产厂房 （无组织） | 颗粒物、非甲烷总烃 | 车间通排风 | 达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016） |
|  | 2#生产厂房 （无组织） | 颗粒物、非甲烷总烃 | 车间通排风 |  |
| 废水 | 生产废水 | COD、SS、石油类 | 厂区污水处理站 | 达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准 |
|  | 生活污水 | COD、氨氮、SS、动植物油 | 化粪池 |  |
| 固废 | 一般固废 | 金属边角料 | 外售综合利用 | 合理处置，不产生二次污染 |
|  |  | 焊渣 |  |  |
|  |  | 焊接烟尘净化器集尘 |  |  |
|  |  | 不合格注塑件 |  |  |
|  |  | 污水处理站污泥 | 委托环卫部门清运 |  |
|  |  | 生活垃圾 |  |  |
|  | 危险废物 | 基板边角料 | 委托有危废处理资质的单位处理 |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 废切削液 |  |  |
|  |  | 废液压油 |  |  |
|  |  | 沾染化学品的包装容器 |  |  |
| 噪 声 | 本项目主要噪声经厂房隔声、减振和距离衰减等降噪措施后，噪声排放可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，项目噪声排放对区域声环境影响较小。 |  |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 无 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论： 1、建设项目概况 江森自控日立空调（芜湖）有限公司成立于2001年8月，企业现址位于芜湖经济技术开发区齐落山路2号。为了进一步扩大投资促进成果，推动经开区经济稳定高质量持续增长，江森自控日立空调（芜湖）有限公司决定扩大投资，完善产品线，增强市场竞争力，并对现有厂区进行整体搬迁。公司一期拟投资16.28亿元，建设“家用空调、商用空调及核心零部件项目”，新址位于芜湖经济技术开发区东区赤铸山路以北、清水河路以东地块，厂区总占地面积323335m2（485亩），总建筑面积19.2万m2，一期约11万m2，项目建成后预计年产400万台、套家用空调、商用空调及核心零部件，一期产能为年产269.1万台家用空调、商用空调。本次环评仅对其中一期项目进行评价，二期项目由于尚未进行规划设计，暂不进行评价，待二期项目建设内容确定后另行环评。 2、产业政策符合性 经查询《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类中“十九、轻工 20、采用新型制冷剂替代氟氯烃-22（HCFC-22或R22）的空调器开发、制造，采用新型发泡剂替代氟氯烃-141b（HCFC-141b）的家用电器生产，采用新型发泡剂替代氟氯烃-141b（HCFC-141b）的硬质聚氨酯泡沫的生产与应用。 经查询《外商投资产业指导目录》（2017年修订）及《鼓励外商投资产业目录》（2019年版），本项目不属于其中鼓励类、限制类和禁止类，属于允许类。 经查询《安徽省工业产业结构调整目录》（2007年本），本项目不属于其中鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类。 因此，本项目符合国家和地方产业政策要求。 3、选址的合理性 项目选址位于芜湖经济技术开发区东区赤铸山路以北、清水河路以东地块，根据《芜湖经济技术开发区东区总体规划》（2007-2020年），项目所在地为工业用地，厂址周围500m范围内无文物保护、饮用水源地等敏感环境保护目标，项目选址合理。 4、规划相符性 芜湖经济技术开发区东区重点发展绿色家电产业、电子信息产业、高端装备制造产业。本项目产品属于为智能空调，属于绿色家电产业，为园区优先鼓励类项目，项目符合园区产业定位。 本项目选址距离长江干流约14km，距离长江支流青弋江最近距离为4.5km，项目选址不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内；且本项目不属于化工类，项目不属于长江干流岸线5公里范围内禁止建设项目；本项目在符合项目准入门槛、严格执行环境保护标准、严格履行项目环评审批前置条件、落实生态环保、安全生产、能源节约要求的前提下，项目符合长江干流岸线15公里范围内项目管理要求。因此，本项目的建设符合《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》（皖发[2018]21号）、《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施意见》（芜市发[2018]18号）的要求，项目选址合理。 5、环境质量现状 项目所在地区大气、地表水、声环境现状良好，能满足功能区划要求，本项目各项污染物经治理后对环境造成的影响较小，不会造成区域环境功能的改变，从对环境质量影响分析项目可行。 6、污染防治措施及环境影响分析 （1）废气 手工焊焊接烟尘经移动式烟尘净化处理后排放；自动焊焊接烟尘经烟尘净化器处理后通过1#~7#15m排气筒排放；波峰焊焊接烟尘和非甲烷总烃经烟尘净化器+二级活性炭处理后通过8#~10#15m排气筒排放；回流焊焊机烟尘及涂布非甲烷总烃经烟尘净化器+二级活性炭吸附处理后通过11#15m排气筒排放；热交换器干燥非甲烷总烃经二次燃烧后通过12#~16#15m排气筒排放；热交换器干燥天然气燃烧废气通过17#~21#15m排气筒排放；注塑非甲烷总烃经二级活性炭吸附处理后通过22#15m排气筒排放；点胶、丝网印刷、网板清洗产生的非甲烷总烃经二级活性炭吸附处理后通过23#15m排气筒排放；锅炉天然气燃烧废气通过24#15m排气筒排放；电气箱钣金线清洗干燥天然气燃烧废气通过25#15m排气筒排放；锡焊料回收产生的锡及其化合物经水+高温棉、阻燃过滤棉+活性炭过滤处理后通过26#15m排气筒排放；食堂油烟经油烟净化器处理后通过27#排气筒排放。本项目产生的各类废气经过处理后均可达标排放。 经预测，项目污染物的下风向预测浓度均较小，对区域大气环境的影响较小；经预测，项目无组织排放面源不需要设置大气环境防护距离；项目1#生产厂房、2#生产厂房均需设置100米卫生防护距离，卫生防护距离可满足环保要求。 （2）废水 本项目运营期废水排放量为40000m3/a（160m3/d），其中生产废水8000m3/a（32m3/d），生活污水32000m3/a（128m3/d）。生产废水进入厂区污水站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准后排入园区污水管网，生活污水经化粪池处理后接管，废水通过园区污水管网进入芜湖市城东污水处理厂，经芜湖市城东污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入青弋江。 项目废水可达标排放，对区域地表水环境影响较小。 （3）噪声 项目主要噪声源为螺旋空压机、活塞式空压机、热交换冲压线、油压机、冲床、风机、回流焊、波峰焊、自动焊接线、电阻焊接机等生产设备，噪声值在80~90dB（A）之间。经厂房隔声、减振和距离衰减等降噪措施后，噪声排放可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，项目噪声排放对区域声环境影响较小。 （4）固体废物 项目产生的固废主要有金属边角料、焊渣、焊接烟尘净化器集尘、不合格注塑件、基板边角料、废活性炭、废油切削液、废液压油、沾染化学品的包装容器、污水处理站污泥、生活垃圾等。金属边角料、焊渣、焊接烟尘净化器集尘、不合格注塑件等经收集后外售；污水处理站污泥、生活垃圾委托环卫部门清运；基板边角料、废活性炭、废油切削液、废液压油、沾染化学品的包装容器等属于危险废物，收集后均委托有资质单位处理。 本项目产生的固废均能得到合理、有效处置，不会产生二次污染，对外环境影响较小。 7、环境风险 在加强监控、建立前述风险防范措施，并制定切实可行的应急措施的情况下，本项目的环境风险是可以接受的。 8、总量控制 搬迁后，项目废气总量控制指标：SO20.049t/a、NOx0.183t/a、烟（粉）尘0.0853t/a、VOCs0.936t/a。项目废水排放量40000m3/a，废水接管芜湖市城东污水处理厂，废水接管考核量：COD 10.8t/a、氨氮0.96t/a，废水经污水处理厂处理后最终排放量：COD 2t/a、氨氮0.16t/a。 企业已取得排污许可证，搬迁后项目总量控制指标未突破原有总量，无需另行申请总量。 9、“三同时”验收 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。项目单位应尽快落实中提出的污染防治措施，并申请环保部门进行“三同时”验收。“三同时”验收清单详见下表。 表9-1 建设项目“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 验收内容; 验收要求; 建设时间. 废气; 自动焊（1#~7#）; 烟尘净化器+15m排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准; 与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运营. 波峰焊（8#~10#）; 烟尘净化器+二级活性炭吸附+15m排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）. 回流焊及涂布（11#）; 烟尘净化器+二级活性炭吸附+15m排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）. 热交换器干燥（12#~16#）; 二次燃烧+15m排气筒; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）. 热交换器干燥天然气燃烧（17#~19#）; 15m排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 注塑（20#）; 二级活性炭吸附+15m排气筒; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）. 点胶、丝网印刷、网板清洗（21#）; 二级活性炭吸附+15m排气筒; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）. 锅炉天然气燃烧（22#）; 15m排气筒; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）、皖大气办[2019]5号文. 电气箱钣金线清洗干燥天然气燃烧（23#）; 15m排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 锡焊料回收（24#）; 水+高温棉、阻燃过滤棉+活性炭+15m排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. 食堂（25#）; 油烟净化器+15m排气筒; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中大型. 1#厂房无组织废气; 车间通排风; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中无组织排放监控限值. 2#厂房无组织废气; 车间通排风. 废水; 生产废水; 厂区污水处理站，设计处理能力10m3/h; 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求. 生活污水; 化粪池. 噪声; 机械装备; 减振、隔声措施; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固废; 一般固废; 一般固废暂存库; 合理处置，不产生二次污染. 危险废物; 危险废物暂储库. 生活垃圾; 生活垃圾桶. 9、总结论 综上所述，江森自控日立空调（芜湖）有限公司家用空调、商用空调及核心零部件项目的建设符合国家和地方产业政策，符合区域规划要求，选址合理，项目在落实环评中的污染防治措施后，各项污染物可以达标排放，对环境的影响较小，不会造成区域环境功能的改变，从环境保护的角度分析，项目的建设是可行的。 二、建议 1、落实环保设施的建设，加强有机废气的收集效率，减少无组织废气排放，确保废气污染物达标排放。 2、落实厂区污水处理站的建设，保证污水处理站的正常运行，确保废水达标排放。 3、加强固废，特别是危险废物收集措施和暂存措施的管理，做好危废委托处置工作。 4、加强生产管理，使用先进的生产设备，减少污染物的产生，同时对设备定期检修，以防事故状态产生异常。 5、定期对厂区中各放口实行监测、监督，掌握企业自身的排污情况和环境现状，保障职工的身体健康。

预审意见 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 厂区总平面布置图 附图3 厂区周围环境概况图 附图4 芜湖经济技术开发区东区总体规划图 附件1 委托书 附件2 立项文件 附件3 环境现状监测报告 附件4 投资协议 附件5 现有项目环评、验收批复 附件6 现有项目危废协议 附件7 公示 附件8 建设项目环评审批基础信息表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态环境影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 - 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。