芜湖市鸠江区教育局（芜湖保信房地产开发有限公司）

芜湖市仁和天地（东）小学、初中学校项目—（食堂及图书馆、小学初中体艺馆、地下室、合班教室及报告厅、小学看台构筑物、初中看台构筑物）竣工环境保护验收意见

2020年3月25日，依据国家有关环保法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门批复等要求，芜湖保信房地产开发有限公司组织召开“芜湖市仁和天地（东）小学、初中学校项目—（食堂及图书馆、小学初中体艺馆、地下室、合班教室及报告厅、小学看台构筑物、初中看台构筑物）”竣工环境保护验收会，成立了竣工环境保护验收工作组（以下简称“验收组”），验收组由芜湖保信房地产开发有限公司（建设单位）、安徽海智博天环保科技有限公司（验收监测报告编制单位）组成并开展竣工环境保护验收工作，会议中建设单位介绍了该项目环境保护“三同时”执行情况，验收监测报告编制单位汇报了验收监测报告编制情况，验收组对项目现场进行了踏勘，并查阅了有关环保资料，最终形成验收意见如下：

一、项目基本情况

建设地点：安徽省芜湖市城东新区海晏路以东、仁和路以南区域；

建设性质：新建；

建设内容及规模：食堂3F，建筑面积3472.89㎡；图书馆4F,建筑面积3842㎡；体艺馆2F，建筑面积3584.50㎡；地下室地下1F，建筑面积13108.36㎡；合班教室2F，建筑面积902.27㎡；报告厅4F，建筑面积2714㎡；小学看台构筑物1F，建筑面积360.41㎡，初中看台构筑物1F，建筑面积189.34㎡。

环保审批情况及建设情况：《城东（仁和天地东）小学学校项目建设项目环境影响登记表》（2017年4月）；《芜湖市城东新区规划建设领导小组办公室城东（仁和天地东）初中学校项目建设项目环境影响报告表》（安徽中环环境科学研究院有限公司，2017年3月）。芜湖市环保局于2017年4月24日以环内审[2017]134号文件对本项目进行了批复。本项目于2018年10月开工建设，2020年3月竣工。

实际投资情况：本期项目实际总投资18525万元，其中环保投资17万元，占总投资的0.09%；

验收范围：本次验收范围为芜湖市仁和天地（东）小学、初中学校项目—（食堂及图书馆、小学初中体艺馆、地下室、合班教室及报告厅、小学看台构筑物、初中看台构筑物）。

二、项目变更情况

行政楼、实验楼未建设，且以后也不建设。其余基本无变动。

三、环保设施建设情况

（一）废水

项目已实行雨污分流，雨水经管网收集后分别排入海晏路，国泰路和仁和路市政雨水管道；生活污水和经中和处理后的酸碱废水通过配套隔油池、化粪池预处理后排入海晏路和仁和路的市政污水管网再进入朱家桥污水处理厂处理。本项目验收监测期间未交付使用，无废水产生。

（二）废气

本项目运营期废气主要为食堂油烟废气、汽车尾气。地下车库已设置通风排气设施，且合理设置废气排放口，地上已设置绿化隔离带，本次验收食堂未投入使用，暂未安装油烟净化设施，待后续完成油烟净化设施、排气筒安装，正常使用后，另行补充监测。

本项目验收监测期间未交付入住，无废气产生。

（三）噪声

本项目运营期噪声主要来自各类风机、配电设备等公建设施配套机械设备噪声。高噪声设备均设置在专用设备房内，隔声消声，选用低噪声设备，加装减振基座。

（四）固体废物

项目固废主要为生活垃圾、办公垃圾、餐厨垃圾，办公垃圾由环卫部门统一清运处理，办公垃圾收集外售给物资回收单位，餐厨垃圾委托有资质单位处理。

本项目验收监测期间未交付使用，无固废产生。

（五）其他环境保护设施

无。

四、环境保护设施调试效果

安徽祥和环境安全技术服务有限公司于2020年3月17日、3月18日进行了现场验收监测，验收期间监测结果如下：

1、废水监测结果

本次验收期间尚未投入运营，无废水产生，废水未监测。

2、噪声监测结果

监测结果表明，2020年3月17日-3月18日验收监测期间，本项目边界环境噪声昼间监测结果为55.9～57.3dB(A)，夜间监测结果为44.4～47.6dB(A)，综上所述，项目噪声满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类限值要求。

五、本项目建设对环境的影响

根据验收监测结果，该项目噪声均达到相应的排放标准，固废妥善处置，满足要求。

六、验收结论

按《建设项目环境保护管理条例》中所规定要求：本项目建设前期环境保护审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案资料基本齐全；环境保护设施基本按环评及批复的要求落实。因此，芜湖市鸠江区教育局（芜湖保信房地产开发有限公司）芜湖市仁和天地（东）小学、初中学校项目—（食堂及图书馆、小学初中体艺馆、地下室、合班教室及报告厅、小学看台构筑物、初中看台构筑物）竣工环境保护验收合格。

七、承诺

加强项目环境管理和环保设施的维护，确保污染物达标排放，待学校投入使用后对废水实施跟踪监测。

附：1、建设项目竣工环境保护验收监测报告。

芜湖市鸠江区教育局（芜湖保信房地产开发有限公司）

2020年3月25日