建设项目环境影响报告表

项目名称：    年产200吨设备零部件及模具项目

建设单位（盖章）：  芜湖三灵机械设备有限公司

安徽海智博天环保科技有限公司

编制日期：2019年12月

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产200吨设备零部件及模具项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 芜湖三灵机械设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陈山 |  |  | 联系人 | 陈山 |  |  |
| 通讯地址 | 高新技术产业开发区花津南路103号三花工业园4#生产厂房三楼 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 115325753666 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 241000 |  |
| 建设地点 | 高新技术产业开发区花津南路103号三花工业园4#生产厂房三楼 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 弋江区发改委 |  |  | 批准文号 | 项目编码2019-340203-34-03-028696 |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 | [C3411]金属结构制造 |  |  |
| 占地面积 | 1259m2 |  |  | 绿化面积 | / |  |  |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资 （万元） |  | 4 | 环保投资占总投资比例 |  | 2% |
| 评价经费 | —— | 投产日期 |  | 2020年2月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目概况 芜湖三灵机械设备有限公司位于芜湖市弋江区高新技术产业开发区，成立于2015年11月，注册资本100万元。芜湖三灵机械设备有限公司拟投资200万元建设“年产200吨设备零部件及模具项目”，项目位于高新技术产业开发区花津南路103号三花工业园4#生产厂房三楼，租赁厂房面积1259m2。项目建成后，形成年产20吨制冷设备、60吨制冷设备零部件和120吨工装夹具、模具的生产规模。本项目已取得了弋江区发改委给予本项目的备案登记（详见附件3）。项目地理位置见附图1。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“二十二、金属制品业-30、金属制品加工制造”，因此，需编制环境影响报告表。为此，芜湖三灵机械设备有限公司委托我公司承担本项目环境影响报告表的编制工作。我单位接受委托后，在查阅相关资料和现场勘查的基础上编制了本环境影响报告。 2、建设内容 本项目租赁厂房面积1259m2，项目不设食堂、宿舍等，本项目主要建设内容及规模见表1。 表1 建设项目建设内容及规模 类别; 工程内容; 工程规模. 主体工程; 生产区; 建筑面积约400m2，形成年产200吨设备零部件及模具的生产规模. 辅助工程; 办公区; 位于厂房东北角，面积约60m2. 原材料区; 位于厂房南侧中部区域，面积约30m2. 半成品区; 位于厂房中部偏东南区域，面积约10m2. 成品区; 位于厂房南侧偏东区域，面积约10m2. 公用工程; 供水; 园区供水管网，年用水量130m3/. 排水; 厂区雨污分流；生活污水量96m3/a，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，纳入芜湖市城南污水处理厂集中处理，达标尾水最终排入长江. 供电; 由园区供电供给，年用5万kWh/a. 储运工程; 仓库; 标准件仓库，位于厂房东南角，建筑面积约150m2. 厂外运输; 原料和成品有社会车辆承担运输. 厂内运输; 企业自备车辆. 环保工程; 废气; 金属粉尘：车间通风. 废水; 生活污水：化粪池. 固废; 一般固废暂存场所，位于厂房中部偏西区域，面积约10m2. 危废暂存场所，位于厂房西北角，面积约5m2. 生活垃圾桶. 噪声; 采用低噪声设备、隔声处理等. 3、产品方案 项目建设产品方案见表2。 表2 项目建设产品方案 产品名称; 设计能力（吨/年）; 年运行时数; 备注. 制冷设备; 20; 2400h; 大型金属件. 制冷设备零部件; 60; 2400h; 小型零部件. 工装夹具、模具; 120; 2400h; /. 4、公辅工程 （1）给水 项目给水水源来自园区供水管网，项目年用水量为130m3/a。 （2）排水 厂区采用雨污分流排水体制。废水主要为生活污水，生活污水经化粪池预处理达接管要求后，由园区污水管网接入芜湖市城南污水处理厂，尾水处理达标后最终排入长江。生活污水年排放量为96m3/a。 （3）供电 项目用电由园区供电网供给，项目年用电量5万kWh/a。 5、原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗见表3。 表3 项目原辅材料及能源消耗一览表 类别; 名称; 单位; 年耗量. 原辅材料; 钢材; t/a; 131. 铝材; t/a; 10. 铜材; t/a; 60. 尼龙棒; t/a; 0.5. 切削液; t/a; 0.5. 润滑油; t/a; 0.3. 能源消耗; 水; m3/a; 130. 电; 万kWh/a; 5. 6、主要生产设备 项目主要生产设备见表4。 表4 项目主要生产设备一览表 序号; 设备/生产线名称; 数量; 规格及型号; 单位. 1; 数控车床; 2; CAK3665; 台. 2; 普通车床; 1; CA6140A; 台. 3; 平面磨床; 1; M7130S; 台. 4; 炮塔铣床; 1; 4E; 台. 5; 台钻; 1; ZQ4125; 台. 6; 立式砂轮机; 2; Z4120; 台. 7; 电火花数控线切割; 1; 250; 台. 8; 电火花高速穿孔机; 4; DK7725E; 台. 9; 精雕机; 1; DK7750E; 台. 10; 激光打标机; 1; D703G; 台. 11; 锯床; 1; CM650C; 台. 12; 数控攻丝机; 1; /; 台. 13; 中走丝线切割机床; 1; GB4028; 台. 14; 加工中心; 1; SRM-M16W; 台. 15; 冲床; 2; FH300; 台. 16; 数控车床; 1; V85; 台. 17; 普通车床; 1; 45T; 台. 7、平面布置及周边环境概况 项目位于高新技术产业开发区花津南路103号三花工业园4#生产厂房三楼 ，租赁芜湖芜湖三花自控元器件有限公司进行生产，建筑面积1259m2，厂房内主要布设生产加工区、原材料区、半成品区、成品区、仓储区及办公生活区。生产设备根据工艺流程设置在厂房内，原料仓库位于位于厂房南侧中部区域，加工区位于厂房北部区域，半成品区位于厂房中部偏东南区域，成品区位于厂房南侧偏东区域，仓库位于厂房东南角，办公区位于位于厂房东北角，一般固废暂存区位于厂房中部偏西区域，危废暂存间位于位于厂房西北角。厂房平面布局见附图2。 根据现场勘查，本项目位于三花工业园内，项目厂区四周均为三花自控公司。 项目周围环境概况详见附图3。 8、职工人数及工作制度 职工人数：项目劳动定员8人。 工作制度：年工作300天，实行单班制，每班8小时，年工作时间2400h。 9、产业政策分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》和《安徽省工业产业结构调整指导目录（2007年本）》，本项目不属于其中鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类项目。 项目主要生产设备、工艺、产品等也均未列入中华人民共和国工业和信息化部制定的《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》、《限制用地项目目录（2012年本）》禁止项目。 因此，本项目符合国家和地方产业政策。 10、选址合理性分析 《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业美丽长江（安徽）经济带的实施意见》（皖发[2018]21号）中提出：“新建项目园区。长江干流及主要支流岸线1公里范围内的在建项目，应当搬迁的，全部依法依规搬入合规园区。长江干流岸线5公里范围内的在建重化工项目，难以整改达标必须搬迁的，全部依法依规搬入合规园区。长江干流岸线15公里范围内，新建工业项目原则上全部进园区，其中化工项目进化工园区或主要产业为化工的开发区”。本项目建设地点距离长江直线距离5.46 km，距离青弋江直线距离1.42km，不在皖发[2018]21号文的1公里范围内。项目在营运过程中排放的污染物皆能达标排放，不会降低项目所在区域环境质量功能级别。 根据对建设项目周边环境的现场踏勘，厂址周围500m范围内无文物保护、饮用水源地等敏感环境保护目标。项目区域水、气、声等环境质量均满足功能规划要求，用地属于工业用地，不属于基本农田，周围无项目制约因素。 因此，本项目选址合理。 11、项目“三线一单”相符性 ①与安徽省、芜湖市生态红线区域保护规划的相符性 根据“安徽省人民政府关于发布安徽省生态保护红线的通知”（皖政秘[2018]120号）及《安徽省生态保护红线》可知：安徽省生态保护红线基本空间格局为“两屏两轴”：“两屏”为皖西山地生态屏障和皖南山地丘陵生态屏障，主要生态功能为水源涵养、水土保持与生物多样性维护；“两轴”为长江干流及沿江湿地生态廊道、淮河干流及沿淮湿地生态廊道，主要生态功能为湿地生物多样性维护。 安徽省生态保护红线集中分布于：皖西大别山区的梅山、响洪甸、磨子潭、佛子岭、龙河口和花凉亭等水库库区及上游山区，皖南的黄山—九华山区，率水上游的中低山区，登源河和水阳江上游山区等水源涵养重要区域；皖西的天柱山区和岳西盆地地区，沿江以北丘陵区，沿江以南低山区，青弋江和漳河上游丘陵区，新安江中游的西天目山山区，江淮分水岭地区，皖北黄泛平原等水土保持重要区域；皖东南山区，牯牛降及周边地区，巢湖湖区，滁河上游的滁西丘陵区，皖北皇藏峪及周边，沿江以北华阳河湖群区，长江沿江湿地区，淮河中游、下游的沿淮湖泊湿地区等生物多样性富集地区。 本项目位于芜湖市弋江区高新技术产业开发区，项目评价区域内无生态红线区域，项目用地不在管控区范围内，故符合生态红线要求。 ②与环境质量底线相符性 项目所在区域大气、地表水、声环境质量现状良好。项目产生各类污染物经采取有效防治措施后均能够达标排放，对周围环境影响较小，不会降低区域环境功能类别。 ③与资源利用上线相符性 本项目位于芜湖市弋江区高新技术产业开发区，用水来源于市政自来水，使用量较小，当地自来水厂能够满足本项目的新鲜水使用要求，供电电网能够满足本项目需求。因此，本项目用水、用电均在供应能力范围内，不突破区域资源利用上线。 ④与环境准入负面清单相符性 项目建设符合国家及地方产业政策要求，属于弋江区人民政府积极引进的金属结构制造企业，不在环境准入负面清单范围内，并且，弋江区发改委以项目编码：2019-340203-34-03-028696对该项目进行备案。因此本项目满足国家和地方的相关环保政策，与环境准入负面清单相符合。 12、环保投资 本项目环保投资为4万，占项目总投资（200万）的2%，环保投资主要用于废气、噪声、固废治理及生态保护，详见表5。 表5 建设项目环保投资一览表 污染源; 环保设施名称; 环保投资 (万元); 进度. 废气; 车间通风; /; 依托出租房现有. 废水; 化粪池; /. 雨污分流管网、排污口规范化设置; /. 噪声; 采用低噪声设备、隔声、设备基础减振; 2; 与主体工程同时设计、同时施工、同事投入运行. 固废; 一般固废暂存场所; 0.8. 危险固废暂存场所; 1. 垃圾桶; 0.2. 合计; ——; 4; ——. 本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，位于高新技术产业开发区花津南路103号三花工业园4#生产厂房三楼，项目租赁芜湖三花自控元器件有限公司厂房，根据根据现场实地勘察，无与项目有关的原有污染及环境问题。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况： （1）、地理位置 芜湖市位于安徽省东南部，长江下游南岸，其地理位置为东经117°58′～118°43′， 北纬30°38′～31°31′，市区坐落在长江与青弋江交汇处，是座有着两千五百多年历史的 滨江古城，曾以中国“四大米市之一”闻名遐迩，素有”长江巨埠，皖中之坚“的美誉。芜 湖市域面积5988平方公里，人口384.21万，其中市区面积1064.7平方公里、人口 123.8万，下辖无为、芜湖、繁昌、南陵4县和镜湖、弋江、鸠江、三山4区，2个国家级开发区。 （2）、地形、地貌、地质 芜湖市在大地构造上分属淮阳山字型构造东翼下扬子准地台宁芜凹陷南缘，基岩以 岩浆岩为主。规划区内绝大部分地质条件良好，主要持力层为可塑状态粘土及砂质粘土，部分为坚硬性粘土，适宜中型以上建筑物。沿青弋江边200m左右地带，土质的主要挂力层为可塑性流动状态的薄层淤泥质土壤和粘土，砂质粘土，宜建中型以下的建筑物。总体上地势西高东低、南高北低，属长江中下游冲积平原地貌，主要由河漫滩和阶地构成。而弋江区区内东北高、西南低，地势平坦低洼，且多沟塘；地面标高一般在6～10m之间(黄海高程)，低于1954年洪水位（10.95m）4.0m左右，基本属于圩区，仅有一些低岗在边缘零星分布。 （4）、气候 芜湖市属亚热带湿润季风气候。地势南高北低，地形呈不规则长条状；地貌类型多样，平原丘陵皆备，河湖水网密布。芜湖的气候特点是：光照充足，雨量充沛，四季分明，年平均气温15-16 摄氏度，日照时数2000小时左右。最热为7-8 月，平均气温超过28℃，极端最高气温接近40℃；最冷为1月，月平均气温仅3℃，曾出现过-10℃的 极端最低气温。芜湖降雨充沛，年降雨量1200毫米，但分布不均，主要集中在春季、 梅雨季节和初冬。 （5）、水文 区域内主要地表水系为长江，据水文站水文资料统计，本段长江多年平均流量为 28300m3/s，终年水量丰沛，冬季为枯水期，年最低水位一般在1～2月，一般在7～8月水位最高。 （6）、土壤 本项目所属区域地貌分区为冲积平原、侵蚀残丘和长江古老阶地三个基本地貌单 元，土壤类型复杂多样，自然土壤有黄棕壤土和砂质粘土，适合发展林业，耕作土壤为 水稻土和砂壤土，宜于种植水稻、油菜和各种蔬菜。 （7）、植被 芜湖属于北亚热带、中亚热带的落叶阔叶林与常绿阔叶林混杂林地带，由于人为影响，原生天然植物已不存在，多为次生和人工林，如马尾松、银杏、水杉、香樟等，主 要花卉有月季、杜鹃、牡丹、菊花等。 （8）、动物 芜湖有山地、丘陵和广阔水面，动物资源丰富，有食用动物、毛皮动物、药源动物 和珍稀动物。拟建项目区域内目前已少见野生动物。 （9）、矿产资源 矿产资源比较丰富，至今已查明的矿产有55种，矿产地逾百处，但储量均不大， 仅石灰石等非金属资源储量较大，主要分布在芜湖县白马山和繁昌荻港、马坝等地，其次为铁矿，分布在繁昌县桃冲等地，这些主要矿产均已被开发利用。开发区境内未发现有开采价值的矿产地。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量 根据《2018 年芜湖市环境状况公报》，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 进行评价，全年环境空气优良天数为244天，优良率67.8%，轻度污染88天，中度 污染15天，重度污染13天，中度及以上污染天数较 2015年减少3天。 2018 年，芜湖市以NO2为首要污染物的天数为 26天，占8.23%；以O3为首要污染物的天数为154天，占48.73%；以PM10为首要污染物的天数为26天，占8.23%； 以 PM2.5为首要污染物的天数为110天，占34.81%。 细颗粒物（PM2.5）年均浓度为49微克/立方米，同比持平；可吸入颗粒物（PM10） 年均浓度为67微克/立方米，同比下降18.29%；二氧化硫（SO2）年均浓度为11微 克/立方米，同比下降26.67%；二氧化氮（NO2）年均浓度为40微克/立方米，同比 下降18.37%。 四县：无为县、芜湖县、繁昌县、南陵县的SO2年均浓度在11-18微克/立方米 之间，NO2年均浓度在19-28微克/立方米之间，O3日最大8h平均浓度在110-123微克/立方米之间，PM10年均浓度范围在67-87微克/立方米之间，PM2.5年均浓度范围在37-45微克/立方米之间。 2018年，芜湖市共设置9座空气质量监测站点。其中，市区设置5座，所辖4县每县设置1座，所有站点均采用空气质量自动监测系统监测。2018年，全市污染物分布南北差异较大，北部整体污染物浓度高于南部。根据《2018年芜湖市环境状况公报》，全年各项污染物指标监测结果见表6。 表6 环境空气质量现状监测结果表 单位：ug/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均浓度; 15; 60; 0.28; 达标. NO2; 年平均浓度; 49; 40; 1.00; 达标. PM10; 年平均浓度; 82; 70; 0.96; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 49; 35; 1.40; 超标. 由表3-1可知，SO2、NO2、PM10年平均质量浓度达到《环境空气质量标准》（GB3085-2012）二级标准，PM2.5年平均质量浓度均超过GB3095-2012二级标准，超标0.40倍，本项目所在区域为不达标区。 芜湖市2018全年二氧化硫减排量2135吨，二氧化硫排放量较2017年下降5.9%， 较2015年下降16.5%；全年氮氧化物减排量2692吨，氮氧化物排放量较2017年下降 3.8%，较2015年下降12.8%。完成大气污染物减排年度约束性指标任务。 2、地表水环境质量现状 本项目地表水环境质量现状数据引用《安徽迈德福新材料有限责任公司以电沉积 法生产合金金属箔项目（一期）》中的监测数据，监测时间为2017年6月12日至6月13日连续2天，在此期间内，区域内无新增污染源，根据现场调查，安徽迈德福新材料有限责任公司废水与企业废水均排入城南污水处理厂，故本项目引用数据符合 《环境影响评价技术导则 地表水环境》要求。监测断面见表7，监测结果见表8。 表7 地表水监测断面布设一览表 序号; 断面位置; 监测因子. W1; 芜湖市城南污水处理厂上游500m; pH、COD、BOD、氨氮、总磷、石油类. W2; 芜湖市城南污水处理厂下游500m. W3; 芜湖市城南污水处理厂下游1500m. 表 8 地表水环境质量现状监测结果 单位：mg/L 除 pH 无量纲 项目 监测断面; pH; COD; BOD5; 氨氮; 总磷; 石油类. 6.12; W1; 7.19; 10.7; 2.4; 0.321; 0.09; 0.03. W2; 7.26; 13.9; 3.1; 0.570; 0.013; 0.04. W3; 7.19; 11.9; 2.6; 0.318; 0.09; 0.03. 6.13; W1; 6.76; 11.3; 2.7; 0.342; 0.08; 0.02. W2; 7.28; 14.5; 3.3; 0.615; 0.011; 0.03. W3; 7.24; 12.0; 2.7; 0.318; 0.08; 0.02. 评价标准; 6-9; 20; 4; 1.0; 0.2; 0.05. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，各监测断面水质指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 中Ⅲ类水质标准要求，区域地表水水质较好。 3、声环境质量现状 - 根据“2018 年芜湖市生态环境质量公报”，2018年，声功能区共设监测点10个，其中：1 类标准适用区设监测点1个，2 类标准适用区设监测点5个，3类标准适用区设监测点2个，4类标准适用区设监测点2个，各监测点每季度监测一次，全年监测四次，功能区噪声等效声级达标率93.90%。 - 噪声监测结果显示：全市四类功能区昼、夜噪声等效声级年均值完全符合功能区标准要求，各功能区噪声声级随着1类区到4类区依次递增，与功能区的区域功能划分完全一致。 4、主要环境保护目标(列出名单及保护级别) 本项目位于芜湖市弋江区高新技术产业开发区内，根据对项目周边情况的调查，评价区范围内500m范围内无饮用水源地、无名胜古迹、旅游景点、文物保护等重点保护目标。项目周边500m范围内主要环境保护目标见表9。 表9 主要环境保护目标 环境 要素; 名称; 坐标/经纬度; 保护 对象; 保护 内容; 保护功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离m. 环境空气; 芜湖师范学校; 118.354586 31.247122; 学校; 师生约1200人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区; SW; 475. 芜湖工业学校; 118.362665 31.243902; 学校; 师生约1500人; S; 270. 地表水环境; 长江; /; /; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类; W; 4500. 漳河; W; 1275. 声环境; 厂界; /; /; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区; /; /.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境 根据环境空气功能区划，项目所在地属二类区。SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。具体标准值详见下表10。 表10 环境空气质量评价标准 单位：ug/m3 序号; 污染物 名称; 取值时间; 二级标准限（μg/m3）; 适用标准. 1; PM10; 年平均; 70; 《环境空气质量标准》 （GB3095－2012）二级. 24小时平均; 150. 2; SO2; 年平均; 60. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 3; NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 4; PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 5; CO; 24小时平均; 4. 1小时平均; 10. 6; O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 2、地表水环境 项目区域地表水体为长江（芜湖段），执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，详见下表11。 表11 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; 标准限值; 标准来源. pH; 6~9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. COD; ≤20. BOD5; ≤4. 氨氮; ≤1.0. 石油类; ≤0.05. SS; ≤30; 《地表水资源质量标准》（SL63-94）中第三级标准. 3、声环境 项目区域噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，具体标准值见表12。 表12 声环境质量标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物 本项目金属粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“颗粒物”标准。具体标准值见表13。 表13 大气污染物排放标准 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排气筒最低允许高度（m）; 无组织排放最高浓度监控限值（mg/m3）. 颗粒物; 120; 3.5; 15; 1.0. 2、废水 项目废水排入市政污水管网，进入芜湖市城南污水处理厂，废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准，其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准，芜湖市城南污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类排放标准。具体标准值见下表。 表14 城南污水处理厂接管标准 单位：mg/L（除pH） 污染物; pH; COD（mg/L）; SS（mg/L）; BOD5（mg/L）; NH3-N（mg/L）. 接管标准; 6-9; 500; 400; 300; 45. 表15 城南污水处理厂污染物排放标准 单位：mg/L（除pH） 污染物; 一级A类; 标准来源. pH（无量纲）; 6~9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类标准. COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. 氨氮; 5. 3、噪声 营运期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准限值，标准值见表15。 表15 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固废 项目产生的一般固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订）中的要求；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）中的要求。生活垃圾的管理执行《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2016.11.07 修订）等有关规定。 |
| 总量控制 指标 | 根据《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》，新增大气主要污染物排放的建设项目环境影响评价文件审批前取得的总量指标从两项增加为四项。在二氧化硫、氮氧化物的基础上增加烟（粉）尘、挥发性有机物。 结合本项目排污特征，项目生活污水经化粪池处理后由园区污水管网进入芜湖市城南污水处理厂集中处理。 项目出厂区总量：COD：0.039t/a，NH3-N：0.003t/a； 项目出芜湖市城南污水处理厂总量：COD：0.0065t/a，NH3-N：0.0006t/a； 其COD、氨氮排放总量拟纳入到污水处理厂总量控制指标内，故不再单独申请总量控制指标。 |

建设项目工程分析

一、施工期 本项目生产厂房为企业租赁厂房，厂房已建成，只需进行装修装潢，故本评价不对施工期产生的污染以及环境影响进行分析评价。 二、运营期 1、工艺流程简述（图示） 铜材/铝材/铜材 激光打标 成品 N2噪声 机加工 G1废气、N1噪声、S1废切削液、S2边角料 图1 项目运营期工艺流程图 2、工艺流程简述 机加工：对原材料进行线切割、车床加工、铣床加工、磨床加工、锯床加工、穿孔等操作，车床加工、铣床加工、磨床加工、锯床加工、穿孔过程加入切削液冷却、润滑，线切割过程不加切削液，机加工过程有废切削液、边角料、噪声、金属粉尘产生。 激光打标：线切割后的工件经激光打标机加工处理，该过程有噪声产生。 3、污染物分析 （1）废气 本项目原料中铜材、铝材、钢材约为131t/a、10t/a、60t/a。本项目在线切割过程会产生一定量的颗粒物，线切割粉尘产生量按第二次全国污染源普查产污系数1.1kg/t计算，则金属粉尘产生量为0.2211t/a，0.0921kg/h，沉降系数按90%计，则最后粉尘产生量为0.0221t/a，0.0092kg/h，在车间无组织排放，加强室内通风。 （2）废水 项目机加工过程切削液循环使用，每隔半年清理一次，切削液稀释用水一部分使用过程中损耗，一部分作为危废处理。因此，项目废水主要为员工生活污水。 本项目定员8人，职工生活用水按照50L/d人计，则生活用水量为0.4m3/d，120m3/a。生活污水产生系数以0.8计，则生活污水产生量为0.32m3/d，96m3/a。生活污水经化粪池预处理后排入芜湖市城南污水处理厂，尾水排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中 A 类标准。 项目水平衡见图2，废水产排放情况见表16。 新鲜水 生活用水用水 化粪池 切削液稀释用水 芜湖市城南污水处理厂 损耗9.5 130 损耗24 120 96 96 10 作为危废处理 0.5 长江 96 图2 运营期项目水平衡图 单位：m3/a 表16 项目水污染物产生及排放情况汇总表 类别; 废水量(m3/a); 污染物; 产生情况; 治理措施; 接管情况; 最终外排情况. 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度 mg/L; 接管量t/a; 浓度 mg/L; 排放量t/L. 生活废水; 130; COD; 350; 0.046; 化粪池; 300; 0.039; 50; 0.0065. BOD5; 150; 0.020; 150; 0.020; 10; 0.0013. SS; 250; 0.033; 175; 0.023; 10; 0.0013. 氨氮; 25; 0.003; 25; 0.003; 5; 0.0006. （3）噪声 本项目噪声源主要有数控车床、炮塔铣床、锯床、加工中心、平面磨床等各类生产设备，噪声值在70~80dB（A）之间，项目噪声源强详见表17。 表17 项目噪声源强一览表 单位：dB（A） 序号; 噪声源; 数量（台）; 噪声值; 治理措施; 降噪效果. 1; 数控车床; 2; 80; 减振垫、隔声罩、墙体隔声; 15~25. 2; 炮塔铣床; 1; 75; 15~25. 3; 锯床; 1; 80; 15~25. 4; 加工中心; 1; 70; 15~25. 5; 平面磨床; 1; 80; 15~25. （4）固废 项目产生的固废主要为金属边角料、废切削液和生活垃圾。 机加工和线切割过程产生金属边角料，约1.5t/a，收集后外售。 机加工过程使用切削液润滑、冷却，切削液使用量0.5t/a，切削液按1：20与水稀释配比使用，稀释后切削液为10.5t/a，该切削液循环使用，每隔6个月清理一次，根据同类企业类比分析，废切削液产生量约0.5t/a。根据《国家危险废物名录》（2016年版），废切削液属于其中HW09（900-006-09）所列内容，属于危险废物，收集后需委托有资质单位处置。 项目定员8人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，年产生量为1.2t/a，集中收集后交由环卫部门清运。 本项目固废产生及处置情况汇总见下表18。 表18 项目固废产生及处置情况汇总表 序号; 名称; 分类编号; 性状; 产生量（t/a）; 处置方式; 排放量. 1; 金属边角料; /; 固; 1.5; 收集外售; 0. 3; 废切削液; HW09; 液; 0.5; 委托有资质单位处置; 0. 5; 生活垃圾; /; 固; 1.2; 环卫部门清运; 0. 合计; /; /; 3.2; /; 0.

表19  本项目无组织废气产生及排放情况一览表表

| 污染源 |  | 污染物 | 产生量（t/a） | 治理措施 | 排放量（t/a） | 排放速率 | 面源参数 |  |  | 排放时间 （h/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | kg/h | 长度（m） | 宽度（m） | 高度（m） |  |
| 生产车间 | 激光切割工序 | 颗粒物 | 0.0221 | 车间通风 | 0.0221 | 0.0092 | 53.5 | 23.5 | 5.5 | 2400 |

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放（接管）浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 无组织 | 金属粉尘 | 0.0092kg/h，0.0221t/a | 0.0092kg/h，0.0221t/a |
| 水污染物 | 生活废水 | 废水量 | 96/a | 96t/a |
|  |  | COD | 350mg/L，0.046t/a | 300mg/L，0.039t/a |
|  |  | BOD5 | 150mg/L，0.020t/a | 150mg/L，0.020t/a |
|  |  | SS | 250mg/L，0.033t/a | 175mg/L，0.023t/a |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L，0.003t/a | 25mg/L，0.003t/a |
| 固体废物 | 一般固废 | 金属边角料 | 1.5 | 0 |
|  |  | 生活垃圾 | 1.2 | 0 |
|  | 危险废物 | 废切削液 | 0.5 | 0 |
| 噪声 | 本项目主要噪声源为数控车床、炮塔铣床、锯床、加工中心、平面磨床等，噪声值约70~80dB（A）。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目用地符合规划要求，项目周围无自然保护区等环境敏感区。项目运营后产生的污染物较少，对生态环境不会造成不良影响，也不会影响当地生物多样性。 |  |  |  |  |

环境影响分析

一、施工期环境影响分析 本项目生产厂房为企业购置厂房，厂房已建成，只需进行装修装潢，故本评价不对施工期产生的污染以及环境影响进行分析评价。 二、营运期环境影响分析 1、废气 本项目废气主要为金属粉尘。项目规划线切割粉尘直接在车间内无组织排放，加强室内通风。 （1）废气源强 表20 大气面源参数调查清单 污染源名称; 左下角坐标(o); 海拔高度(m); 矩形面源; 污染物排放速率（kg/h）. 经度; 经度; 长度 (m); 宽度 (m); 有效 高度 (m); 颗粒物. 生产厂房; 118.365471; 31.248911; 7; 53.5; 23.4; 5.5; 0.0092. （2）大气环境影响预测 ①评价等级的判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用推荐模式中的估算模型AERSCREEN对污染物的最大地面占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%进行计算。其中Pi定义如下： ×100% Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i—第i 个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 表21 大气环境评价工作等级分级判据 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 表22 估算模式计算结果统计 下风距离（m）; 落地浓度（mg/Nm3）; 占标率（%）. 金属粉尘; 金属粉尘. 100; 17.239000; 1.92. 200; 11.073000; 1.23. 300; 8.388800; 0.93. 400; 6.835900; 0.76. 500; 5.803300; 0.64. 600; 5.060900; 0.56. 700; 4.511400; 0.50. 800; 4.068600; 0.45. 900; 3.710900; 0.41. 1000; 3.415900; 0.38. 1100; 3.165700; 0.35. 1200; 2.950300; 0.33. 1300; 2.762600; 0.31. 1400; 2.597500; 0.29. 1500; 2.458100; 0.27. 1600; 2.342700; 0.26. 1700; 2.238600; 0.25. 1800; 2.144000; 0.24. 1900; 2.057600; 0.23. 2000; 1.978300; 0.22. 2100; 1.905300; 0.21. 2200; 1.837700; 0.20. 2300; 1.775000; 0.20. 2400; 1.716600; 0.19. 2500; 1.662300; 0.18. 下风向最大浓度; 29.357; 3.26. D10%(m); /; /. 根据以上计算结果，项目金属粉尘无组织排放最大浓度为29.357mg/Nm3，最大占标率为3.26%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 根据导则二级评价可不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 （3）污染物排放量核算 表23 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/(t/a). 标准名称; 浓度限值/(mg/m3). 1; 生产车间; 线切割; 颗粒物; 车间通风; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996); 1.0; 0.0221. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.0221. 表24 大气污染物年排放量核算表 污染物; 年排放量/(t/a). 颗粒物; 0.0221. （3）大气环境防护距离计算 大气环境防护距离是为了保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。本项目大气环境防护距离预测参数见表25。 表25 大气环境防护距离预测参数 污染源; 污染物; 面源面积（m2）; 排放速率（kg/h）; 评价标准（mg/m3）; 计算结果（m）. 生产车间; 金属粉尘; 1259; 0.0092; 1.0; 无超标点. 根据以上计算结果，本项目无组织排放面源不需要设置大气环境防护距离，本项目无组织面源废气排放对厂区周边环境影响较小。 （4）卫生防护距离 a、计算公式 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，无组织排入有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： QCcm=1A(BLC+0.25r2)0.05LD 式中：Cm——标准浓度限值（mg/m3） Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h） r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m） L——工业企业所需的卫生防护距离（m） A、B、C、D——卫生防护距离计算系数。 b、参数选取 无组织排放多种有害气体时，按Qc/Cm的最大值计算其所需的卫生防护距离。卫生防护距离在100m内时，级差为50m；超过100m，但小于1000m时，级差为100m。当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm计算卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级。 芜湖市的平均风速为2.83m/s，A、B、C、D值的选取见表26。 表26 卫生防护距离计算系数表 计算系数; 5年平均风速(m/s); 卫生防护距离L(m). L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2～4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85; 1.77; 1.77. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84; 0.84; 0.76. c、卫生防护距离计算 卫生防护距离计算结果见表27。 表27 卫生防护距离计算结果 污染源; 污染物; 卫生防护距离（m）; 提级后距离（m）. 生产车间; 金属粉尘; 0.368; 50. 根据以上计算结果，卫生防护距离为50m，则本项目需设置50m环境防护距离，根据现场勘查，该环境防护距离内无居民点、学校等环境敏感目标，本次评价要求以后不得在环境防护距离50m范围内新建学校、医院、集中居民点等环境敏感保护目标。 环境防护距离见附图4。 2、废水 本项目运营期废水主要为生活废水，废水量为96m3/a。生活废水经化粪池预处理达到芜湖市城南污水处理厂接管标准后接管芜湖市城南污水处理厂，经污水厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入长江。芜湖市城南污水处理厂环评已对污水处理站尾水的排放进行了评价，本次环评重点分析污水接管的可行性。 芜湖市城南污水处理厂总占地面积30hm2，总规模为日处理生活污水30万吨。项目服务范围为北至青弋江，西到长江、漳河，东、南至中江大道和芜铜铁路的城区用地范围。项目一次规划，分期建设。芜湖市城南污水处理厂一期工程日处理污水10万吨，包括1座污水处理厂和配套污水管网及5座污水提升泵站。一期工程处理覆盖范围达到45km2，东到南瑞小区，北到青弋江，南到火龙岗，西到长江，服务人口约30万人，针对废水水质特点采用A2/O的处理工艺，目前污水处理厂正在进行一期提标改造工程，改造完成后该污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918—2002）一级A标准，废水排入长江。 综上所述，项目地包含在芜湖市城南污水处理厂的收水范围以内；项目外排废水量 产生较小，且水质较简单，不会对芜湖市城南污水处理厂产生冲击负荷；芜湖市城南污 水处理厂的处理工艺可满足对项目废水的达标处理要求，废水经过处理达到《城镇污水 处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入长江。 在采取上述的处理、处置措施后，本项目废水排放对外环境的影响很小。 根据国家环境保护总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》及《安徽省污染源排放口规范化整治管理办法》的排水体制的规定要求。建设项目必须严格实施“雨污分流”、“清污分流”，整个企业只能设置污水排放口一个，雨水排放口一个。 3、噪声 本项目主要噪声源为数控车床、炮塔铣床、锯床、加工中心、平面磨床等，噪声值约70~80dB（A），生产设备均布置在车间内。项目完成后主要噪声源情况见下表。 表28 建设项目主要产噪声源表 序号; 噪声源名称; 数量; 噪声源强（dB(A)); 所在位置; 治理措施; 降噪效果. 1; 数控车床; 2; 80; 位于厂房内部; 设备选型时选用低噪设备，动力设备设置减振基 座、隔声门、窗; 15-25dB（A）. 2; 炮塔铣床; 1; 75. 3; 锯床; 1; 80. 4; 加工中心; 1; 70. 5; 平面磨床; 1; 80. 噪声衰减模式采用点声源模式进行预测，具体模式下： LA(r)=LA(r0)—20lg(r/r0)-ΔL 式中：LA(r)—点声源在预测点产生的A声级，dB(A)； LA(r0)—参考位置r0处的A声级，dB(A)； r—预测点离噪声源的距离，m； L—各种额外衰减值（可不考虑）。 噪声合成对多声源进行叠加，模式如下： Leqg=10log[1/T｛i=1nti100.1LAi+j=1mtj100.1LAj｝] 式中：tj—在T时间内j声源工作时间，s； ti—在T时间内i声源工作时间，s； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 此外，声环境背景值按照现状测量结果的最大取值。 根据噪声源分布情况，预测计算得到运营期边界昼、夜间的噪声级，边界噪声值与环境噪声现状值叠加，由此得出噪声环境影响预测结果见下表。 表29 边界及敏感点噪声预测结果一览表单位：dB(A) 监测点位; 测量时段; 贡献值; 标准值. 昼间; 夜间. 1#; 边界东1m处; 昼间; 49.1; 65; 55. 2#; 边界南1m处; 昼间; 55.6. 3#; 边界西1m处; 昼间; 48.8. 4#; 边界北1m处; 昼间; 58.4. 项目为单制工作制，一班八小时，从预测结果可以看出，项目投产后噪声在边界预测点和周边敏感点的贡献值较小，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的3类区标准值要求，经房屋隔声、距离衰减后，评价认为项目投产后噪声对其影响不大。因此，评价认为项目投产后，噪声对周边声环境影响较小。 4、固废 本项目各类固废的产生和处置情况见表30。 表30 项目固废产生及处置情况 产生源; 污染物名称; 形态; 产生量（t/a）; 备注. 一般固废; 边角料; 固; 1.5; 外售. 生活垃圾; 固; 1.2; 环卫部门清运. 危险废物; 废切削液; 液; 0.5; 委托有资质单位处理. 危险废物暂存场地的设置按照《危险废物贮存污染控制》(GB18597-2001）（2013年修订）要求进行设置，做到以下几点：①废物贮存设施必须按《环境保护图形标志》（GB15562-1995）的规定设置警示标志；②用以存放装载液体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕；③废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；④必须有泄露液体收集装置；⑤装载液体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留10cm以上的空间；⑥废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 项目所处理的危险废物采用专门的车辆，密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。在危险废物的运输中执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。 本项目产生的固废均得到合理的处置、处置，不会产生二次污染。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 无组织 | 金属粉尘 | 车间通风 | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）中表2“颗粒物”标准 |
| 水污染物 | 生活废水 | COD | 化粪池 | 满足芜湖市城南污水处理厂的纳管要求（COD：500mg/L、BOD5：300mg/L 、SS：400mg/L、NH3－N：45mg/L） |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
| 固体废物 | 一般固废 | 边角料 | 外售 | 均得到有效处理及处置 |
|  |  | 生活垃圾 | 环卫部门清运 |  |
|  | 危险废物 | 废切削液 | 委托有资质单位处理 |  |
| 噪声 | 本项目主要噪声源为数控车床、炮塔铣床、锯床、加工中心、平面磨床等，噪声值约70~80dB（A）。经采取隔声、减振和距离衰减等措施后，项目噪声排放可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准限值要求，对区域声环境影响较小。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无。 |  |  |  |  |

结论与建议

| 一、结论 1、项目概况 芜湖三灵机械设备有限公司位于芜湖市弋江区高新技术产业开发区，成立于2015年11月，注册资本100万元。芜湖三灵机械设备有限公司拟投资200万元建设“年产200吨设备零部件及模具项目”，项目位于高新技术产业开发区花津南路103号三花工业园4#生产厂房三楼，租赁厂房面积1259m2。项目建成后，形成年产20吨制冷设备、60吨制冷设备零部件和120吨工装夹具、模具的生产规模。 2、产业政策分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》和《安徽省工业产业结构调整指导目录（2007年本）》，本项目不属于其中鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类项目。 项目主要生产设备、工艺、产品等也均未列入中华人民共和国工业和信息化部制定的《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》、《限制用地项目目录（2012年本）》禁止项目。 因此，本项目符合国家和地方产业政策。 3、选址合理性分析 《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业美丽长江（安徽）经济带的实施意见》（皖发[2018]21号）中提出：“新建项目园区。长江干流及主要支流岸线1公里范围内的在建项目，应当搬迁的，全部依法依规搬入合规园区。长江干流岸线5公里范围内的在建重化工项目，难以整改达标必须搬迁的，全部依法依规搬入合规园区。长江干流岸线15公里范围内，新建工业项目原则上全部进园区，其中化工项目进化工园区或主要产业为化工的开发区”。本项目建设地点距离长江直线距离5.46 km，距离青弋江直线距离1.42km，不在皖发[2018]21号文的1公里范围内。项目在营运过程中排放的污染物皆能达标排放，不会降低项目所在区域环境质量功能级别。 根据对建设项目周边环境的现场踏勘，厂址周围500m范围内无文物保护、饮用水源地等敏感环境保护目标。项目区域水、气、声等环境质量均满足功能规划要求，用地属于工业用地，不属于基本农田，周围无项目制约因素。 因此，本项目选址合理。 4、污染物达标排放及环境影响 （1）废气 本项目废气主要为金属粉尘。项目规划线切割粉尘在车间无组织排放，通过加强车间通风处理，废气排放能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“颗粒物”相关标准。项目废气可达标排放，对区域大气环境影响较小。 （2）废水 本项目产生的废水主要为生活污水，废水量为96m3/a。生活污水经化粪池预处理达芜湖市城南污水处理厂接管标准接管芜湖市城南污水处理厂，经污水厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入长江。项目厂区位于芜湖市城南污水处理厂纳污范围内，可满足接管要求。 项目废水可达标排放，对区域地表水环境影响较小。 （3）噪声 本项目主要噪声源为数控车床、炮塔铣床、锯床、加工中心、平面磨床等，噪声值约70~80dB（A）。经采取隔声、减振和距离衰减等措施后，项目噪声排放可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准限值要求，对区域声环境影响较小。 （4）固废 项目运营期产生的边角料，具有较高的回收利用价值，收集后外售；废切削液属于危险废物，经收集后委托有资质单位处理；生活垃圾委托环卫部门清运。项目产生的各类固废均得到合理有效的处理、处置，不会产生二次污染。 5、环境质量现状及本项目对环境的影响程度 空气：评价区域大气环境符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。地表水：长江（芜湖段）评价水质满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准，水质现状良好。声环境：厂区四周声环境的连续等效A 声级均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3 类标准的限值。从评价结果可知，该区域声环境现状良好。 环境影响预测结果表明：项目建成后不会改变周围地区当前的大气、水、声环境质量的现有功能要求。 6、综合结论 综上所述，从环保角度来看，建设单位必须加强营运期的管理，严格遵循“三同时”制度，采取有效措施控制各类污染物的排放，同时做到达标排放，则本项目从环保角度出发，本项目建设是可行的。 建议： （1）上述评价结论是根据建设方提供的生产规模、工艺流程及与此对应的排污情况基础上进行的，如果规模、工艺流程和排污情况有所变化，建设单位应按环保部门的要求另行申报。 （2）建设单位在项目实施过程中，务必认真落实各项治理措施，加强对环保设施的运行管理，制定有效的管理规章制度，落实到人。公司应重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理机制，强化职工自身的环保意识。 （3）加强对设备的定期检修和维护，确保各设备处于正常工况。 （4）建立健全固体废物收集、处理、处置措施。 5）应加强环保宣传教育工作，强化公司的各项环境管理工作。自觉接受市、区环保主管部门对公司环保工作的监督指导。 7、“三同时”验收 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。项目单位应尽快落实中提出的污染防治措施，并进行“三同时”验收。“三同时”验收清单见表29。 表31 建设项目环保投资一览表 综上所述，项目的建设符合国家和地方产业政策，选址合理，项目在落实环评中的污染防治措施后，各项污染物可以达标排放，对环境的影响也比较小，不会造成区域环境功能的改变，从环境保护的角度来讲，本评价认为项目在坚持“三同时”原则并采取一定的环保措施后，项目建设是可行的。 污染源; 环保设施名称; 验收要求; 进度. 废气; 车间通风; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“颗粒物”相关标准; 与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行. 废水; 化粪池; 芜湖市城南污水处理厂接管标准. 雨污分流管网、排污口规范化设置; 规范化设置. 噪声; 采用低噪声设备、隔声、设备基础减振; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准限值. 固废; 一般固废暂存场所; 防止二次污染. 危险固废暂存场所. 垃圾桶. 二、建议 1、落实环保治理经费，保证建设项目与污染防治实行“三同时”。 2、项目产生的固废应按照固体废弃物相关规范，落实相关措施，确保妥善处理。 3、定期向当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |
| 注 释 - 本报告表附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 厂区平面布置图 附图3 项目周围环境概况图 附图4 环境防护距离图 附件1 环评委托书 附件2 声明 附件3 营业执照 附件4 项目备案文件 附件5 租赁合同 附件6 危废处置承诺 附件7 建设项目环评审批基础信息表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |