芜湖市鸠江区教育局（芜湖保信房地产开发有限公司）

芜湖市仁和天地（东）小学、初中学校—小学教学组团项目

竣工环境保护验收意见

2019年12月17日，依据国家有关环保法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门批复等要求，芜湖保信房地产开发有限公司组织召开“芜湖市仁和天地（东）小学、初中学校—小学教学组团项目”竣工环境保护验收会，成立了竣工环境保护验收工作组（以下简称“验收组”），验收组由芜湖保信房地产开发有限公司（建设单位）、安徽海智博天环保科技有限公司（验收监测报告编制单位）组成并开展竣工环境保护验收工作，会议中建设单位介绍了该项目环境保护“三同时”执行情况，验收监测报告编制单位汇报了验收监测报告编制情况，验收组对项目现场进行了踏勘，并查阅了有关环保资料，最终形成验收意见如下：

一、项目基本情况

建设地点：安徽省芜湖市城东新区海晏路以东、仁和路以南区域；

建设性质：新建；

建设内容及规模：教学楼4F，总建筑面积13321.14㎡。

环保审批情况及建设情况：《城东（仁和天地东）小学学校项目建设项目环境影响登记表》（2017年4月）；《芜湖市城东新区规划建设领导小组办公室城东（仁和天地东）初中学校项目建设项目环境影响报告表》（安徽中环环境科学研究院有限公司，2017年3月）。芜湖市环保局于2017年4月24日以环内审[2017]134号文件对本项目进行了批复。本项目于2018年10月开工建设，2019年12月竣工。

实际投资情况：本期项目实际总投资1479万元，其中环保投资28万元，占总投资的1.89%；

验收范围：本次验收范围为芜湖市仁和天地（东）小学、初中学校—小学教学组团项目。

二、项目变更情况

项目无重大变动。

三、环保设施建设情况

（一）废水

项目已实行雨污分流，雨水经管网收集后分别排入海晏路，国泰路和仁和路市政雨水管道；经化粪池，隔油池预处理后的生活污水排入海晏路和仁和路的市政污水管网再进入朱家桥污水处理厂处理。本项目验收监测期间未交付使用，无废水产生。

（二）废气

本项目运营期废气主要为恶臭气体。项目投入使用后恶臭气体主要来自于生活垃圾收集点，生活垃圾存放在垃圾桶内，由环卫部门及时清运。

本项目验收监测期间未交付入住，无废气产生。

（三）噪声

本项目运营期噪声主要来自各类风机、配电设备等公建设施配套机械设备噪声。高噪声设备均设置在专用设备房内，隔声消声，选用低噪声设备，加装减振基座。

（四）固体废物

项目固废主要为生活垃圾，待项目交付使用后，由环卫部门统一清运处理。本项目验收监测期间未交付使用，无固废产生。

（五）其他环境保护设施

无。

四、环境保护设施调试效果

安徽国晟检测技术有限公司于2019年12月11日、12月12日进行了现场验收监测，验收期间监测结果如下：

1、废水监测结果

本次验收期间尚未投入运营，无废水产生，废水未监测。

2、噪声监测结果

监测结果表明，2019年12月11日-12月12日验收监测期间，本项目边界环境噪声昼间监测结果为49.8～55.0dB(A)，夜间监测结果为43.6～48.4dB(A)，综上所述，项目噪声满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类限值要求。

五、本项目建设对环境的影响

根据验收监测结果，该项目噪声均达到相应的排放标准，固废妥善处置，满足要求。

六、验收结论

按《建设项目环境保护管理条例》中所规定要求：本项目建设前期环境保护审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案资料基本齐全；环境保护设施基本按环评及批复的要求落实。因此，芜湖市鸠江区教育局（芜湖保信房地产开发有限公司）芜湖市仁和天地（东）小学、初中学校—小学教学组团项目竣工环境保护验收合格。

七、承诺

加强项目环境管理和环保设施的维护，确保污染物达标排放，待学校投入使用后对废水实施跟踪监测。

附：1、建设项目竣工环境保护验收监测报告。

芜湖市鸠江区教育局（芜湖保信房地产开发有限公司）

2019年12月17日