芜湖艾龙森汽车部件有限公司

新能源汽车注塑部件电动踏板干法隔膜产业化项目（一期）

竣工环境保护验收意见

2023年12月06日，依据国家有关环保法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告表和审批部门审批批复等要求，芜湖艾龙森汽车部件有限公司在本公司主持召开了“新能源汽车注塑部件电动踏板干法隔膜产业化项目（一期）”竣工环境保护验收会议，成立了竣工环境保护验收工作组（以下简称“验收组”），验收组由芜湖艾龙森汽车部件有限公司（建设单位）、安徽海智博天环保科技股份有限公司（报告编制单位）组及2位行业专家成并开展竣工环境保护验收工作。会议上相关人员汇报了该项目环境保护“三同时”执行情况及验收监测报告编制情况，验收工作组对项目现场进行了踏勘，并查阅了有关环保资料，形成验收意见如下：

一、项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：位于芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区天井山路32号。

建设性质：新建。

建设规模：年生产汽车零部件70万件/年。

建设内容：租赁芜湖黄燕实业有限公司部分厂房（面积约4500m2）作为生产场所，新建汽车零部件注塑生产线、1条装配生产线，配套建设公辅工程、贮运工程及环保工程；项目建成后可实现年产汽车零部件70万件/年的生产能力。

（二）建设过程及环保审批情况

《芜湖艾龙森汽车部件有限公司新能源汽车注塑部件电动踏板干法隔膜产业化项目（一期）环境影响报告表》由安徽优环环境评估有限公司于2022年06月编制完成，2023年07月05日获得芜湖市生态环境局行政审批，审批文号：芜环评审[2022]118号文。项目于2023年06月建设完成，并于2023年07月开展竣工环境保护验收工作，委托安徽鑫程检测科技有限公司于2023年10月25日~26日开展验收监测工作，根据监测结果芜湖艾龙森汽车部件有限公司编制了验收监测报告。

（三）投资情况

项目实际投资5000万元，其中环保投资50万元，占总投资的1.0%。

（四）验收范围：整体验收。

二、项目变更情况

本项目在破碎工序、焊接工序以及食堂等方面存在变动，具体变动情况见表1所示。

表1  项目变动情况

| 环评及批复要求 | 实际建设情况 | 变动原因 | 变动说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目修边工序产生的废边角料经破碎后回用于生产。 | 项目修边工序产生的废边角料直接外售处理。 | 生产安排需要，提高产品质量。 | 废边角料直接外售，减少了破碎工序，减少了项目粉尘产生和排放。 |
| 部件焊接工序产生的非甲烷总烃，经集气罩收集后，通过“两级活性炭”装置处理，由一根15m的排气筒（DA001）排放 | 仅有2台手提式超声波焊接机，经现场核实，几乎无废气产生。 | 无相关废气产生 | 无相关废气产生。 |
| 设备保养使用机油，年使用量约为0.1吨。 | 设备保养新增液压油使用，年使用量约为2.16吨。 | 生产安排需要。 | 新增液压油使用过产生的废油及废油桶委托危废单位合理处置。 |
| / | 新增脱模剂0.5t/a和清洗剂0.2t/a使用。 | 根据实际生产需求，增加相应原辅材料使用。 | 根据企业提供MSDS，清洗剂和脱模剂不含VOCs，产生的废包装瓶委托危废单位处置。 |
| 车间一层北侧设有一座食堂，每天为员工提供午餐。 | 建设食堂，不设灶头等设施，仅为员工提供就餐场所。 | / | 减少液化石油气燃烧废气及食堂油烟产排。 |
| 环评及批复要求 | 实际建设情况 | 变动原因 | 变动说明 |
| 项目修边工序产生的废边角料经破碎后回用于生产。 | 项目修边工序产生的废边角料直接外售处理。 | 生产安排需要，提高产品质量。 | 废边角料直接外售，减少了破碎工序，减少了项目粉尘产生和排放。 |
| 项目装配过程中采用超声波焊接。 | 实际生产仅有螺丝进行装配固定，不使用超声波焊接。 | 生产安排需要 | 减少了超声波焊接工序废气的产生和排放。 |
| 车间一层北侧设有一座食堂，每天为员工提供午餐。 | 建设食堂，不设灶头等设施，仅为员工提供就餐场所。 | / | 减少液化石油气燃烧废气及食堂油烟产排。 |

参照环办环评函〔2020〕688号文《污染影响类建设项目重大变动清单（实行）》文件，通过对项目实际建设情况与环境影响评价报告表、批复文件进行核实，项目的建设地点、性质、产品种类及产能，污染物排放种类及排放量减少，因此该项目建设无重大变动。

三、污染防治措施

（一）废气

项目废气主要分为注塑工序中产生少量的非甲烷总烃。

项目通过在注塑设备上方安装集气罩对废气进行收集，通过管道进入一套二级活性炭处理装置，处理后达标后经15m高排气筒DA001有组织排放。

（二）废水

项目无生产废水产生、排放；项目注塑冷却水循环使用，损耗部分定期补充不外排。生活污水经化粪池预处理达标后接管排入弋江区城南污水处理厂深度处理；废水接管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，弋江区城南污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1中一级A标准，最终排入漳河。

（三）噪声

项目主要噪声设备为注塑机、干燥机、空压机、风机等，项目采取封闭厂房、距离衰减、大气吸收后各噪声源对各测点的总影响值比较小，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求，具体采取以下措施：

（1）项目在设备布置上，检测设备均在室内布置，总图布置上从距离上减少了噪声户外传播的强度，同时在生产区厂区周围还进行了适当绿化，降低噪声。

（2）设备采用性能可靠的低噪声设备和振动小的设备。

（四）固体废物

项目产生的固废主要有：废包装材料、废边角料、不合格品、废矿物油、废油桶、废活性炭和生活垃圾；其中废包装材料、废边角料、不合格品等一般固废，收集后外售物资回收部门；废润滑油、废油桶、废活性炭等属危险废物的统一收集后，分区域暂存在危险废物仓库，后委托有相应资质单位进行处理处置；生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运。

（五）其他环保设施

1、规范化排污口

按规范设置了排污口和各类标识。

四、环境保护设施调试效果

安徽鑫程检测科技有限公司于2023年10月25日~2023年10月26日对该工程生产情况和环保设施运行情况进行现场勘察，并进行布点监测。验收期间工况满足验收监测要求，监测结果如下：

4.1废气监测结果

2023年10月25日~2023年10月26日期间对厂区注塑废气排气筒进行了监测，监测结果表明注塑废气排气筒DA001出口中非甲烷总烃最大浓度为6.90mg/m3，最大排放速率为6.08×10-2kg/h，项目废气中非甲烷总烃排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中的大气污染物特别排放限值；同时对厂界及车间大门外进行无组织非甲烷总烃进行监测，监测结果表明厂界非甲烷总烃最大浓度为1.18mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值，车间大门外非甲烷总烃最大浓度为1.36mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A中限值要求。

4.2废水监测结果

2023年10月25日~2023年10月26日对本项目厂内生活污水排放口各污染物的最大浓度分别是pH 7.3、COD 104mg/L、BOD5 20.7mg/L、SS 10mg/L、NH3-N 5.23mg/L、动植物油1.28mg/L；项目生活污水排放满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准限值。

4.3厂界噪声监测结果

2023年10月25日~2023年10月26日生产正常，各减噪设备及防护设施运行正常。本项目验收监测期间，昼间最大噪声为58.4dB（A），夜间最大噪声为48.8dB（A），项目四周噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，噪声可达标排放。

4.4处理效率

2023年10月25日~2023年10月26日对厂区废气处理设施进、出口进行了检测，以考核污染物排放是否达标及污染治理设施处理效率。

4.5总量控制

废水总量核定结果表明：废水排放量为832t/a，COD接管量为0.085t/a、氨氮接管量为0.004t/a；项目注塑工序实际年生产时间为2080h，经核定，注塑废气中非甲烷总烃排放量为0.123t/a。废水及废气污染物排放总量均符合环评及批复要求。

五、本项目建设对环境的影响

根据验收监测结果，该项目废气、废水、噪声均达到相应的排放标准，固废妥善处置，满足要求。

六、验收结论

按《建设项目环境保护管理条例》中所规定要求：本项目建设前期环境保护审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案资料基本齐全；环境保护设施已按环评及批复的要求落实，环境保护设施经负荷试车检测合格，具备环境保护设施正常运转的条件。验收组成员认为“芜湖艾龙森汽车部件有限公司新能源汽车注塑部件电动踏板干法隔膜产业化项目（一期）”竣工环境保护验收合格。

七、公司承诺

1.定期对各项环保设备进行维护和保养，确保各项污染物长期稳定达标排放。定期开展事故应急演练。

2.运营期进一步加强厂区的环境管理。加强职工培训，提高全员环保意识。

附：1.参会人员签到表；

2.建设项目竣工环境保护验收监测报告。

芜湖艾龙森汽车部件有限公司

2023年12月11日